OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań kamerą termowizyjną 50 budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na terenie Wrocławia w ramach projektu pn. „Ciepło w domu” oraz opracowanie raportu z badań dla każdej nieruchomości.

2. Szczegółowy zakres zamówienia:

1.	Wykonawca wykona badanie kamerą termowizyjną zewnętrznych ścian 50 wytypowanych przez Zamawiającego budynków, zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia. Dla każdego z budynków wykonane powinno być minimum 8 termogramów.

2.	Nabór wniosków do badania budynków przeprowadzi Zamawiający. Po zawarciu umowy Wykonawca otrzyma listę adresów budynków zakwalifikowanych do ww. projektu wraz z danymi kontaktowymi mieszkańców.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z mieszkańcem terminu badania oraz do bieżącego informowania Zamawiającego o ustalonych terminach i ich zmianach.

4.	W trakcie badania temperatura powietrza nie może być wyższa niż 3 stopnie Celsjusza oraz powinny panować odpowiednie warunki atmosferyczne np. nie może padać deszcz lub śnieg.

5.	W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych badanie zostanie odwołane, o czym Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz mieszkańca i ustalić z nim kolejny termin.

6.	Badania kamerą termowizyjną prowadzone będą w dni robocze  oraz dni wolne od pracy, w zależności od warunków pogodowych, w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, przy czym Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby badania w przeważającej części były prowadzone poza dniami wolnymi.

7.	Badania należy wykonywać według polskiej normy PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni".

8.	Zdjęcia termowizyjne budynku robione będą tylko z zewnątrz budynku z każdej dostępnej strony z wyłączeniem dachu. Wykonawca nie będzie mógł wejść do wnętrza budynku.

9.	Dla każdego badanego budynku należy wykonać oddzielny raport w  formie PDF oraz edytowalnej (np. doc, docx).

10.	Raport dla każdego obiektu należy przekazać Zamawiającemu mailowo na wskazany przez niego adres w ciągu 10 dni roboczych od daty wykonania badania, w formacie PDF oraz edytowalnym. Każdy raport z każdego badanego budynku powinien być przesłany osobną wiadomością e-mail, z tytułem zawierającym adres nieruchomości.

11.	Wszystkie pliki (zdjęcia, inne) użyte do przygotowania pojedynczych raportów wraz z edytowalną wersją gotowego raportu dla każdego obiektu, powinny być skatalogowane w folderach, osobnych dla każdej badanej nieruchomości i opatrzone tytułem wskazującym na adres nieruchomości: nazwa ulicy oraz numer. Zbiorcze zestawienie 50 folderów w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po wykonaniu wszystkich badań

12.	Każdy raport powinien zawierać:

a.	data wykonania badania, adres budynku;

b.	cel badań termowizyjnych;

c.	informacje ogólne, w tym: krótki opis metody termowizyjnej oraz zastosowane przyrządy pomiarowe z określeniem ich parametrów;

d.	opracowanie wyników zawierających: fotografię cyfrową budynków, parametry i warunki opracowania obrazu termowizyjnego (emisyjność, temperatura otoczenia, temperatura odbita itp.);

e.	opis wykrytych nieszczelności;

f.	uwagi i wnioski;

g.	słownik pojęć.

13.	Zbiorcze zestawienie wszystkich 50 badań (tj. raport zbiorczy), powinno być dostarczone Zamawiającemu do jego siedziby, w formie papierowej oraz na nośniku w formie elektronicznej jako zestawienie 50 folderów. Przedłożony raport zbiorczy, odebrany protokołem w siedzibie Zamawiającego stanowić będzie podstawę do zapłaty za wykonane zlecenie.

14.	Miejscem doręczenie raportu zbiorczego jest Wydział Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, pokój 524; 50-032 Wrocław.

3. Termin zamówienia:

Od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 30 czerwca 2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegające na przeprowadzeniu badań termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni".

Zamawiający uzna daną usługę za spełniającą warunki zamówienia, jeżeli zostanie ona poparta dokumentem potwierdzającym, że w/w usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

5. Wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania i stosowania polityki bezpieczeństwa/ ochrony informacji/ danych/ lub podobnych procedur/ instrukcji .

- Zleceniobiorca wyznaczył IOD lub zespół/osobę odpowiedzialną za obszar  przetwarzania danych,

- Zleceniobiorca prowadzi rejestr incydentów/naruszeń lub wyraża gotowość do prowadzenie takiego rejestru.

- Zleceniobiorca, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest do wypełnienia zał. nr 1 do OPZ pt. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego, któremu administrator zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych.