Zał. nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: „Przebudowa drewnianego stropu oraz stalowej więźby dachowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu”.

- Przedmiot robót

Przedmiotem robót jest przebudowa stropu drewnianego nad częścią pomieszczeń                      I piętra oraz więźby dachowej o konstrukcji stalowej kratownicowej w budynku użytkowym, administracyjno – biurowym Gminy Wrocław przy ul. Trzebnickiej 33  we Wrocławiu.  Zakres prac zawiera się w obrysie budynku przy ul. Trzebnickiej 33, który zlokalizowany jest na działce nr 7/14, AM-3, obręb 0051 Kleczków. Budynek wykorzystywany jest na cele administracyjno – biurowe oraz pomocnicze związane                    z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Zakres robót

2.1. W strefie ścian pomieszczeń użytkowych I piętra:

- Wykonać płytowanie ścian płytą gipsowo kartonową mocowaną na placki klejowe (uzupełnienie istniejących wypraw ściennych).

- Wykonać przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie, gruntowanie oraz

- malowanie ścian (w kolorystyce przekazanej przez najemcę).

- Zabezpieczyć lustra trwale przymocowane do ścian przed uszkodzeniem.

- Zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem istniejące elementy wyposażenia (okna, podokienniki wewnętrzne, drzwi, urządzenia – klimatyzatory).

2.2. Przebudowa stropów drewnianych nad piętrem I części budynku,                  w zakresie:

- Ociosać i oczyścić poprzez szczotkowanie (ociosanie 80%, szczotkowanie 20%) elementów konstrukcyjnych z części skorodowanych, wykonanie wieloczynnikowej impregnacji drewna (do klasy NRO) wraz z podsufitką drewnianą od strony wewnętrznej stropu.

- Wzmocnić i wymienić elementy istniejącej konstrukcji nośnej stropów za pomocą bocznych krawędziaków ześrubowanych z istniejącymi belkami oraz opartymi na ścianach ceglanych uchwytami stalowymi mocowanymi na kotwach chemicznych zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi.

- Wymienić zmurszałe podsufitki (deski + tynk) na płytę OSB gr. 2,5 cm –             pow. 15 m2.

- Wypełnić przestrzenie międzybelkowe wełną mineralną w całej wysokości stropu, wełnę układać na warstwie z folii PVC (paroizolacja).

- Wykonać nowe podłogi z płyty OSB gr. 25,0mm impregnowanej ogniowo do NRO.

- W strefie klatki schodowej wykonać nowy sufit podwieszany z podwójnej płyty ogniowej oraz wełny mineralnej 50mm (EI-60, zastosować należy atestowane                  i systemowe rozwiązania).

- Wykonać gruntowanie wraz z malowaniem powierzchni sufitów.

2.3. Przebudowa konstrukcji stalowej, kratownicowej  więźby dachowej z wypełnieniem płytami piano - i żużlobetonowymi:

- Usunięcie (rozbiórka) uszkodzonych żużlobetonowych płyt sufitowych w strefie środkowej konstrukcji więźby, w płaszczyźnie poziomej oraz w pierwszym skośnym pasie płyt betonowych i kratownic stalowych (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji).

- Oczyszczenie poprzez szczotkowanie elementów stalowych oraz wykonanie konserwacji (malowania antykorozyjnego) konstrukcji stalowej dachu.

- Odtworzenie rozebranych jw. fragmentów sufitów w lekkiej konstrukcji drewnianej (płyta OSB gr. 25 mm na belkach drewnianych – zabezpieczone do klasy NRO).

- Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami drewnianymi wełną mineralną ułożoną na zdrutowaniu międzybelkowym.

- Wykonanie od dołu zabudowy płytami ogniochronnymi w formie sufitu podwieszanego z podwójnej płyty ogniowej oraz wełny mineralnej 50 mm (EI-60, w systemie atestowanym), projektowany strop oraz istniejące elementy instalacji wentylacyjnej należy montować bezpośrednio do beleczek konstrukcji wsporczej.

2. 4. Istniejący strop drewniany:

- Szpachlowanie istniejącego płytowania płyt gipsowo kartonowych istniejącej podsufitki stropu.

- Gruntowanie wraz z malowaniem.

2. 5. Istniejąca instalacja wentylacji i klimatyzacji:

- Obniżyć poziom istniejących kanałów wentylacji mechanicznej wykonanych z blachy stalowej, średnio o 15 cm (przewidzieć wymianę istniejących zawiesi z prętów gwintowanych o średnicy 6 mm wraz z ich mocowaniem do nowych stropów).

- Przewidzieć wymianę istniejących zawiesi urządzeń klimatyzacyjnych z prętów gwintowanych o średnicy 6mm wraz z ich mocowaniem do nowych stropów.

- w przypadku konieczności demontażu powyższych instalacji należy  przeprowadzić ich inwentaryzację,

- w przypadku demontażu lub uszkodzenia powyższych instalacji należy po zakończeniu prac przywrócić je do stanu pierwotnego w zakresie  mechanicznym                 i funkcjonalnym.

- Dokumentacja projektowa

Dla zadania została opracowana w kwietniu 2022r przez Biuro Architektoniczno-Projektowe „ARCHITEKT Tomasz Cempa” dokumentacja projektowa, na którą składa się:

- Projekt  architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu drewnianego stropu oraz stalowej więźby dachowej w budynku UM Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

- Projekt techniczny przebudowy i remontu drewnianego stropu oraz stalowej więźby dachowej w budynku urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

- Projekt wykonawczy przebudowy i remontu drewnianego stropu oraz stalowej więźby dachowej w budynku urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - wymagania ogólne - przebudowy i remontu drewnianego stropu oraz stalowej więźby dachowej w budynku urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

- Informacje o terenie robót

Roboty będą wykonywane w czynnym budynku administracyjno – biurowym, w którym znajduje się czynny lokal Fitness.

Budynek stanowi część historycznej zabudowy zespołu gazowni miejskiej powstałej                 w latach 1934-37. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską w zakresie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, UCHWAŁA NR XII/250/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 września 2003r. i jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków.