# Załącznik do zapytania ofertowego

# Załącznik nr 1 do umowy nr ......................

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu oraz wykonanie demonstratora - ogrodu deszczowego w pojemniku przy ul. G. Zapolskiej 2 we Wrocławiu.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona ogród deszczowy w pojemniku o wymiarach 0,8 m x 1,3 m i wysokości 60-70 cm z armaturą, uszczelnionego folią oraz zabezpieczonego przed przemarzaniem warstwą styropianu, z filtrem gruntowo-żwirowym i nasadzeniami roślinnymi (minimum 12 sztuk sadzonek) przy budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 2 (działka nr 51/5, AM 35 obręb Stare Miasto) na działce nr 47/3, AM 35 obręb Stare Miasto.

Mapa poglądowa wyznaczająca miejsce realizacji projektu

Celem projektu jest przekazanie mieszkańcom Wrocławia wiedzy z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy i racjonalnego gospodarowania wodą oraz rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury służących retencji i wykorzystaniu wód opadowych w miejscach silnie zurbanizowanych.

## Zakres zamówienia

### Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ogrodu deszczowego w pojemniku we wskazanej lokalizacji.

### Wykonawca winien:

- przeprowadzić wizję lokalną z udziałem pracownika Zamawiającego w celu odpowiedniego zaplanowania wykonania ogrodu deszczowego, ustalenia pojemności retencyjnej obiektu oraz właściwego doboru materiałów i roślin we wskazanej wcześniej przez Zamawiającego lokalizacji,

- zaprojektować i wykonać ogród deszczowy w pojemniku z armaturą, uszczelnionego folią oraz zabezpieczonego przed przemarzaniem warstwą styropianu, z filtrem gruntowo-żwirowym i nasadzeniam roślinnymi, przy założeniu, że:

- pojemność ogrodu deszczowego, w pojemniku o wymiarach 0,8 m x1,3 m i wysokości 60-70 cm, musi być dostosowana do ilości odbieranej wody - dopuszcza się tolerancję (-) 5 %, a w przypadku zmiany pojemności ogrodu deszczowego należy uzyskać akceptację Zamawiającego,

- wielkość rabaty bylinowej w ogrodzie deszczowym wyniesie 1 m2  i musi być dostosowana do możliwości terenu, na którym posadowiony będzie ogród deszczowy oraz liczba sadzonek na rabacie bylinowej nie będzie mniejsza niż 12 sztuk,

- rabata bylinowa: minimum 50% roślin wykorzystanych do nasadzeń będą stanowić rośliny rodzime i będące pożytkiem dla owadów zapylających,

- rabata wysypana będzie ściółką.

- Zakres projektu ogrodu deszczowego zawierać będzie informacje dotyczące:

- pojemnika, w którym realizowany będzie ogród deszczowy (wymiary, kształt, kolor, etc.). Należy przewidzieć stabilne posadowienie konstrukcji powyżej 5-8 cm nad terenem w celu umożliwienia odpływu wód i przewietrzania oraz zainstalować zawór zamykający dopływ wody w okresie zimowym,

- drenażu i wypełnienia skrzyni,

- odwodnienia,

- roślin (gatunki, liczby sadzonek, przy założeniu, że nie mniejsza niż 12 sadzonek). Do nasadzeń w ogrodzie deszczowym musi zostać wykorzystana roślinność wieloletnia, hydrofitowa, z upraw kontenerowych, wolna od wad niedopuszczalnych, dobór gatunków powinien być dostosowany do warunków siedliskowych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem w transporcie,

- elementów dekoracyjnych (wykończenia ogrodu deszczowego),

- graficznego schematu budowy ogrodu deszczowego, w tym między innymi przekrój pokazujący układ warstw oraz plan rozmieszczenia roślin.

- Projekt ogrodu deszczowego musi uwzględniać wszystkie materiały potrzebne do wykonania i zakończenia prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej oraz wiedzy zawodowej. Projekt podlega akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca wykona i dostarczy ogród deszczowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem oraz z wykorzystaniem elementów: pojemnik o konstrukcji metalowej obłożony drewnem w kolorze naturalnym, folie PCV, styropian, rury drenarskie i przelewowe, kruszywo drenażowe, materiał filtracyjny i podłoże wegetacyjne o dużej przepuszczalności i pojemności wodnej, żwir ozdobny oraz roślin niezbędnych do kompleksowego i właściwego wykonania ogrodu deszczowego w pojemniku.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację zdjęciową z zakładania ogrodu deszczowego w pojemniku:

- zdjęcia zapisane w formacie *JPG w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720,

- zdjęcia przedstawiające proces zakładania ogrodu deszczowego w pojemniku tj. wypełnienia i drenażu, zakładania systemu odwodnienia, sadzenia roślin, zakładania rabaty bylinowej aż po efekt końcowy;

- łącznie min. 10 zdjęć.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu pojemnika do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich oraz uporządkowania terenu po zakończeniu montażu.

- Wykonawca, przed montażem, przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt tablicy informacyjnej zawierającej rysunek schematyczny wykonanego ogrodu deszczowego w pojemniku. Tablica albuminowa grubości 1 mm o wymiarach 210 mm x 297 mm zostanie zamontowana w sposób trwały na pojemniku ogrodu deszczowego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wytyczne dla Wykonawcy

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt wykonania demonstratora - ogrodu deszczowego w pojemniku przy ul. G. Zapolskiej 2 we Wrocławiu do siedziby Zamawiającego w następującej formie i ilości: 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku danych (pamięć USB lub płyta CD/DVD) z uwzględnieniem, że:

- wersja papierowa - wydruk w formacie A4,

- wersja elektroniczna (tożsama z wersją papierową) musi umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie *.pdf),

- MS WORD – część opisowa (rozszerzenie *.doc),

- EXCEL – zestawienia tabelaryczne (rozszerzenie *.xls),

- graficznych (rozszerzenie *dwg bądź inne, ustalone z Zamawiającym).

- Wszelkie materiały niezbędne do sporządzenia projektu oraz wykonania demonstratora Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca dostarczy gotowy demonstrator ogrodu deszczowego na wskazane miejsce jego montażu.

- Wykonawca zamontuje elementy ogrodu deszczowego zgodnie z uzyskanymi od Zamawiającego zaleceniami.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane do 30 listopada 2022 r.

# KOD CPV:

77300000-3 Usługi ogrodnicze