WSR-ZL.6121.1.7.2023.OZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 18 stycznia 2024 r.

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 
130 000 zł

Gmina Wrocław, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na wykonanie usługi pn. „Zagospodarowanie stanowisk pomników przyrody: miłorzębu dwuklapowego oraz dębu szypułkowego i bluszczu pospolitego rosnących na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych – szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Środowiska

ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław

telefon +48 71 799 67 00

email:wsr@um.wroc.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego zmiany zagospodarowania stanowisk pomników przyrody znajdujących się na dwóch stanowiskach: miłorzębu dwuklapowego oraz dębu szypułkowego i bluszczu pospolitego rosnących na terenie Uniwersytetu Medycznego, na działce nr 33, AM-30, obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Pasteura.

Celem zamówienia jest przede wszystkim poprawa warunków siedliskowych pomników przyrody a także podniesienie walorów estetycznych ich otoczenia.

- Zamówienie obejmuje w obrębie pp nr 97 – miłorzębu dwuklapowego (załącznik graficzny nr 1):

- usunięcie darni, aerację gleby i ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (warstwa o grubości 5-6 cm) w promieniu o dł. ~ 4,7 m wyznaczonym wokół pnia drzewa (ok. 57 m2);

- usunięcie krzewów ligustra pospolitego w zakresie określonym na załączonym projekcie graficznym;

- usunięcie ławki, pojemnika na odpady i betonowych obrzeży (ok. 5 mb) wraz ze złożeniem ich w miejscu określonym przez zarządcę terenu;

- uzupełnienie fragmentu obszaru zaznaczonego na załączonym projekcie graficznym, humusem pozyskanym w trakcie usuwania darni, ewentualnie uzupełnionym świeżym podłożem, jeśli zajdzie taka potrzeba;

- przygotowanie podłoża i wykonanie nasadzeń uzupełniających istniejący żywopłot poprzez posadzenie krzewów ligustra pospolitego Ligustrum vulgare (wys. ok. 30-40 cm, C2) w dwóch rzędach w rozstawie 0,3 m x 0,3 m, 8 szt/1 mb;

- zastosowanie szczepionki mikoryzowej MYKOFLOR – aplikacja opryskiwaczem 
z lancą zagłębianą w ściółce na ok. 5 cm lub do dołków o gł. 20 cm w ilości 5 otworów/1 m2 – minimum 20 iniekcji.

- Zamówienie obejmuje w obrębie pp nr 96 i 98 – dębu szypułkowego i bluszczu pospolitego (załącznik graficzny nr 2):

- usunięcie i utylizację drewnianego ogrodzenia (o całkowitej długości 19 mb) otaczającego pomniki przyrody;

- rozluźnienie gleby na głębokość 5 cm za pomocą aeracji na powierzchni ok. 100 m2;

- nawiezienie podłoża mineralno – organicznego (skład: 70% keramzyt 
o frakcji 2-4 mm i 30% substrat torfowy lub rozłożony, nie zasolony kompost) na ww. powierzchni;

- rozsypanie 5 cm warstwy przekompostowanej kory zmieszanej z piaskiem gruboziarnistym w proporcji 1:1, na ww. powierzchni;

- przygotowanie podłoża i nasadzenie w dwóch rzędach irgi szwedzkiej Cotoneaster suecicus  ́Coral Beauty’  w rozstawie 0,3 m x 0,3 m, 8 szt/1 mb;

- wkopanie 5 krawędziaków impregnowanych drewnianych (sosnowych) połączonych sznurem (ew. łańcuchem metalowym); wymiary krawędziaka (0,10 m x 0,10 m) ok. 1 m nad gruntem;

- zastosowanie szczepionki mikoryzowej ECOVIT – aplikacja opryskiwaczem 
z lancą zagłębianą w ściółce lub do dołków o gł. 20 cm w ilości 5 otworów/1 m2 – minimum 30 iniekcji.

# W ramach realizacji ww. prac zabronione jest używanie cieżkiego sprzętu, składowanie materiałów w obrębie terenów zieleni. Prace należy wykonać w miarę możliwości ręcznie.

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Sadzonki krzewów muszą posiadać  właściwe oznaczenie w postaci etykiety z nazwą łacińską gatunku i odmiany oraz wielkość sadzonki i być prawidłowo rozkrzewione z min. 3 pędami (pojemnik C2). Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania owadów, oznaki chorobowe, zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory, brak wymaganej liczby szkółkowań, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na usługi związane z wykonaniem prac ogrodniczych.

Zadanie obejmuje również:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów (podłoża, materiału szkółkarskiego, krawędziaków, szczepionek mikoryzowych itp.);

- zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- podlewanie nasadzeń od momentu posadzenia do połowy października 2024 r. w częstotliwości uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Teren, na którym znajdują się stanowiska pomników przyrody objętych niniejszym zapytaniem jest dostępny na bieżąco (można wejść) a po zawarciu umowy Wykonawca otrzyma zgodę UM na wjazd pojazdu niezbędnego do realizacji usługi.

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa, realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Obowiązki wykonawcy:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność techniczną, merytoryczną i finansową za realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności za:

- kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- przeprowadzenie prac w sposób nie powodujący zagrożenia dla pomników przyrody – obiektów podlegających ochronie prawnej,

- załączenie dokumentów poświadczających pochodzenie materiału szkółkarskiego,  zastosowanych podłoży i szczepionek mikoryzowych - na etapie realizacji umowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawcy w zakresie użycia urządzenia AirSpade . Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału).

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bądź jego części (w tym rezygnacji z zagospodarowania jednego ze stanowisk), w przypadku gdy wartość oferty będzie przekraczała wysokość środków finansowych przewidzianych na ten cel w bieżącym roku.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia wypłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w 2 transzach, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

III. Termin wykonania umowy.

Wykonanie prac na stanowiskach pomników przyrody do 30 kwietnia 2024  r. Podlewanie nasadzeń do połowy października 2024 r. Termin zakończenia umowy 16 października 
2024 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania i kształtowania terenów zieleni bądź pokrewną;

- w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jedną usługę zagospodarowania terenów zieleni z podaniem daty i miejsca wykonania zadania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana prawidłowo;

- dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób zdolnych do wykonania  zamówienia;

- dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym urządzeniem Air Spade.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres email: wsr@um.wroc.pl.

- informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego należy kierować na adres wskazany w pkt I lub bezpośrednio: Olga Znamirowska, Dział Ochrony Przyrody 
i Leśnictwa, email: olga.znamirowska@um.wroc.pl; telefon 71 799-67-47.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna zawierać:

- proponowaną cenę brutto/ netto /VAT za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego stanowiska osobno;

- wycenę poszczególnych elementów prac;

- załącznik graficzny ukazujący wizualizację zabezpieczenia z krawędziaków przy pp dębie szypułkowym nr 96;

- oświadczenie, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna;

- wykaz osób które będą wykonywały określone czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu;

- dokument potwierdzający prawidłową realizację usługi w zakresie  zagospodarowania terenów zieleni;

- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę, poprawki liczb/cyfr należy pisać słownie;

- oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.

Zamawiający załącza ”Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław” (załącznik nr 3).

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100 %

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wsr@um.wroc.pl (skan podpisanej oferty) lub

- osobiście, w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii przy ul. Hubskiej 8-16, 50-502 Wrocław,

- za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław (w przypadku złożenia oferty przy pomocy usług pocztowych, za termin złożenia oferty, Zamawiający będzie uznawać datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 15:45.

IX. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - Oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Wykonawca spełni warunki formalne określone w pkt IV.

  - Złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby uprawnione.

  - Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium ceny.

X. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego

- Projekt zagospodarowania terenu przy pomniku przyrody nr 97 – miłorzębie dwuklapowym.

- Projekt zagospodarowania terenu przy pomnikach przyrody nr 96-98 – dębie szypułkowym i bluszczu pospolitym.