# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Zebranie niezbędnych informacji o obszarze opracowania w zakresie:

- ukształtowanie terenu / niweleta nawierzchni (wraz z wykonaniem ewentualnych domiarów geodezyjnych);

- analiza stanu aktualnego w zakresie sposobów zagospodarowania wód deszczowych;

- istniejącej infrastruktury podziemnej.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wraz z inwentaryzacją:

- nawierzchni elementów zagospodarowania terenu (uwzględniając ich rodzaj, szczelność i wielkość);

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Sporządzenie mapy do celów projektowych dla obszaru opracowania.

- Sporządzenie bilansu wód opadowych dla istniejącego oraz projektowanego zagospodarowania terenu inwestycji.

- Analiza warunków gruntowo-wodnych na podstawie istniejących archiwalnych otworów geotechnicznych np. z  Centralnej Bazy Danych Geologicznych GeoLOG.

- Wykonanie  dokumentacji projektowej, której celem będzie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej.

- Wykonanie innych opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Złożenia do Wydziału Architektury i Zabytków (WAZ) kompletnego wniosku o zgłoszeniu rozpoczęcia robót z wszelkimi niezbędnymi załącznikami, gwarantującego uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

- Dokumentacja projektowa powinna się składać z następujących elementów:

- dokumentacja techniczna, dostosowana do potrzeb uzyskania zgłoszenia na budowę robót  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- projekt wykonawczy, w tym branże:

  - drogowa,

  - sanitarna – gospodarowanie wodami opadowymi,

  - zieleń,

  - usunięcie kolizji,

  - ORZ i ORD,

- przedmiary robót zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny);

- kosztorysy inwestorskie, odrębnie z podziałem na grupy robót i branże;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z n/w założeniami:

  - Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie mapy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym mapy ewidencyjne oraz do celów projektowych;

  - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania torowiska tramwajowego na obszarze objętym opracowaniem;

  - projekt nasadzenia zieleni niskiej oraz średniej powinien być dostosowany do warunków siedliskowych i powinien uwzględniać wykorzystanie roślinności wieloletniej, hydrofitowej, z upraw kontenerowych, wolnej od wad;

  - w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny projekt zagospodarowania terenu w 2 wariantach, które omówi na organizowanej przez Zamawiającego Radzie Technicznej;

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM), Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM), Biurze Zrównoważonej Mobilności (BZM), Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK), Wydziale Klimatu i Energii (WKE), Wydziale Architektury i Zabytków (WAZ), Wydziale Inżynierii Miejskiej (WIM) oraz do uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień z gestorami sieci (w przypadku kolizji) i innych, wynikłych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

  - Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  - Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w radach technicznych, organizowanych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek, w celu akceptacji proponowanych rozwiązań. Rady techniczne zwoływane będą na wniosek Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego;

  - przed złożeniem do WAZ wniosku o zgłoszenia rozpoczęcia robót Wykonawca jest zobowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu składanej dokumentacji projektowej w celu uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań;

  - zzaproponowane rozwiązania techniczne winny cechować się:

- możliwie niskimi nakładami inwestycyjnymi – optymalizacja kosztów wykonywanych robót,

- możliwie niskimi kosztami eksploatacyjnymi,

- minimalizacją uciążliwości dla otoczenia,

- minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,

- maksymalnie możliwym zwiększeniem retencji  wód w zlewni,

- wykorzystaniem najnowszych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych,

  - w dokumentacji należy uwzględnić wymagania zawarte w opiniach i uzgodnieniach.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

  - wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

  - obowiązującymi normami i przepisami prawa;

  - Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dn. 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia;

  - Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19.10.2023 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu;

  - Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury;

  - Katalogiem dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r.

https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/109768

  - „Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030” przyjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r.

- Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

- Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać opinie uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczące danej branży.

- Skala rysunków Projektów wykonawczych winna zapewnić dobrą czytelność rozwiązań. Dodatkowo należy przyjąć następujące skale w projektach:

  - przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali min. 1:20,

  - profile sanitarne 1:100/500

- Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na pendrive w następujący sposób:

- katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”;

- katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”;

- W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.

- Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na pendrive w formie:

    - pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *docx;

    - tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xlsx;

    - rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg;

    - wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów.

- Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na pendrive w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie, będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów.

- W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

- Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań.

- Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

  - rysunki techniczne kolorowe - rozdzielczość maksymalna: 200dpi, maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie;

  - rysunki techniczne czarno-białe - rozdzielczość maksymalna 200dpi, 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym tłem;

  - dokumenty - rozdzielczość maksymalna 150dpi, 8 bitowa skala szarości.

- Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu 3 egz. projektu do zgłoszenia robót (z pieczątkami WAZ) oraz wykonawczego, 3 egz. specyfikacji (STWiORB), po 2 egzemplarze przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz dwa pendrivy z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniami o:

  - przekazaniu autorskich praw majątkowych;

  - kompletności dokumentacji;

  - opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć;

  - zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami;

  - nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich

  - zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną.