# Opis przedmiotu zamówienia

# Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry, Widawy, Ślęzy, Bystrzycy oraz terenów przyległych i Pól Irygowanych w obrębie gminy Wrocław.

Wykonanie zadania obejmuje następujące tereny zieleni:

  - Dolina rzeki Odry

  - Dolina rzeki Widawy

  - Dolina rzeki Bystrzycy

  - Dolina rzeki Ślęzy

  - Pola Irygowane

# Zakres zamówienia obejmuje:

- dysponowanie przez Wykonawcę niezbędnym do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi:

- a) samolotem lub śmigłowcem wyposażonym w GPS z możliwością zapisu trajektorii lotu (zapis z rozszerzeniem gpx., .kml, umożliwiający odczyt daty i punktów), samochód osobowy oraz muszą posiadać rezerwę sprzętową w postaci drugiego sprawnego samolotu/ śmigłowca;

- b) lotniskiem/lądowiskiem bazowym w obrębie miasta Wrocławia tj. do 30 km od jego Centrum, ze względu na konieczność obecności koordynatora ze strony Zamawiającego przy tankowaniu samolotu/śmigłowca przed rozpoczęciem zabiegu;

- c) sprzętem do aplikacji preparatów bójczych wykorzystywanych w zwalczaniu komarów  zaopatrzonym w system ULV o wielkości kropli od 30 – 400 μm;

- wykonanie zabiegów odkomarzania na ww. terenach zieleni miasta Wrocławia samolotem lub śmigłowcem przeznaczonym do oprysków agrolotniczych, wyposażonym w odpowiedni sprzęt do prowadzenia następujących działań:

    - kompleksowych oprysków preparatem biologicznym (zwalczającym larwy komarów), na powierzchni 100 ha

    - kompleksowych oprysków preparatami chemicznymi (zwalczającymi osobniki dorosłe), na powierzchni 800 ha

zadeklarowanymi przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Zamawiający dopuszcza zmianę środka chemicznego na równoważny tj. o zawartości substancji czynnej ........., zgodnie z zapisami w protokole z negocjacji  w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie trwania umowy, po wcześniejszym poinformowaniu koordynatora i otrzymaniu zgody;

Konieczność działań i terminy aplikacji będą ściśle ustalane z koordynatorem wskazanym przez Zamawiającego. W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega możliwość nie wykonania tych zabiegów;

- wykonanie w czasie trwania umowy lotu technicznego na okoliczność obserwacji zalanych terenów powstałych na skutek intensywnych opadów deszczy lub powodzi wraz z zapisem trajektorii lotu przy wykorzystaniu urządzeń GPS zapis z rozszerzeniem gpx., .kml, umożliwiający odczyt daty i punktów). Analiza miejsc pod względem możliwości rozwoju komarów i wykonania zabiegów preparatem biologicznym z Zamawiającym i Zespołem ds. monitoringu. Konieczność i terminy wykonywania takich działań będą ustalane z Zamawiającym;

- dostarczenie całości materiałów i środków (preparaty owadobójcze, larwobójcze, nośniki, woda i in.) niezbędnych do realizacji umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem;

- wykonanie oprysków ściśle w terminach (dniach i godzinach) uzgodnionych z koordynatorem reprezentującym Zamawiającego, z uwagi na konieczność zsynchronizowania prac i ostrzeżenia mieszkańców Wrocławia;

- dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie sezonu od dnia podpisania umowy do 25 października 2024 roku tj zdolność przystąpienia do wykonania oprysku w czasie nie dłuższym niż …… dzień od otrzymania zlecenia wykonania zabiegu oraz dostosowanie częstości wykonywanych zabiegów (kilka w tygodniu) na powierzchniach poddanych jednorazowym opryskom (od 15 ha), zlokalizowanych w różnych punktach miasta wg wskazań Zespołu ds. monitoringu, w odpowiednich warunkach atmosferycznych;

- przygotowanie roztworu do aplikacji w obecności koordynatora lub osoby z Zespołu ds. monitoringu przed rozpoczęciem zabiegu;

- wykonanie zabiegów odkomarzania odpowiednimi środkami wskazanymi przez Zamawiającego, którymi Wykonawca zadeklarował wykonywać przedmiot zamówienia, o stężeniu zgodnym z zaleceniem Zespołu ds. monitoringu oraz etykietą preparatu;

- wykonywanie zabiegów z zastosowaniem preparatów biologicznych zwalczających larwy komarów na bazie protoksyn Bacillus thuringiensis israelensis i preparatów chemicznych ograniczających postacie dorosłe komarów, spełniające następujące warunki:

  - posiadają aktualny termin ważności,

  - posiadają odpowiednie wymagane zezwolenia lub atesty,

  - pochodzą z legalnego źródła, w opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,

  - dla preparatów chemicznych potwierdzenie (zapis w karcie charakterystyki lub etykiecie preparatu) o przeznaczeniu do stosowania na terenach otwartych oraz na zewnątrz budynków,

  - znajdują się w Rejestrze Produktów Biobójczych wydawanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl/produkty-biobójcze)

- przedstawienie dowodu zakupu środka w formie faktury lub rachunku koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiającego;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska podczas wykonywania zabiegów odkomarzania;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producentów stosowanych środków;

- tworzenie zapisów w postaci trajektorii lotu podczas wykonywanych oprysków przy użyciu systemu GPS i przedkładanie tej dokumentacji do koordynatora w Wydziale Środowiska wraz z fakturą; dokumentacja może być składana w formie papierowej, przesyłana drogą elektroniczną na adres monika.kaliwoda@um.wroc.pl lub udostępniana w chmurze, w ogólnodostępnej przestrzeni dyskowej folderów. Foldery należy aktualizować nie później niż w ciągu 2 dni od przeprowadzenia aplikacji preparatów; ewentualna  dokumentacja fotograficzna powinna być zapisana z rozszerzeniem .jpg lub .pdf. W tym przypadku pojemność opisanego folderu musi być odpowiednia do zapewnienia zgromadzenia dokumentacji z całości wykonanych prac w trakcie trwania umowy;

- zagospodarowanie - we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie – ewentualnymi odpadami powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), przez okres realizacji przedmiotu Umowy.