Załącznik do odpowiedzi na petycję

dotyczącą budowy estakad wzdłuż alei Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską

BZM-PP.152.202.2024

WSS-WBO.152.20.2024

Uproszczona analiza przepustowości wjazdu do Miasta od strony Bielan (aleja Karkonoska)

Rysunek 1. Lokalizacje sześciu analizowanych skrzyżowań

Materiał przygotowany przez Wydział Inżynierii Miejskiej

Maj 2024

- Kierując się do Wrocławia od strony Bielan pierwszym skrzyżowaniem limitującym liczbą pojazdów wjeżdżających do Miasta jest skrzyżowanie ulic Karkonoska – Zwycięska - Jeździecka – skrzyżowanie numer 1.

- Opis sytuacji skrzyżowania ulic: Karkonoska – Zwycięska – Jeździecka – (skrzyżowanie zaznaczone numer 1 na rysunku 1):

Rysunek 2. Skrzyżowanie numer 1: aleja Karkonoska, ulica Zwycięska, ulica Jeździecka

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Skrzyżowanie czterowylotowe;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z trzech kierunków – alei Karkonoskiej na wprost, ulicy Zwycięskiej w prawo i z ul. Jeździeckiej w lewo;

- Od strony alei Karkonoskiej na wprost prowadzą trzy pasy ruchu ze średnią długością sygnału zielonego 34 sekundy dla każdego pasa ruchu;

- Od strony ulicy Zwycięskiej prowadzi jeden pas ruchu w prawo ze średnią długością sygnału zielonego 28 sekund;

- Od strony ulicy Jeździeckiej prowadzi jeden pas ruchu w lewo ze średnią długością sygnału zielonego 9 sekund;

- Wyjazd z kierunku ulicy Zwycięskiej i Jeździeckiej w stronę centrum z uwagi na krótkie dodatkowe pasy ruchu jest ograniczany przez pojazdy zmierzające w innych relacjach;

- łącznie przeliczając na jeden pas ruchu w kierunku centrum pojazdy jadą przez 139 sekund.

- Dalej pojazdy przemieszczają się do centrum w dwóch kierunkach to jest: aleją Karkonoską i ulicą Wyścigową.

- Kolejnym skrzyżowaniem na trasie przejazdu jest skrzyżowanie ulic: Karkonoska – Wyścigowa – skrzyżowanie numer 2.

- Opis sytuacji na skrzyżowaniu ulic: Karkonoska – Wyścigowa (skrzyżowanie zaznaczone numer 2 na rysunku 1):

Rysunek 3. Skrzyżowanie numer 2: aleja Karkonoska i ulica Wyścigowa

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Skrzyżowanie trójwlotowe;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z jednego kierunku – ulicy Karkonoskiej na wprost prowadzony w stronę ulicy Karkonoskiej i ulicy Wyścigowej;

- od strony alei Karkonoskiej w kierunku Karkonoskiej na wprost prowadzą dwa pasy ruchu z długością sygnału zielonego 41 sekund dla każdego pasa ruchu;

- od strony alei Karkonoskiej w kierunku ulicy Wyścigowej prowadzą dwa pasy ruchu z długością sygnału zielonego 47 sekund dla każdego pasa ruchu;

- łącznie przeliczając na jeden pas ruchu w kierunku centrum pojazdy jadą przez 176 sekund, na tym skrzyżowaniu jest zapas przepustowości dla kierunku do centrum w stosunku do zapotrzebowania na światło zielone od strony skrzyżowania ulic Zwycięskiej – Karkonoskiej – Jeździeckiej.

- Kolejnymi skrzyżowaniami limitującymi liczbę pojazdów wjeżdżających do centrum są skrzyżowania: Karkonoska – Przyjaźni (skrzyżowanie numer 3) i Wyścigowa – Wojszycka – Turniejowa (skrzyżowanie numer 4).

- Opis sytuacji na skrzyżowaniu ulic: Karkonoska – Przyjaźni (skrzyżowanie zaznaczone numer 3 na rysunku 1):

Rysunek 4. Skrzyżowanie numer 3: aleja Karkonoska i ulica Przyjaźni

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z dwóch kierunków – alei Karkonoskiej na wprost, ulicy Przyjaźni w lewo;

- od strony alei Karkonoskiej na wprost prowadzą dwa pasy ruchu z długością sygnału zielonego 59 sekund dla każdego pasa ruchu; co w porównaniu z długością otwarcia światła zielonego na wcześniejszym skrzyżowaniu 41 sekund wskazuje na tym skrzyżowaniu na zapas przepustowości dla kierunku do centrum;

- od strony ulicy Przyjaźni w kierunku centrum prowadzą dwa pasy ruchu w lewo ze średnią długością sygnału zielonego wynoszącą 14 sekund; jest to dodatkowy ruch w kierunku centrum w stosunku do pojazdów przemieszczających się od strony skrzyżowania numer 1.

- Opis sytuacji na skrzyżowaniu ulic: Wyścigowa - Wojszycka – Turniejowa (skrzyżowanie zaznaczone numer 4 na rysunku 1):

Rysunek 5. Skrzyżowanie numer 4: ulica Wyścigowa, ulica Wojszycka i ulica Turniejowa

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Skrzyżowanie czterowylotowe;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z dwóch kierunków – ulicy Wyścigowej na wprost, ulicy Ołtaszyńskiej w prawo i ulicy Turniejowej w lewo;

- od strony alei Karkonoskiej na wprost prowadzą dwa pasy ruchu ze średnią długością sygnału zielonego 37 sekund dla każdego pasa ruchu;

- od strony ulicy Wojszyckiej prowadzą dwa pasy ruchu w prawo ze średnią długością sygnału zielonego na prawym pasie ruchu 38 sekund. jest to dodatkowy ruch w kierunku centrum w stosunku do pojazdów przemieszczanych się od strony skrzyżowania numer 1, biorąc pod uwagę ograniczoną długość drugiego pasa ruchu w kierunku centrum przejazd odbywa się w każdym cyklu przez 38 + 10 = 48 sekund;

- od strony ulicy Turniejowej prowadzą dwa pasy ruchu w lewo ze średnią długością sygnału zielonego na lewym pasie ruchu 10 sekund jest to dodatkowy ruch w kierunku centrum w stosunku do pojazdów przemieszczanych się od strony skrzyżowania numer 1, biorąc pod uwagę ograniczona długość drugiego pasa ruchu w kierunku centrum przejazd odbywa się w każdym cyklu przez 10 + 0,5 x 10 = 15 sekund.

- Kolejnymi skrzyżowaniami limitującymi liczbę pojazdów wjeżdżających do centrum są skrzyżowania ulic: Karkonoska – Krzycka (skrzyżowanie numer 5) oraz Wyścigowa – Ślężna – Sudecka (skrzyżowanie numer 6).

- Opis sytuacji na skrzyżowaniu ulic: Karkonoska – Krzycka - Waligórskiego, (skrzyżowanie zaznaczone numer 5 na rysunku 1):

Rysunek 6. Skrzyżowanie numer 5: aleja Karkonoska i ulica Krzycka

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- Skrzyżowanie czterowlotowe;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z trzech kierunków – ulicy Waligórskiego (brak możliwości dopływu pojazdów od strony Wyścigowej) w prawo, alei Karkonoskiej – na wprost i ulicy Krzyckiej w lewo;

- od strony alei Karkonoskiej na wprost prowadzą dwa pasy ruchu ze średnią długością sygnału zielonego 54 sekund dla każdego pasa ruchu;

- od strony ulicy Krzyckiej prowadzą dwa pasy ruchu w lewo ze średnią długością sygnału zielonego 15 sekund. Jest to dodatkowy ruch w kierunku centrum w stosunku do pojazdów przemieszczających się od strony skrzyżowania numer 1.

- Opis sytuacji na skrzyżowaniu ulic Wyścigowa – Ślężna – Sudecka, (skrzyżowanie zaznaczone numer 6 na rysunku 1):

Rysunek 7. Skrzyżowanie numer 6: ulica Ślężna i ulica Sudecka

- Skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację świetlną;

- Skrzyżowanie czterowylotowe z ograniczonymi relacjami;

- Podstawowa długość cyklu sygnalizacji świetlnej wynosi 100 sekund;

- W kierunku centrum dopuszczony jest wjazd z kierunku ulicy Wyścigowej w prawo w ulicę Ślężną i na wprost w ulicę Sudecką;

- Od strony ulicy Wyścigowej na wprost i w prawo prowadzą dwa pasy ruchu z długością sygnału zielonego 53 sekundy dla prawego pasa i 48 sekund dla lewego pasa ruchu.

PODSUMOWANIE:

- Od strony Bielan do dwóch pierwszych kluczowych skrzyżowań kumulujących ruch w kierunku centrum to jest: skrzyżowań numer 5 i 6 dojeżdżają pojazdy korzystające z otwarcia światła zielonego w przeliczeniu na jeden pas ruchu w każdym cyklu o łącznej długości wynoszącej: 139 sekund + 2 x 14 sekund (od ulicy Przyjaźni) + 48 sekund (od ulicy Wojszyckiej) + 15 sekund (od ulicy Turniejowej) = 230 sekund.

- Do skrzyżowania numer 5 dojeżdżają dodatkowo pojazdy od ulicy Letniej oraz Turniejowej (przez skrzyżowanie z aleją Karkonoską), z uwagi na niewielkie ilości tych aut pominięto je w niniejszej skróconej analizie.

- Skrzyżowania numer 5 i 6 dysponują otwarciami światła zielonego w przeliczeniu na jeden pas ruchu w każdym cyklu od strony Bielan w stronę Centrum o łącznej długości wynoszącej: 209 sekund. 54 x 2 + 53 + 48 = 209 sekund.

- 230 sekund > 209 sekund co oznacza już obecnie, przy istniejących długościach otwarć światła zielonego od Bielan niewielki niedobór przepustowości na dwóch pierwszych ważnych ruchowo skrzyżowaniach prowadzących ruch w kierunku centrum (o ile w pełni wykorzystywane jest światło zielone na wcześniejszych skrzyżowaniach).

- Dodatkowo w kierunku Centrum dojeżdżają pojazdy z ulicy Przyjaźni – dwa pasy ruchu, otwarcie światła zielonego 15 sekund (razem w stronę centrum 209 sekund + 30 sekund = 239 sekund).

- Wloty na kolejnych skrzyżowaniach o podstawowym znaczeniu dla komunikacji w stronę centrum z uwagi na obsługę przez te skrzyżowania większych potoków ruchu na każdym wlocie mają krótsze otwarcia światła zielonego. Na kolejnych dwóch kluczowych skrzyżowaniach to jest: skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich - Hallera i skrzyżowaniu ulic: Ślężna – Wiśniowa – Armii Krajowej długość światła zielonego na wlotach z południa wynosi łącznie: 86 sekund + 76 sekund = 162 sekund.

- Do tych skrzyżowań do wlotów w kierunku centrum dojeżdżają dodatkowo pojazdy z ulic położonych pomiędzy skrzyżowaniami numer 5 i 6 a wyżej wymienionymi.

- 162 sekund < 230 sekund + 30 sekund (z ul. Przyjaźni) = 260 sekund co oznacza, że tym samym niedobór przepustowości przy pełnym wykorzystaniu światła zielonego na wcześniejszych skrzyżowaniach pogłębia się im bliżej centrum (nawet bez uwzględnienia pojazdów z osiedla Borek).

- Wprowadzając na skrzyżowaniu ulic: Karkonoska – Zwycięska – Jeździecka estakady w osi alei Karkonoskiej, przy założeniu, że będą dwupasowe otrzymujemy nieprzerwany wjazd do Miasta, co oznacza, że odbywa się on nie tak jak ma to miejsce obecnie przez 34 sekundy w cyklu 100 sekundowym pracy sygnalizacji dla każdego z trzech pasów ruchu tylko przez 100 sekund w każdych 100 sekundach. To łącznie w przeliczeniu na jeden pas ruchu daje światło zielone o długości 237 sekund (obecnie 139 sekund).

- 237 sekund>176 sekund, co oznacza tym samym, że już na skrzyżowaniu numer 2 przepustowość zostanie znacznie przekroczona. Kolejka pojazdów z wlotu alei Karkonoskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Zwycięską przemieści się na skrzyżowanie numer 2, ale i będzie stała na estakadzie i dalej w kierunku Bielan. Tym samym znacznie utrudniony zostanie wyjazd z ulicy Zwycięskiej w prawo i Jeździeckiej w lewo.

Analiza wskazuje na brak uzasadnienia dla budowy estakad w ciągu ulicy Karkonoskiej. Wskazuje też, że budowa estakad znacznie pogorszy sytuację ruchową w obszarze ulicy Zwycięskiej i Jeździeckiej oraz wygeneruje korki na wjeździe do Miasta w rejonie skrzyżowania ulic Karkonoskiej i Wyścigowej. Kierunek wyjazdowy z Miasta nie jest objęty analizą, gdyż korzyści z budowy takiego bezkolizyjnego połączenia dla kierunku wyjazdowego są oczywiste. Niemniej obecnie programy sygnalizacji świetlnej na wyżej wymienionym skrzyżowaniu zapewniają płynny wyjazd z Miasta w jednym cyklu sygnalizacyjnym.