INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA BADAŃ POTOKÓW PASAŻERSKICH W POCIĄGACH

Spis treści

1	Wstęp	3

2	Metodyka pomiaru	3

3	Kwestie organizacyjne	4

4	Kwestie BHP	4

5	Sytuacje losowe	4

6	Typ pociągu	5

7	Arkusz pomiarowy	7

# Wstęp

Celem Państwa pracy jest odnotowanie następujących parametrów dla wszystkich pociągów Kolei Dolnośląskich i regionalnych Polregio w okresie 06:00 – 09:00 oraz 14:00 – 18:00 w danym dniu pomiarowym:

Napełnienie pociągu, czyli liczbę osób przebywających wewnątrz pociągu na danym odcinku trasy,

Dokładny czas przyjazdu oraz odjazdu pociągu,

Relacja/trasa pociągu (rozumiana jako nazwa stacji/dworców początkowego i docelowego na trasie),

Numer pociągu,

Typ pociągu,

Przewoźnik.

# Metodyka pomiaru

Średni czas przejazdu pociągu pomiędzy stacjami wynosi około 3 min, dlatego pomiar należy wykonać zgodnie z wytycznymi. Każdy z Państwa otrzyma aktualny rozkład jazdy dla badanego odcinka, zatem szczegółowe dane na temat badanych przejazdów. W rozkładzie znajdują się szczegółowe informacje na temat relacji pociągu, jego numeru, przewoźnika, a także planowanej godziny przyjazdu oraz odjazdu. Wszystkie dane, które można pozyskać przed przyjazdem pociągu należy odnotowywać przed rozpoczęciem pomiaru, a podczas pomiaru jedynie je zweryfikować.

Przyjazd pociągu

W momencie zatrzymywania się pociągu na stacji początkowej należy skupić się na danych, które nie są dostępne w rozkładach jazdy czyli typ pociągu, o którym w dalszej części instrukcji oraz rzeczywiste godziny przyjazdu/odjazdu. Po wpisaniu tych danych należy przystąpić do policzenia głównego parametru, czyli liczby osób w pojeździe. Każdy pomiar realizowany jest w minimum 2 osobowych zespołach. Na początku zmiany należy ustalić, kto jest obserwatorem numer I, a więc rozpoczyna pomiar od czoła pociągu, a kto od końca pociągu (obserwator II). Ustalone zasady pozostają takie same do końca zmiany. Obserwator I po zatrzymaniu pojazdu wchodzi do pociągu pierwszymi drzwiami i zaczyna liczyć pasażerów kierując się do środka pociągu. W tym samym czasie obserwator II wykonuje analogiczną rzecz, wchodząc do pociągu ostatnimi drzwiami i liczy pasażerów zmierzając do przodu pojazdu. Sam pomiar należy wykonać szybko oraz rzetelnie, mając na uwadze konieczność wyjścia z pociągu na kolejnej stacji. Pomiar kończy się w momencie spotkania się obserwatorów, oraz przekazania sobie ilu pasażerów zmierzono w przedniej części pociągu, a ile w tylnej. Obaj obserwatorzy mają obowiązek zapisać dane cząstkowe drugiego obserwatora, a potem uzupełnić sumę. Wyniki należy dostarczyć do koordynatora projektu, maksymalnie 24h po zakończeniu badań.

# Kwestie organizacyjne

Pomiar wykonujecie Państwo na potrzeby projektu pn. Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu oraz otoczeniu. Wykonawcą badań jest firma VIA VISTULA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 35/5 w Krakowie, a Zamawiającym Urząd Miasta we Wrocławiu. Badania mają charakter oficjalny, a zarządcy infrastruktury zostali poinformowaniu o przeprowadzaniu badań. W trakcie pomiarów zostaną Państwo wyposażeni w kamizelki odblaskowe z logo projektu, identyfikatory oraz pismo potwierdzające badania, pobite pieczątką Urzędu Miasta. Ponadto każdy z Państwa otrzyma numer kontaktowy do koordynatora projektu z ramienia Wykonawcy.

# Kwestie BHP

Prosimy wszystkich obserwatorów badających napełnienie potoków pasażerskich w pociągach o zachowanie szczególnej ostrożności przy operowaniu wzdłuż peronów, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych z ruchem pociągów.

Przypominamy o konieczności posiadania kamizelek odblaskowych i stosowania się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa wydawanych przez personel kolejowy podczas prowadzenia obserwacji na peronach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub obserwacji potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, należy natychmiast zgłosić je personelowi kolejowemu lub odpowiednim służbom bezpieczeństwa.

# Sytuacje losowe

W przypadku niektórych pociągów może występować problem przepełnienia jednostki. W sytuacji gdy obserwator będzie miał trudności z wejściem do pociągu z powodu zatłoczenia, proszony jest o wyjęcie identyfikatora oraz poproszenie pasażerów o przesunięcie się, z uwagi na wykonywany pomiar. Mając na uwadze, że obserwator będzie posiadał kamizelkę, obowiązkiem jest wejście do tego pociągu. Jednakże, w takiej sytuacji nie będzie on w stanie dokonać bezpośredniego pomiaru. Zamiast tego, wartość liczby osób podróżujących będzie oszacowana na podstawie numeru taborowego jednostki. W raporcie końcowym zostanie odnotowane, że pociąg był przepełniony, a szacowana liczba pasażerów będzie wynikiem nominalnej pojemności taboru oraz wskaźnika, który będzie się mieścił w przedziale 1,1 -1,2.

W sytuacji, gdy wejście do pociągu jest względnie możliwe, ale liczba pasażerów uniemożliwia przejście danego odcinka w okresie pomiaru zadaniem obserwatora jest policzenie pasażerów do momentu zatrzymania się pojazdu na stacji docelowej oraz określenie jaki procent docelowego pomiaru wykonał. W przypadku gdy obserwator przejdzie pół założonego odcinka wskaźnik ten wynosić będzie 50%. Wskaźnik ten należy wpisać przy zbadanej liczbie pasażerów. Wyniki zostaną oszacowane na podstawie tych dwóch danych.

# Typ pociągu

Inaczej nazywany taborem (odnosi się do pojedynczego wagonu, zatem w przypadku podjechania podwójnego składu należy zapisać dwa numery)

Tabor Kolei Dolnośląskich:

Pojazdy spalinowe: SA139, SA135, SA134, SA132, SA109, SA106

Pojazdy elektryczne: Impuls 45WE, Impuls 31WE, Impuls 36WEa, EN57AKD, EN57AL, EN57, Elf 2 48WEC

Pojazdy hybrydowe: Impuls II 36WEh

Fotografia 6.1 Oznaczenie taboru na pojazdach typu Impuls II 36WEh

Fotografia 6.2 Oznaczenie taboru na pojazdach typu EN57AL

Fotografia 6.3 Oznaczenie taboru na pojazdach typu SA139

# Arkusz pomiarowy

Poniżej przedstawiono przykładowy arkusz pomiarowy, który będzie dostępny zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (arkusze google). W arkuszu przedstawiono wyniki przykładowe oraz opisano w formie komentarza poszczególne elementy arkusza.  W dolnej części arkusza będzie wydzielona komórka  na uwagi obserwatora.