Dane zanonimizowane

Wrocław, dnia 3 marca 2025

WIM-ER.152.1.2025.RS

WSS-WBO.152.64.2024

Numer ewidencyjny 43/2024

Dotyczy: Petycji w sprawie organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ul. Popowickiej i Milenijnej – zwiększenie liczby pasów do skrętu na most Milenijny we Wrocławiu.

W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 2 grudnia 2024, dotyczącą organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ul. Popowickiej i Milenijnej – zwiększenie liczby pasów do skrętu na most Milenijny we Wrocławiu przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Liczbę pasów na wlocie skrzyżowania dobiera się do liczby pojazdów na poszczególnych relacjach. Natężenie ruchu na wschodnim wlocie (Popowicka od miasta) skrzyżowania Popowicka – Milenijna wygląda następująco:

- skręcający w prawo 	34%

- jadący prosto 		42%

- skręcający w lewo 		24%

natomiast na zachodnim wlocie (Popowicka od Kozanowa):

- skręcający w prawo 	36%

- jadący prosto 		39%

- skręcający w lewo 	25%

Widać, że zabranie jednego pasa do jazdy prosto i przeznaczenie go na pas do skrętu na most Milenijny nie jest zasadne i spowoduje utrudnienia przy jeździe na wprost, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wlocie, gdyż ruch ten jest wyraźnie większy niż zapotrzebowanie na innych relacjach.

Należy pamiętać, że organizacja ruchu musi być przede wszystkim bezpieczna. Niewłaściwie zaplanowana organizacja ruchu może prowadzić do wypadków i kolizji. Prowadzenie ruchu musi być intuicyjne i przewidywalne dla kierowców, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych. W przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną analiza musi uwzględniać sytuację, gdy sygnalizacja będzie wyłączona, a ruch będzie się odbywał na zasadach ogólnych. Przegląd możliwych torów jazdy pokazał, że kierowcy skręcający w lewo na most Milenijny z ulicy Popowickiej z obecnego pasa do jazdy na wprost musieliby przejeżdżać przez torowisko tramwajowe. Bez sygnalizacji mogliby spotkać na swojej drodze tramwaj skręcający w lewo z przeciwnego wlotu. Rodzi to niebezpieczeństwo czołowego zderzenia samochodu z tramwajem. Wobec powyższego nie można wprowadzić postulowanej możliwości skrętu w lewo z obecnego pasa do jazdy na wprost. Możliwość taka była i została wykorzystana na skrzyżowaniu podczas tymczasowej organizacji ruchu, jednak wtedy nie było torowiska z ulicy Popowickiej i opisywane niebezpieczeństwo zderzenia samochodu ze skręcającym tramwajem nie występowało, a ruch na wprost w stronę Popowic był mniejszy z uwagi na przebudowę drogi.

Na wschodnim wlocie skrzyżowania układ drogowy w pełni wykorzystuje możliwości jakie oferuje infrastruktura techniczna. Skręt w prawo odbywa się wydzielonym pasem, który przebiega pomiędzy dwoma słupami koniecznymi do powieszenia trakcji tramwajowej, oświetlenia oraz sygnalizatorów. Nie ma miejsca na dodatkowy pas do skrętu w prawo przy obecnym usytuowaniu słupów. Dodatkowy pas musiałby omijać wyspę za słupem energetycznym z drugiej strony niż obecny.

Na skrzyżowaniu podejmowanych jest wiele czynności optymalizujących ruch. Światło zielone do skrętu w prawo na ulicy Popowickiej od strony miasta jest włączane dwukrotnie w ciągu jednego cyklu sygnalizacji świetlnej. Jego długość zależy od stwierdzonego natężenia ruchu na tym jak i pozostałych wlotach. Przedziały wydłużeń są różne w zależności pory dnia jak i stwierdzonej obecności tramwaju.  Prowadzone są także analizy dotyczące korekty wyspy i umożliwienia jazdy w prawo  na most Milenijny również  z pasa do jazdy na wprost. Niezależnie od podejmowanych działań  liczba pojazdów na tym skrzyżowaniu, trasy przejazdów tramwaju i ich częstotliwość kursowania powoduje, że zachowanie pełnej przepustowości o każdej porze dnia nie jest możliwe. W szczytach komunikacyjnych mogą występować utrudnienia, jednak poza nimi ruch odbywa się płynnie.

Dokument podpisała

Dyrektor Departamentu

Elżbieta Urbanek

Sporządził: Robert Sempik, telefon +48-71-777-87-47, robert.sempik@um.wroc.pl

Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Inżynierii Miejskiej; ulica Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław; telefon + 48 717 77 71 12; fax + 48 717 77 75 79; wim@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Otrzymuje:

- Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia

- a/a

Załącznik:

- Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław.