- Domek wykonany jest z elementów drewnianych 
w połączeniu z elementami metalowymi pokrytymi ocynkiem.

- Ściany domku są dwukrotnie lakierowane na zewnątrz 
i jednokrotnie wewnątrz domku. Lakier pod wpływem czasu może zmatowieć – jest to proces naturalny.

- Boczne ściany posiadają na stałe zamontowane drzwi. Drzwi zamykane są na klucz od zewnątrz i dla zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w domku, na zamek od wewnątrz.

- Tylna i boczne ściany zamocowane są na stałe do podłoża zawiasami bez możliwości demontażu.

- Ścianki przednie posiadają system otwierania i demontażu, co pozwala dowolnie konfigurować układ ekspozycyjny domku.

- Przednia oraz boczne ściany domku posiadają klapy górne 
i dolne oraz lady ekspozycyjne.

  - klapy górne otwierane są na zewnątrz domku. Opierane są na podpórkach i zabezpieczane skobelkami, które chronią przed opadnięciem klapy podczas wiatru. Podpórki po zamknięciu klapy należy zamocować na rzepy.

  - na przedniej ścianie klapa dolna służy do zamykania domku. Nie pełni funkcji lady ekspozycyjnej.

Po otwarciu musi być skierowana pionowo w dół.

  - klapy pełniące funkcje lad oraz lady wewnętrzne mocowane są na elastycznych sznurkach. Sznurki te mogą ulegać rozciągnięciu.

  - w celu zabezpieczenia lad przed zerwaniem sznurków należy je indywidualnie podeprzeć.

  - UWAGA! Na ladach nie należy umieszczać ciężaru większego niż 10kg. W przypadku przeciążenia sznurki oraz śruby mogą się zerwać!

  - dolne elementy przedniej ściany domku można wyciągać 
w celu indywidualnej ekspozycji towaru. Należy odbezpieczyć zasuwki, po czym ostrożnie wyciągnąć ściany z otworów w podłożu,

  - przy ponownym montażu tych elementów, w pierwszej kolejności należy nacelować śruby (wystające z dolnej części wyjmowanej ścianki) w otwory znajdujące się 
w listwie na podłożu, następnie zabezpieczyć zasuwki.

- Wewnątrz domku na ściankach i dachu znajdują się haczyki/oczka służące do eksponowania towaru.

- Dach pokryty jest papą termozgrzewalną Do dachu na stałe przymocowane są wiatrołapy (taśmy), które po zamocowaniu do ścianek bocznych tworzą integralną całość.

- Domek posiada instalację elektryczną z indywidualnym zabezpieczeniem przeciążeniowym, oświetlenie w zależności od typu domku – lampa halogenowa 2 x 150 WAT lub lampa jarzeniowa 30 WAT podwieszone pod dachem.

- W domku można:

  - eksponować produkty spożywcze i przemysłowe

  - otwierać lady ekspozycyjne,

  - demontować z uchwytów ścianki ekspozycyjne ustawiając je wyłącznie wewnątrz domku,

  - używać oświetlenie stałe bez demontażu i umieszczania 
w innym miejscu.

- Uczestnik zobowiązany jest do:

  - utrzymania czystości i porządku w domku oraz w jego otoczeniu,

  - użytkowania domku zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - zabezpieczania klap na skoble znajdujące się wewnątrz domku,

  - regularnej kontroli stanu zapięć zabezpieczających dach przed otwarciem.

- W domkach zabrania się:

  - wbijania gwoździ, zszywek, wkręcania wkrętów, itp.,

  - malowania elementów, z których zbudowany jest domek,

  - chodzenia po dachu,

  - ściągania dachu,

  - montażu kabli i lamp na dachu,

  - niszczenia elementów ruchomych i stałych,

  - przerabiania instalacji elektrycznej,

  - podłączania do gniazdka odbiorników o mocy przekraczającej 500 WAT,

  - grillowania, smażenia w tłuszczu/oleju produktów spożywczych,

  - palenia tytoniu i rozniecania ognia,

  - używania ogrzewania gazowego (butli gazowej)

  - używania młotków, itp., do zamykania elementów ruchomych,

  - oklejania domku, taśmami samoprzylepnymi itp.,

  - obudowywania, plakatowania domków, nakładania na dachy domków folii, plandek i płyt z  tworzyw sztucznych.

  - zamykania klap w taki sposób, który może uszkodzić elementy drewniane, (podczas zamykania klap, należy chwytać ją wyłącznie w części środkowej, zwiększając nacisk stopniowo)

- Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych 
z uszkodzeniami domków wynikające z winy Uczestnika wg specyfikacji:

- uszkodzenie tylnej ściany domku - 4500 zł netto,

- uszkodzenie instalacji elektrycznej - 2000 zł netto,

- uszkodzenie licznika instalacji elektrycznej – 2500 zł netto

- uszkodzenie lub zniszczenie lampy jarzeniowej – 500 zł,

- za uszkodzenie drzwi – 1500 zł netto,

- za uszkodzenie lad – 800 zł netto,

- za uszkodzenie ścian połączonych z ladami

– 2500 zł netto,

- za zniszczenie dachu – 8000 zł netto,

- zgubienie kluczy do zamka lub jego uszkodzenie

– do 100 zł netto,

- całkowite zniszczenie Domku – 40000 zł netto,

otwory w elementach domku np. wbity gwóźdź, wkręcony wkręt  – 100 zł od jednej sztuki.

- Wkręcanie wkrętów, wbijanie gwoździ w dach domku traktowane jest jako całkowite zniszczenie dachu domku.

- inne uszkodzenia Domków nieokreślone,

np. pomalowanie graffiti, itp. –

cena oszacowana podczas stwierdzenia uszkodzeń,

- W przypadku pożaru bezwzględnie należy wyłączyć instalację elektryczną oraz postępować zgodnie z ogólną instrukcją przeciwpożarową.

- Uczestnik po wyjściu z domku musi zabezpieczyć i zamknąć wszystkie ścianki, zamknąć wszystkie zasuwki, wyłączyć instalację elektryczną oraz zamknąć domek na zamek.

- Domki są własnością: PIANOFORTE Agencja Artystyczna.

www.pianoforte.com.pl

www.jarmarkipolskie.pl

Nazwa Jarmarki Polskie jest znakiem zastrzeżonym

………………………….……………………………

Oświadczam, że zapoznałem się ze zrozumieniem

z możliwościami eksploatacyjnymi domku oraz jego użytkowaniem. W przypadku uszkodzeń zobowiązuję się do ich pokrycia.

Czytelny podpis Uczestnika przyjmującego Domek