# ZAŁĄCZNIK NR 1 do projektu umowy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia.

- Wymagania ogólne:

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane kompletnie, 
w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym OPZ, SWZ oraz warunkami umowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, 
z wykorzystaniem współczesnej wiedzy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

  - Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia były jednorodne (tj. zakazuje się zaoferowania a następnie dostarczania różnych modeli urządzeń, urządzenia muszą być tożsame w ramach modelu).

  - Ze względu na konieczność dostarczenia rozwiązań kompatybilnych względem siebie, Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane akcesoria oraz osprzęt pochodziły z katalogu akcesoriów dedykowanych dla oferowanego modelu urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające kompatybilność rozwiązań technicznych w przypadku, gdy oferowane elementy pochodzą od innego producenta niż producent tego urządzenia.

  - Wszystkie oferowane urządzenia, osprzęt i akcesoria muszą być ogólnodostępne na rynku, tzn. być produkowane seryjnie i znajdować się w aktualnej ofercie ich producentów.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia sieciowe (w szczególności kamery oraz przełączniki sieciowe) posiadały wbudowany interfejs konfiguracyjny dostępny z poziomu przeglądarki www (Chrome, Firefox, Opera) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania lub sterowników.

  - Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zezwala się na dobór urządzeń równoważnych względem urządzeń wskazanych w treści niniejszego dokumentu jako modele przykładowe (referencyjne) o parametrach nie gorszych niż przedstawionych w OPZ. Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga aby przed dostawą i montażem urządzeń Wykonawca dostarczył zaświadczenie o kompatybilności tych urządzeń z posiadanymi rozwiązaniami funkcjonującymi w posiadanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemie Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia, wydanym przez producenta systemu łączności dyspozytorskiej do którego przyłączane będą te urządzenia.

- Wymagania ilościowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest:

    - Rozbudować i zmodernizować system teleinformatyczny Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

    - Dostarczyć i zamontować niezbędne urządzenia (nie mniej niż):

      - 5 kompletów – konsola dyspozytorska typu DGT 5810-11

      - 8 kompletów – radiotelefon VHF DMR MOTOTRBO™ typu DM4600e

      - 13 kompletów – radiotelefon TETRA typu MXM600

      - 28 kompletów – sterownik do radiotelefonu (brama wyjściowa)

      - 31 kompletów – układ restartowania radiotelefonu

      - 1 komplet – zarządzalny przełącznik sieciowy typu CISCO Catalyst 1200 24-port

      - 1 komplet – zarządzalny przełącznik sieciowy typu CISCO Catalyst 1200 48-port

      - 19 kompletów – zasilacz buforowy do radiotelefonu i sterownika

      - 1 komplet – rejestrator typu DGT NetCRR2 dla łączności radiowej

      - 1 komplet – zestaw serwerów sterujących zapewniających pełną redundancję systemu

      - 1 komplet – układ integracji z systemem DIGITEX DSP-15

      - 1 komplet – konwerter RS-232/ETH

    - Zmodernizować urządzenia posiadane przez Zamawiającego:

      - 1 komplet – rejestrator typu DGT NetCRR2 dla łączności telefonicznej

      - 11 kompletów – konsola dyspozytorska typu DGT 5810-11

    - Dostarczyć niezbędne licencje pozwalające na funkcjonowanie urządzeń wskazanych w punkcie 3.1.2 OPZ w Zintegrowanym Systemie Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

    - Dostarczyć niezbędne licencje wymagane do realizacji wymaganych funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

    - Wykonać pełną konfigurację oraz rozruch Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia po zakończeniu jego rozbudowy i modernizacji.

- Wymagania szczegółowe:

  - Obszar funkcjonalny A:

    - wymiana układów sterowania 3 istniejących radiotelefonów bazowych VHF MOTOTRBO™ oraz montaż układów restartowania radiotelefonów

    - montaż i uruchomienie konsoli dyspozytorskiej typu DGT 5810-11

  - Obszar funkcjonalny B:

    - wymiana 2 istniejących radiotelefonów bazowych VHF typu DM3600 na nowe wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonów

    - wymiana układu sterowania istniejącego radiotelefonu bazowego VHF DMR MOTOTRBO™ oraz montaż układu restartowania radiotelefonu

    - wymiana układu sterowania 2 istniejących radiotelefonów bazowych TETRA oraz montaż układów restartowania radiotelefonów

    - montaż i uruchomienie nowego radiotelefonu bazowego VHF DMR MOTOTRBO™ wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonu (zakres konfiguracji kanałów zostanie wskazany na etapie wykonawczym)

  - Obszar funkcjonalny C:

    - wymiana 5 istniejących radiotelefonów bazowych TETRA typu SRG3500 na nowe wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonów

    - wymiana układu sterowania istniejącego radiotelefonu bazowego VHF DMR MOTOTRBO™ oraz montaż układu restartowania radiotelefonu

    - wymiana układów zasilania radiotelefonów wskazanych w punktach 4.3.1 OPZ oraz 4.3.2 OPZ na nowe z możliwością jednoczesnego zasilania radiotelefonu wraz z układem sterowania i modułem resetowania radiotelefonu

    - aktualizacja oprogramowania i rekonfiguracja 3 istniejących konsol dyspozytorskich typu DGT 5810-11 w zakresie obsługi łączności radiowej (zakres konfiguracji kanałów oraz trybów pracy zostanie wskazany na etapie wykonawczym)

  - Obszar funkcjonalny D:

    - wymiana 5 istniejących radiotelefonów bazowych VHF typu SPECTRA na nowe wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonów

    - wymiana układów zasilania radiotelefonów wskazanych w punkcie 4.5.1 OPZ na nowe z możliwością jednoczesnego zasilania radiotelefonu wraz z układem sterowania i modułem resetowania radiotelefonu

    - aktualizacja oprogramowania i rekonfiguracja 3 istniejących konsol dyspozytorskich typu DGT 5810-11 w zakresie obsługi łączności radiowej (zakres konfiguracji kanałów oraz trybów pracy zostanie wskazany na etapie wykonawczym)

  - Obszar funkcjonalny E:

    - wymiana 5 istniejących radiotelefonów bazowych TETRA typu SRG3500 na nowe wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonów

    - wymiana istniejącego radiotelefonu bazowego VHF typu SPECTRA na nowy wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonu

    - wymiana układów zasilania radiotelefonów wskazanych w punktach 4.5.1 OPZ oraz 4.5.2 OPZ na nowe z możliwością jednoczesnego zasilania radiotelefonu wraz z układem sterowania i modułem resetowania radiotelefonu

    - aktualizacja oprogramowania i rekonfiguracja 5 istniejących konsol dyspozytorskich typu DGT 5810-11 w zakresie obsługi łączności radiowej (zakres konfiguracji kanałów oraz trybów pracy zostanie wskazany na etapie wykonawczym)

  - Obszar funkcjonalny F:

    - wymiana 5 istniejących radiotelefonów bazowych TETRA typu SRG3500 na nowe wraz z układem sterowania oraz układem restartowania radiotelefonów

    - wymiana układów zasilania radiotelefonów wskazanych w punkcie 4..1 OPZ na nowe z możliwością jednoczesnego zasilania radiotelefonu wraz z układem sterowania i modułem resetowania radiotelefonu

    - montaż i uruchomienie 5 konsol dyspozytorskich typu DGT 5810-11 w zakresie obsługi łączności radiowej (zakres konfiguracji kanałów oraz trybów pracy zostanie wskazany na etapie wykonawczym)

  - Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej:

    - wykonanie niezbędnych prac w zakresie kompleksowej integracji łączności radiowej oraz telefonicznej zapewniającej współpracę istniejących i nowych urządzeń w ramach jednolitego Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej

    - montaż i uruchomienie nowego rejestratora typu DGT NetCRR2 do obsługi łączności radiowej

    - aktualizacja oprogramowania i rekonfiguracja istniejącego rejestratora typu DGT NetCRR2 do obsługi łączności telefonicznej

    - montaż i uruchomienie 2 redundantnych serwerów sterujących na potrzeby łączności radiowej

    - montaż i uruchomienie dedykowanego serwera do obsługi łączności MCPTT LTE420 (zapewnienie możliwości rozbudowy systemu w dalszym etapie rozwoju systemu poprzez implementację takiej funkcjonalności w ramach Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej, bez wymogu dostarczenia licencji i oprogramowania)

  - Informacje dodatkowe:

    - wszelkie prace związane z adaptacją i rozbudową instalacji antenowych leżą po stronie Zamawiającego

    - wszelkie prace związane z demontażem wyłączanych urządzeń znajdujących się w szafach teletechnicznych leżą po stronie Zamawiającego

    - wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności montaż urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w miejscach wskazanych na etapie wykonawczym przez Zamawiającego - wszystkie lokalizacje / obszary funkcjonalne znajdują się w obszarze administracyjnym miasta Wrocławia.

- Wymagania techniczne i funkcjonalne:

  - Ogólna charakterystyka Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej:

    - Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej (dalej „ZSŁD”) jest to dedykowane oprogramowanie oraz niezbędna platforma sprzętowa zapewniająca integrację środków łączności.

    - System po rozbudowie i modernizacji musi obejmować niżej wymieniony funkcjonalno-użytkowe:

    - podsystem łączności radiowej

    - podsystem łączności telefonicznej

    - podsystem rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej

    - podsystem nadzoru i konfiguracji

    - podsystemy zewnętrzne

    - ZSŁD musi zapewnić pracę wszystkich elementów i układów bez konieczności dostępu do podsystemu nadzoru i konfiguracji.

    - ZSŁD musi zapewnić współdzielenie dostępnych środków radiowych pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi (operatorzy konsol dyspozytorskich mają mieć zapewnioną możliwość jednoczesnego korzystania z dostępnych środków radiowych oraz mają mieć możliwość nasłuchu korespondencji radiowej).

    - ZSŁD musi zapewnić współużytkowanie 1 kanału radiowego w trybie nadawczo-odbiorczym przez wielu dyspozytorów jednocześnie z uwzględnieniem priorytetów.

    - ZSŁD musi zapewnić integrację/obsługę (poprzez układy sterujące tj. „bramy radiowe”) niżej wymienione typy radiotelefonów/podsystemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania):

    - analogowe VHF

    - cyfrowe DMR

    - TETRA

    - LTE420

    - NEXEDGE (opcjonalnie)

    - ZSŁD musi umożliwiać zestawianie połączeń pomiędzy radiotelefonami bazowymi pracującymi w różnych sieciach, systemach, czy na różnych kanałach (crossband), a także umożliwiać dodanie do takiej konferencji/połączenia rozmowy telefonicznej (crossconnect).

    - ZSŁD musi zapewniać tworzenie grup BSS, tzn. pracę w trybie automatycznego wyboru radiotelefonu bazowego przewidzianego do prowadzenia korespondencji z użytkownikiem ruchomym na podstawie kryterium poziomu sygnału radiowego (RSSI) odbieranego przez radiotelefony bazowe zainstalowane w różnych lokalizacjach.

    - ZSŁD musi gwarantować możliwość wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego oraz możliwość rozbudowy, zwiększenia pojemności i funkcjonalności w zależności od potrzeb Zamawiającego zarówno części dotyczącej oprogramowania jak i sprzętu.

    - ZSŁD musi posiadać strukturę umożliwiającą podłączanie zdalnych modułów funkcjonalnych w innych lokalizacjach z wykorzystaniem sieci IP.

    - ZSŁD musi zapewniać bieżącą wizualizację na stanowisku administratorskim w zakresie informacji o wszystkich alarmach w systemie, dostęp do raportów i innych danych o charakterze statystycznym poprzez dedykowaną aplikację albo poprzez interfejs www.

    - ZSŁD musi umożliwiać różnicowanie uprawnień poszczególnych użytkowników konsoli dyspozytorskiej w zakresie nie mniejszym niż:

    - dostęp do wybranych kanałów komunikacji,

    - dostęp do zapisów wewnętrznego podsystemu rejestracji,

    - uprawnienia administracyjne.

    - Wszystkie komunikaty, ustawienia, cała obsługa i administrowanie systemem muszą odbywać się w języku polskim.

    - Całość wymaganej dokumentacji technicznej i użytkowej ZSŁD musi być opracowana w języku polskim.

    - ZSŁD musi umożliwiać rozbudowę (po dołożeniu sprzętu, oprogramowania i licencji) w zakresie:

    - współpracy z zewnętrznymi centralami IP PABX interfejsami QSIG/PRA/BRA/SIP (np. poprzez dodatkowy moduł)

    - możliwości pracy sterowników radiotelefonów jako odrębnych serwerów radiowych

    - dołączania do systemu dodatkowych konsol dyspozytorskich

    - dołączanie do systemu dodatkowych radiotelefonów bazowych VHF, DMR oraz LTE420

    - rozszerzenia funkcjonalności o podsystem mapowy dostępny z poziomu konsol dyspozytorskich obrazujący położenie radiotelefonów mobilnych VHF, DMR, TETRA lub LTE420 wykorzystujących dane lokalizacyjne GPS/APRS przekazywanych za pośrednictwem ZSŁD

    - przesyłania sygnałów telemetrycznych, w tym pozycji GPS abonenckich terminali DMR (przewoźnych i nasobnych) do zewnętrznych systemów mapowych w takiej formie postaci i ilości jaka jest możliwa i udostępniana przez cyfrowy system radiowy DMR Motorola

    - integrację z cyfrową siecią radiową DMR, również poprzez bezpośrednie połączenie po łączu IP z przemiennikiem radiowym Motorola za pomocą cyfrowego interfejsu API,

    - otwartą architekturę pozwalającą na jego łatwą rekonfigurację i dostosowanie do nowych funkcji poprzez uzupełnienie o dodatkowe interfejsy sprzętowo programowe, bez konieczności wymiany sprzętu.

  - Konsola dyspozytorska typu DGT5810-11:

Konsola dyspozytorska z aplikacją dyspozytorską DCA (Dispatch Console Application) jest interfejsem użytkownika do obsługi funkcjonalności telefonicznych, radiowych oraz MCPTT.

    - Konsola dyspozytorska musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne (parametry równoważności):

    - procesor nie gorszy niż Intel Core i5,

    - dysk HDD typu SATA o pojemności nie mniejszej niż 512 GB

    - pamięci RAM nie mniej niż 8 GB

    - minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet

    - minimum 2 interfejsy typu USB2.0

    - minimum 1 interfejs typu USB3.0

    - możliwość podłączenia:

      - mikrofonu zewnętrznego z PTT typu DESK STAND

      - przewodowego zestawu nagłownego

      - bezprzewodowego zestawu nagłownego

      - zewnętrznego nożnego przycisku PTT

    - wbudowane złącze do zasilania oświetlenia LED

    - chłodzenie pasywne

    - przystosowanie do pracy w trybie ciągłym (24/7/365)

    - zainstalowany system operacyjny z rodziny Microsoft Windows 11

    - zasilacz zewnętrzny zasilany z sieci 230V AC

    - wbudowany wyświetlacz dotykowy LCD Full HD, 23,5” 16:9

    - wbudowany moduł akustyki:

      - 4 niezależne tory akustyczne wyprowadzone na oddzielne głośniki,

      - wbudowany mikrofon typu „gęsia szyja”,

      - złącze do współpracy z przewodowym lub bezprzewodowym zestawem nagłownym,

      - wbudowana kamera (mechanicznie wysuwana i chowana)

    - obudowa umożliwiająca ustawienie bezpośrednio na biurku lub za pomocą uchwytu z mocowaniem typu VESA 100x100

    - obudowa musi posiadać minimum trzy punkty podparcia (ustawiona bezpośrednio na biurku) w celu zniwelowania drgań ekranu podczas wybierania funkcji na ekranie,

    - Aplikacja dyspozytorska DCA konsoli dyspozytorskiej musi posiadać niżej wymienione parametry funkcjonalne i użytkowe (parametry równoważności):

    - aplikacja dedykowana do pracy w oparciu o platformę Microsoft Windows

    - bezpośrednia łączność z systemem centralnym za pomocą interfejsu IP (Ethernet), bez zastosowania zewnętrznych konwerterów

    - możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza telefonicznego, radiowego, interkomu oraz prowadzenia nasłuchu radiowego

    - obsługa aplikacji konsoli dyspozytorskiej poprzez ekran dotykowy (touch-screen)

    - działanie aplikacji konsoli z wieloma zestawami akustycznymi (mikrofonem biurkowym z PTT, mikrofonem wbudowanym typu „gęsia szyja”, zestawem głośnomówiącym czy nagłownym)

    - prezentacja bieżącej daty i czasu, aktualnego stanu komutacyjnego konsoli dyspozytorskiej, numeru telefonu korespondenta, ewentualnie opis z książki telefonicznej lub komentarza

    - wizualizacja w postaci interfejsu graficznego stanu poszczególnych środków łączności dostępnych dla danej konsoli, tj. cyfrowych radiotelefonów bazowych, stanów „gorących linii”

    - wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy są wyświetlane na konsoli w języku polskim

    - regulacja głośności łączności radiowej i odsłuchu nagrań

    - odsłuch zarejestrowanej korespondencji prowadzonej przez danego dyspozytora / konsolę dyspozytorską

    - filtrowanie zarejestrowanych rozmów

    - definiowanie (konfigurowanie) wyglądu interfejsu użytkownika z dostępnymi funkcjami według potrzeb – tworzenie projektów dla konsoli oraz indywidualnie dla poszczególnych użytkowników; przenoszenie projektów między różnymi konsolami ( tzw. „projekt wędrujący za użytkownikiem”)

    - obsługa projektów aplikacji konsol dyspozytorskich; projekty dla konsol dyspozytorskich określają zakres odpowiedzialności i przywileje jakie posiada dyspozytor posługujący się danym projektem.

    - funkcje umożliwiające obsługę Interkomu:

      - definiowanie listy uprawnionych użytkowników dla każdej grupy interkomowej

      - wywołania / zaproszenia uczestnika do grupy interkomowej z rozróżnieniem trzech poziomów ważności

      - podgląd stanu uczestników grup interkomowych (niepołączony, połączony, wywołany, wywołany – nie odebrał)

    - klawiatura numeryczna aplikacji konsoli dyspozytorskiej do wybierania numerów telefonicznych, selektywnego wołania lub numerów indywidualnych w radiowych sieciach cyfrowych m.in. systemów DMR, TETRA

    - dostęp do aplikacji konsoli dyspozytorskiej poprzez wykorzystanie loginu i hasła

    - dostęp do lokalnej książki telefonicznej aplikacji konsoli dyspozytorskiej oraz do centralnej książki telefonicznej z podziałem na części globalną – dostępną dla wszystkich użytkowników systemu i część prywatną dostępną dla określonego użytkownika

    - obsługa książki kontaktów (radiowych i telefonicznych):

      - bezpośrednia komunikacja z serwerem LDAP

      - obsługa grup kontaktów z podziałem na grupy/kontakty prywatne, grupowe (np. związane z danym działem organizacji) i publiczne

      - wyszukiwanie kontaktów w ramach całej książki bądź wskazanej grupy

      - dodawanie i edycja kontaktów

      - dodawanie i edycja grup kontaktów

      - dodawanie kontaktów do konferencji

    - funkcje umożliwiające obsługę połączeń radiowych i monitoringu środków radiowych:

      - obserwowanie stanu środków radiowych (awaria, poprawna praca, ustawione parametry – kanał, moc itp.)

      - wizualizacja nazw kanałów radiowych; nazwa stale widoczna w polach oznaczających podłączone/zalogowane radiotelefony bazowe

      - obserwowanie stanu sygnałów PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym

      - obsługa trybu crossband (połączenie pomiędzy kilkoma radiotelefonami mobilnymi, np. cyfrowym i analogowym z wykorzystaniem radiotelefonów bazowych dołączonych do systemu; połączenie zestawiane przez dyspozytora)

      - obsługa trybu crossconnect (połączenie jednego lub kilku radiotelefonów z jednym łączem telefonicznym; połączenie zestawiane przez dyspozytora)

      - wyświetlanie identyfikatorów indywidualnych użytkowników, w trakcie prowadzenia nasłuchu i korespondencji, na aktualnie słyszalnych kanałach radiowych

      - zmiana kanałów i parametrów pracy radiotelefonów bazowych,

      - prezentacja stanu wywołania alarmowego (Emergency) wraz z ID lub aliasem radiotelefonu wywołującego

      - obsługa książki kontaktów radiowych – kontakty radiowe muszą zawierać następujące dane:

      - ID radiotelefonu

      - alias radiotelefonu

      - kategoria kontaktów radiowych

      - dodawanie, usuwanie i edycja kontaktów radiowych oraz przypisywanie ich do wszystkich konsol lub do wybranych konsol przez administratora systemu

      - dodawanie i usuwanie 15 kategorii kontaktów radiowych przez administratora systemu

      - obsługa połączeń indywidualnych:

      - rozpoczęcie połączenia indywidualnego poprzez naciśnięcie PTT na wybranym kontakcie w książce kontaktów radiowych

      - odbieranie połączeń indywidualnych

      - tworzenie grup radiotelefonów bazowych z możliwością załączania PTT jednocześnie dla wszystkich radiotelefonów bazowych w grupie, jak również dla każdego radiotelefonu bazowego oddzielnie

      - przypisanie konkretnego radiotelefonu bazowego, jak również grupy radiotelefonów bazowych do przycisku PTT mikrofonu DESKSTAND podłączonego do konsoli dyspozytorskiej

    - wyświetlanie historii połączeń radiowych zawierającej następujące parametry dodatkowe:

      - informacja o zmianie kanału

      - informacja o załączeniu PTT

      - informacja o pojawieniu się nośnej ze wskazaniem radia, na którym odebrano sygnał

      - informacja o czasie wystąpienia powyższych zdarzeń liczona od początku nagrania

      - Informacja o ID radiotelefonu wywołującego lub jego alias z książki kontaktów radiowych

    - tworzenie grup BSS (Best Signal Selection) dla radiotelefonów DMR z możliwością:

      - nadawania przez radiotelefon bazowy z grupy BSS wskazany przez system jako najlepszy

      - zachowania prawa wyboru radiotelefonu bazowego do nadawania przez użytkownika

      - wskazania domyślnego radiotelefonu bazowego

      - definiowania czasu powrotu do domyślnego radiotelefonu bazowego

      - sygnalizacji radiotelefonu bazowego, z którego przekazywana jest akustyka do systemu

    - obsługa zapasowych serwerów radiowych

    - możliwość wizualizacji ostatnich 5 wywołań radiowych w dodatkowym oknie

    - obsługa wiadomości tekstowych zarówno dla systemu DMR, TETRA i LTE420:

      - odbieranie wiadomości tekstowych SDS (140 znaków) od radiotelefonu

      - wysłanie wiadomości SDS (140 znaków) do radiotelefonu

      - wysłanie wiadomości SDS (140 znaków) na grupę rozmówną

      - prezentacja informacji o wysłaniu, doręczeniu wiadomości SDS na radiotelefonie

      - prezentacja historii wysłanych i odebranych wiadomości SDS

      - tworzenie i edycja gotowych szablonów wiadomości tekstowych

      - wysłanie wiadomości SDS indywidualnych do wybranej grupy kontaktów z książki kontaktów

    - obsługa statycznego przypisywania portów USB w aplikacji konsoli dyspozytorskiej do urządzeń peryferyjnych

    - funkcje umożliwiające obsługę środków łączności telefonicznej:

      - połączenia telefoniczne wychodzące i przychodzące, z prezentacją numeru CLIP, COLP

      - przekazywanie (przekierowanie) połączeń telefonicznych oraz prowadzenie historii przekazywanych połączeń

      - dostęp do historii połączeń (połączenia odebrane, nieodebrane oraz wykonane przez użytkownika)

      - możliwość wybierania DTMF do współpracy z IVR

      - obsługa połączeń przychodzących poprzez podniesienie mikrotelefonu lub w trybie głośnomówiącym

      - logowanie /wylogowanie się dyspozytora do/z kolejek

      - prezentacja połączeń oczekujących (z opisem z książki o ile jest)

      - zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywołań (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika) z wizualizacją numerów abonentów oczekujących w kolejce, z możliwością odebrania dowolnego wywołania z kolejki lub odebrania połączenia pierwszego na liście

      - możliwość obsługi klawiszy gorących linii (nadzorujące stan linii oraz pozwalające wywoływać i odbierać wywołania od zdefiniowanego abonenta) i klawiszy skróconego wybierania

      - możliwość grupowania klawiszy gorących linii w zakładki

      - możliwość przypisania kolorów dla stanów gorących linii

      - możliwość przypisania kolejkom wywołań oraz klawiszom gorących linii różnych rodzajów dzwonka

      - zawieszanie połączeń telefonicznych (klawisze HOLD) do 4 połączeń

      - zestawianie konferencji zwykłej i selektorowej (z zarządzaniem parametrami i prawami poszczególnych uczestników)

      - możliwość dołączania do konferencji abonentów sieci radiowej (jeśli są podłączeni do systemu)

      - operacje wejścia na trzeciego

    - dodatkowe operacje na historii zdarzeń:

      - zestawianie połączeń

      - bezpośredni odsłuch zarejestrowanej korespondencji

      - dodawanie nowych numerów do książki kontaktów

      - dodawanie wybranego numeru do listy konferencyjnej

      - wyświetlanie dodatkowych szczegółowych informacji o połączeniu

    - obsługa dowolnej liczby przycisków programowalnych, które w zależności od typu pełnią rolę:

      - gorących linii telefonicznych – śledzenie stanu, wejście na 3-ego i inne operacje

      - przycisków szybkiego wybierania – połączenie telefoniczne

      - przycisków typu kontakt telefoniczny – posiada możliwość zdefiniowania dwóch numerów telefonicznych (np. stacjonarny, komórka)

    - obsługa funkcji specjalnych:

      - automatyczne odbieranie połączeń z kolejki po określonym czasie

      - odbieranie połączeń z kolejki podniesieniem mikrotelefonu

      - włączenie / wyłączenie wybierania tonowego DTMF do współpracy np. z IVR

      - wysyłanie kodów usług

      - blokada konsoli

    - wygląd aplikacji, a w szczególności liczba, wielkość, rozmieszczenie paneli roboczych oraz ich typów (stałe, typu popup), kontrolki funkcyjne są w pełni konfigurowalne i dostosowane do specyfiki pracy danego stanowiska dyspozytorskiego na etapie wdrożenia

    - możliwość sterowania urządzeniami poprzez integrację z podsystemami DSP-15

    - możliwość alarmowanie jednostek OSP za pomocą jednego z radiotelefonów bazowych, które standardowo pracują na wybranym kanale w trybie BSS, a na czas alarmowania bądź testowania automatycznie przełączane są na kanał selektywnego alarmowania jednostek OSP; przypisanie radiotelefonu do alarmowania danej jednostki OSP jest uwzględnione w bazie danych jednostek OSP

    - możliwość sterowania urządzeniami poprzez integrację z podsystemami automatyki i sterowania PLC czy DWA-100 (wymagane odpowiednie wyposażenie i licencje) za pomocą specjalnie zdefiniowanych klawiszy, w szczególności:

      - włączaniem i wyłączaniem oświetlenia

      - sterowaniem wyświetlaczami i sygnalizatorami dźwiękowymi

      - otwieraniem i zamykaniem ześlizgu

      - włączaniem i wyłączaniem wyciągów spalin

      - otwieraniem i zamykaniem bram garażowych

      - otwieraniem i zamykaniem bram wyjazdowych

      - włączaniem i wyłączaniem sygnalizacji drogowej

      - uruchamianiem syren w jednostkach OSP w trybie alarmowym lub testowym

      - przekazywaniem i odbieraniem informacji z SWD-ST

      - obsługą systemu domofonowego

    - rozgłaszanie komunikatów z konsoli dyspozytorskiej poprzez lokalny radiowęzeł

  - Sterownik radiotelefonu (tzw. „brama radiowa”)

Urządzenie musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne (parametry równoważności):

    - zasilanie napięciem stałym 12V

    - komunikacja z systemem z wykorzystaniem protokołów TCP/IP

    - wbudowany jeden lub dwa interfejsy do radiotelefonu bazowego

    - konstrukcja bez elementów wirujących (dyski twarde, wentylatory)

    - obsługa następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania):

      - DMR (w trybie cyfrowym i analogowym VHF)

      - TETRA (UHF)

      - LTE420

      - ICOM

      - NEXEDGE

    - dostępna funkcjonalność na konsoli dyspozytorskiej poprzez bramę radiową w układzie z radiotelefonami DMR:

      - nadawanie i odbieranie nośnej

      - zmiana Strefy – kanału

      - obsługa sygnałów Select V i kodów CTCSS

      - wizualizacja nazw kanałów radiowych o długości 15 znaków alfanumerycznych, nazwa kanału stale widoczna na monitorze w polach oznaczających przyłączone stacje bazowe

      - możliwość wywołania grupowego lub indywidualnego

      - zablokowanie i odblokowanie radia przenośnego

      - możliwość zadzwonienia z radiotelefonu bazowego na radiotelefon przenośny

      - włączenie podsłuchu na radiotelefonie przenośnym

      - sprawdzenie dostępności radiotelefonu przenośnego

      - wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych SDS

      - obsługa trybu Emergency

      - zmiana poziomu mocy nadawania

      - obsługa trybu skaningu

    - dostępna funkcjonalność na konsoli dyspozytorskiej poprzez bramę radiową w układzie z radiotelefonami TETRA:

      - praca w trybie DMO/TMO

      - praca w trybie grupowym wraz z prezentacją identyfikatorów radiotelefonów oraz stanem nadawania i odbioru korespondencji radiowej

      - praca w trybie połączenia indywidualnego

      - wybór grupy

      - obsługa wiadomości tekstowych

      - prezentacja stanu wywołania alarmowego (Emergency)

    - obsługa zdalnego modułu resetowania zasilania dla radiotelefonów bazowych

    - obsługa zdalnego programowania radiotelefonów z rodziny Motorola DM36xx i DM46xx

    - możliwość podłączenia zewnętrznych alarmów - nie mniej niż 4 wejścia czujek alarmowych z sygnalizacją stanów alarmowych zwarcie/rozwarcie

    - możliwość połączenia i komunikacji z lokalnym radiowęzłem

    - możliwość uruchomienie wewnętrznego modułu rejestracji lokalnej korespondencji radiowej poprzez dodatkowy dysk, zapewniający nagrywanie rozmów, bez „nadpisywania”, na czas co najmniej jednego miesiąca

    - możliwość uruchomienia wewnętrznego serwera radiowego umożliwiającego obsługę lokalnych radiotelefonów oraz konsol dyspozytorskich w przypadku braku dostępu do głównego bądź rezerwowego serwera radiowego w wyższym segmencie sieci

    - możliwość uruchomienia funkcji przemiennika w konfiguracji z dwoma radiotelefonami bazowymi pracującymi na różnych (dostatecznie oddalonych od siebie) częstotliwościach. Funkcja ta pozwala na zestawienie kanału łączności radiowej do lokalizacji, w której nastąpiłaby awaria łącza IP

  - Radiotelefon bazowy VHF MOTOTRBO typu DM4600e

Urządzenie musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne (parametry równoważności):

    - Parametry ogólne:

      - praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks

      - czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem 2 wierszy, umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym

      - programowanie wyświetlanej nazwy kanału – 16 znaków

      - praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału

      - programowe ograniczanie czasu nadawania

      - skanowanie kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego

      - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych

      - wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania

      - wywołanie indywidualne, grupowe oraz alarmowe w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)

      - programowalny adres IP radiotelefonu

      - wbudowane funkcje sygnalizacji:

  - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci

  - zdalne zablokowanie radiotelefonu

  - zdalne odblokowanie radiotelefonu

      - kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

      - możliwość maskowania w trybie cyfrowym – AMBE+2

      - możliwość utworzenia 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów

      - możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych.

      - sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo 3 programowalne przyciski

      - wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

      - regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

      - wbudowane złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

      - Wbudowane zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

      - odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

      - wbudowane gniazdo antenowe VHF typ BNC

      - głośnik wbudowany w panel sterujący

      - możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym

      - menu radiotelefonu w języku polskim

      - możliwość dołączenia akcesoriów bezprzewodowych w technologii Bluetooth.

      - pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz

      - modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E)

      - modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos)

      - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

      - zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

      - odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdów (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

      - możliwość zaprogramowania 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy

    - Parametry nadajnika

      - moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

      - możliwość ustawienia przez użytkownika jednego z dwóch poziomów mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.

      - dewiacja częstotliwości 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz

      - stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm.

      - charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

      - łączne zniekształcenia modulacji 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

      - odstęp od zakłóceń 40 dB

      - moc emitowana na kanałach sąsiednich 60dB dla odstępu 12,5 kHz

    - Parametry odbiornika

      - czułość analogowa 0,18µV przy SINAD wynoszącym 12 dB

      - czułość cyfrowa 5% BER/0,16µV

      - współczynnik zawartości harmonicznych 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

      - charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

      - selektywność sąsiedniokanałowa 60 dB dla odstępu 12,5 kHz

      - tłumienie sygnałów niepożądanych 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz

      - moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego 3 W

      - przydźwięki i szumy nie więcej niż -40 dB dla odstępu 12,5 kHz

    - Środowisko i klimatyczne warunki pracy

      - zakres temperatury pracy nie mniejszy niż -30⁰C ÷ +60⁰C

      - klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody (wg normy EN 60529) na poziomie minimum IP54

      - odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV

      - zgodność z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej: ETSI EN 301 489-1

      - zgodność z normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń nadawczych: EN 60950-1

  - Radiotelefon bazowy TETRA typu MXM600

Urządzenie musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne (parametry równoważności):

    - Parametry ogólne:

      - praca w standardzie cyfrowym ETSI TETRA

      - czytelny, kolorowy wyświetlacz, o przekątnej 2,8’’, VGA - 640x480 pikseli TFT z funkcją odbijania promieni słonecznych, 65 000 kolorów, różne opcje podświetlenia, konfigurowane przez użytkownika

      - programowanie wyświetlanej nazwy kanału – Znaki w trybie standardowym i powiększonym (90 pikseli, 4,5 mm wys.)

      - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych

      - wbudowany odbiornik GPS

      - wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna z 12 klawiszami, z opcją blokady klawiatury, 3 programowalne klawisze funkcyjne (plus 10 programowalnych klawiszy numerycznych), klawisz nawigacyjny, przyciski menu i programowe, przycisk alarmowy z podświetleniem,

      - przełącznik obrotowy – podwójna funkcja – zmiana grupy konwersacyjnej i regulacja głośności z opcją blokady

      - trójkolorowy wskaźnik LED, Konfigurowane dźwięki powiadomień

      - wytrzymałe złącze akcesoriów: GCAI – interfejs firmy Motorola do obsługi akcesoriów i urządzeń dodatkowych, do podłączania akcesoriów, terminali danych i programowania

      - interfejsy: RS-232, USB

      - gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS

      - możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – Lista kontaktów: maks. 1000 kontaktów, maks. 6 numerów na kontakt, maks. 2000 numerów

      - menu radiotelefonu w języku polskim; programowane za pomocą znaku ISO 8859-1

      - pasmo częstotliwości pracy (MHz): 350 - 390, 380 - 430, 410 - 470, 806 - 870

      - modulacja QAM/tryby kodowania: 4-QAM R1/2, 16-QAM R1/2, 64-QAM R1/2 i 64-QAM R2/3

      - obsługa kanałów o szerokości pasm 25 kHz i 50 kHz i możliwość prędkości danych do maks. 80 kbit/s

      - zasilanie stałoprądowe od 10,8 do 15,6 V minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

      - odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdów (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

    - Parametry nadajnika:

      - nadajnik mocy fal radiowych TETRA wersja 1: Nie dot. (tylko 3W) | 10 W, Klasa 2 Uwaga: MSPD

      - nadajnik mocy fal radiowych TETRA wersja 2 (TEDS): 3W, Klasa 3

      - regulacja mocy fal radiowych: 6 poziomów stopni mocy (stopniowanie co 5 dBm) - od 15 dBm; do 40 dBm

    - Parametry odbiornika:

      - czułość statyczna odbiornika (dBm) - Minimum - 114, typowo - 116 (ETSI 300-392-2)

      - czułość dynamiczna odbiornika (dBm) - Minimum - 105, typowo - 107 (ETSI 300-392-2)

      - klasa odbiornika A i B

    - Specyfikacje GPS

      - Jednocześnie działanie o minimum dwa niezależne systemy satelitów: GPS plus jeden inny GNSS (np. GLONASS, BeiDou)

      - tryb działania: jednoczesne śledzenie, obsługa SBAS, 72 kanały

      - antena GNSS: Obsługa aktywnej anteny (5 V, 25 mA źródło)

      - autonomiczna czułość akwizycji: -163 dBm

      - czułość śledzenia: -163 dBm

      - protokoły lokalizacji: Protokół z informacją o lokalizacji LIP ETSI Motorola LRRP

    - Środowisko i klimatyczne warunki pracy

      - zakres temperatury pracy nie mniejszy niż -30⁰C ÷ +60⁰C

      - klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody (wg normy EN 60529) minimum IP54

      - odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV

      - zgodność z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej: ETSI EN 301 489-1

      - zgodność z normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń nadawczych: EN 60950-1

  - Rejestrator typu DGT NetCRR2

Urządzenie musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne (parametry równoważności):

    - Podstawowe funkcje:

      - rejestrowanie treści połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych na liniach analogowych FXS, FXO, E&M, cyfrowych ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, liniach cyfrowych różnych producentów, radiostacji i radiotelefonów oraz kanałach VoIP. Niezależne nagrywanie dla każdego kanału

      - wybór kryterium dla rozpoczęcia rejestracji:

      - poziom głosu

      - sygnalizacja

      - rejestracja ciągła

      - RTP (VoIP)

      - identyfikacja i archiwizacja numerów abonentów A,B,C na liniach cyfrowych ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, Up0, liniach analogowych FXS, FXO, E&M

      - identyfikacja sygnałów selektywnego wybierania abonenta radiowego EAA,CCIR

      - identyfikacja i archiwizacja wybranego numeru, adresu MAC i adresu IP abonenta VoIP

      - jednoczesne nagrywanie ze 128 kanałów (konfiguracja mieszana do 64 TDM i 64 VoIP lub jednolita do 128 VoIP) w jednym urządzeniu lub powyżej 128 kanałów poprzez sieciowanie urządzeń

      - nagrywanie kanałów VoIP z sygnalizacjami H.323, SIP, MGCP, SKINY (SCCP) lub IPCC

      - zastosowanie dysków FLASH jako standardowego rozwiązania

      - funkcja mirroringu (opcja) - rejestracja rozmów odbywa się na dwóch niezależnych dyskach twardych. Dyski umieszczone są w kieszeniach typu HotSwap, umożliwiając ich szybką wymianę przy zachowaniu ciągłości pracy systemu

      - wbudowana nagrywarka DVD (opcja; tylko w obudowie o wysokości 3U) – możliwość wykonania manualnej archiwizacji nagrań z poziomu samego urządzenia

      - łatwa i szybka modyfikacja zależna od indywidualnych potrzeb klienta lub wprowadzania nowych technologii – instalacja dysków twardych o różnej pojemności, redundantnego zasilania, zmiana procesora

      - obsługa napięcia 230 V AC lub 48 V DC

      - zarządzanie i odsłuch zarejestrowanych nagrań przez WWW

    - Funkcje związane z rejestracją:

      - nasłuch on-line - możliwość podsłuchiwania aktualnie rejestrowanych rozmów telefonicznych

      - rejestracja treści połączeń z wyprzedzeniem

      - regulacja wzmocnienia rejestrowanych kanałów, dla ISDN 30B+D z rozdzieleniem na kierunki

      - rejestracja danych o czasie i dacie połączenia

      - możliwość rejestrowania w jednym urządzeniu 2 pełnych traktów i VoIP lub 1 traktu i kombinacji portów analogowych, cyfrowych, systemowych oraz VoIP

      - możliwość sumowania kanałów (TDM)

      - możliwość rejestrowania wysyłanych w trakcie połączenia sygnałów DTMF

      - możliwość zapisu treści połączenia bez kompresji lub o regulowanym stopniu kompresji

      - możliwość szyfrowania nagrań

      - integracja z systemami CISCO (Cisco Unified Communications Manager) – wykorzystanie funkcjonalności BIB (Built-In Bridge) do sterowania procesem rejestracji rozmów. Funkcja rejestracji może być ustawiona na stałe (rejestrowane są wszystkie rozmowy) lub na żądanie z poziomu klawisza funkcyjnego terminala użytkownika

      - możliwość integracji i współpracy rejestratora z serwerami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem styku CTI

    - Zarządzanie i konfigurowanie:

      - zdalne administrowanie systemem w sieci LAN/WAN (protokół TCP/IP)

      - wielopoziomowy system zabezpieczeń i uprawnień

      - sprzętowa autoryzacja przy pomocy kart chipowych (opcja)

      - brak dostępu użytkownika do systemu plików rejestratora

      - brak możliwości usuwania nagrań przez użytkownika

      - podgląd stanu portu

      - możliwość rekonfiguracji poszczególnych kanałów w trakcie pracy systemu, bez konieczności jego restartu

      - dynamiczne licencje na liczbę rejestrowanych kanałów

    - Parametry techniczne:

      - minimum 128 rejestrowanych kanałów w jednym urządzeniu

      - tryby pracy:

      - wysokoimpedancyjny – połączenie równoległe do linii

      - terminalowy – dopasowanie impedancyjne

      - regeneratorowy - rozcięcie linii (styk U)

      - na dedykowanym porcie (np. SpanPort, dedykowany E1)

      - typy portów:

      - porty cyfrowe: E1 - G.703 (tryb terminalowy), G.704 (tryb terminalowy i podsłuchowy), ISDN BRA S0, Styk U do aparatów systemowych

      - porty analogowe: FXS, FXO, E&M, radiowe

      - porty VoIP: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

      - sygnalizacja:

      - sygnalizacja poza pasmem: DSS1, Analog, Sygnalizacje niestandardowe producentów: DGT, SIEMENS, AVAYA

      - sygnalizacja w paśmie: DTMF, FSK, Selektywne wywołanie

      - dekodowanie sygnałów i tonów w paśmie: Sygnał nośnej modemu i faksu (wizualizacja faksów)

      - sygnalizacja VoIP: H.323, SIP, MGCP, SKINNY (SCCP), IPCC, BIB (Cisco Build-In Bridge) dla cichego monitorowania i rejestracji – Silent Monitoring and Record

      - parametry rejestracji:

      - kompresja: G.711 – Alaw, G.729, G.722, G.726 32/16 kbit/s (ADPCM)

      - kryteria wyzwalania / zatrzymania: VOX, Sygnalizacja, Ręczne, DTMF, RTP

      - czasy wyzwalania [s]: -20 ÷ +20

      - wzmocnienie – poziom zapisu [dB]: -20 ÷ +20

      - bufor rozmów: do 4 ÷ 70 tyś. h nagrań z kompresją, standardowo 15 tyś. h (dysk 500GB)

      - porty zewnętrzne: 2 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1x USB 2.0

      - system operacyjny: Linux

      - gabaryty:

      - obudowa przystosowana do montażu w szafie Rack 19”

      - warunki Pracy:

      - napięcie zasilania: 230 V, 48 V

      - pobór mocy: do 70W (w pełnej konfiguracji)

      - temperatura pracy: +5°C ÷ + 40°C

      - wilgotność: do 80 %

  - Zarządzalny przełącznik sieciowy typu CISCO Catalyst 1200

Urządzenie musi posiadać niżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne (parametry równoważności):

    - zarządzalny przełącznik warstwy L2

    - zaimplementowana obsługa jakości serwisu (QoS)

    - zarządzanie przez interfejs www

    - ilość wbudowanych portów SFP: minimum 4

    - ilość wbudowanych portów Gigabit Ethernet (10/100/1000):

      - minimum 24 porty dla wersji 24-portowej

      - minimum 48 portów dla wersji 48-portowej

    - wbudowany port konsoli (RJ-45 lub USB typ C)

    - obsługa standardów komunikacyjnych:

      - IEEE 802.1D

      - IEEE 802.1Q

      - IEEE 802.1p

      - IEEE 802.1s

      - IEEE 802.1w

      - IEEE 802.1x

      - IEEE 802.3ad

      - IEEE 802.3az

    - obsługa protokołu drzewa rozpinającego

    - obsługa sieci VLAN

    - wbudowane mechanizmy ochronne:

      - IEEE 802.1x RADIUS

      - obsługa ACL

      - zapobieganie atakom DoS

      - zabezpieczenie przed wejściem w pętlę

    - obudowa umożliwiająca montaż w stelażu Rack 19”

    - zasilanie prądem przemiennym z sieci 230V AC

    - środowisko i klimatyczne warunki pracy

      - temperatura pracy: +5°C ÷ + 50°C

      - wilgotność: do 90 %

- Licencje:

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wraz z dostarczanymi urządzeniami wszelkie niezbędne licencje wymagane do uruchomienia oraz późniejszej eksploatacji i zarządzania Zintegrowanym Systemem Łączności Dyspozytorskiej.