Załącznik numer 10 do Umowy numer WTR/         /2026 z dnia  …………….. 2026 roku

Wymagania w zakresie systemu monitoringu

- W skład systemu monitoringu wchodzą:

  - Kamery wideo;

  - Autobusowy rejestrator danych;

- Wymagania ogólne:

  - Kamery powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym w sposób ciągły rejestrację i obserwację całej przestrzeni pasażerskiej autobusu i całego stanowiska pracy kierowcy, wszystkich stref wejściowych wewnątrz i zewnątrz autobusu oraz pasa drogowego przed autobusem,

    - całego stanowiska pracy kierowcy;

    - wszystkich stref wejściowych wewnątrz autobusu;

    - pasa drogowego przed autobusem.

  - Rozmieszczenie oraz liczbę kamer należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem procedury odbioru autobusów przedkładając rysunki techniczne autobusu z widokiem z góry symulującym ustawienie, liczbę i zasięgi kamer (przy czym Zamawiający nie uzna za spełnienie warunków opisanych w pkt 2.1.1-2.1.3  w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że 1 kamera będzie obejmowała rejestrację więcej niż jednego obszaru wskazanego w przytoczonych punktach).

  - Kamera i rejestrator oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, homologacje i świadectwa.

  - Zapis obrazu musi być kodowany i zabezpieczony w sposób umożliwiający traktowanie go jako dowód w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym.

  - Rejestrator musi umożliwić jednoznaczne określenie pozycji autobusu dla każdej zarejestrowanej klatki obrazu poprzez zapisywanie danych uzyskanych z modułu GPS wraz z datą i czasem z dokładnością do 1 sekundy. Dodatkowo zarejestrowana pozycja autobusu powinna zostać odzwierciedlona na podglądzie mapy oraz automatycznie odświeżana do rzeczywistego położenia autobusu w przypadku przeglądania obrazu.

  - System powinien umożliwić pobranie zapisu w sposób autoryzowany.

- Szczegółowe wymagania

  - Rejestrator:

    - dodawanie do nagrywanego obrazu nakładki z informacją zawierającą:

      - numer linii,

      - kierunek jazdy (zgodny z wyświetlanym na tablicach zewnętrznych),

      - nazwę przystanku,

      - datę i godzinę,

      - numer boczny autobusu,

      - prędkość autobusu,

      - numer/nazwę kamery (wskazujący na jej lokalizację),

      - współrzędne GPS.

  - Kamera:

    - rejestracja obrazu w trybie dzień i noc (wyposażenie w promiennik podczerwieni IR w przypadku słabego oświetlenia).

- Zapis obrazu powinien być przechowywany przez Wykonawcę i udostępniany uprawnionym organom z dowolnego przedziału czasowego obejmującego realizację przewozów co najmniej z ostatnich 28 dni kalendarzowych.

- Aspekty prawne monitoringu:

  - administratorem danych osobowych pochodzącym z monitoringu jest Wykonawca,

  - podstawą prawną udostępniania danych z monitoringu dla Zamawiającego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów.

  - podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO oraz art. 14 ust. 1 ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe w zakresie dotyczącym należytego wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pasażerów, kierowców i mienia Wykonawcy, pomocy w rozstrzyganiu spornych sytuacji oraz w innych celach dowodowych, jeżeli zachodzi potrzeba wykazania faktów istotnych dla realizacji umowy przewozu.

  - Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Zamawiającemu regulamin monitoringu wizyjnego, który musi zawierać klauzulę informacyjną dla osób korzystających z jego usług o możliwości udostępnienia danych innemu administratorowi (Zamawiającemu) wraz ze wskazaniem celu udostępnienia oraz podstawę prawną tego celu. Regulamin powinien być umieszczony w widocznym miejscu w autobusie.

  - Wykonawca we własnym interesie prawnym zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych (DPIA), o której mowa w art. 35 RODO.