Załącznik numer 11 do Umowy numer WTR/         /2026 z dnia ……………2026 roku

Wymagania w zakresie systemu zliczania pasażerów (w przypadku gdy zostanie zaoferowany przez Operatora)

- Wszystkie autobusy podstawowe, dodatkowe oraz zastępcze muszą być wyposażone w urządzenia systemu zliczania pasażerów. Wymóg ten nie dotyczy autobusów testowych.

- System zliczania pasażerów powinien:

  - automatycznie zliczać pasażerów;

  - działać w sposób niewymagający wykonywania żadnych czynności przez kierowcę;

  - działać z wykorzystaniem czujników;

  - posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i wychodzących, wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów;

  - rejestrować wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów:

    - przez każde drzwi autobusu z wyłączeniem indywidualnego wejścia do kabiny przez kierowcę;

    - w sposób ciągły;

    - dla każdego przystanku zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy;

    - przez cały okres pracy linii komunikacyjnej;

    - poza wyznaczonym przystankami na trasie (w przypadku, gdy takie zdarzenie wystąpi);

    - podczas postoju autobusu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie) – do 30 minut;

  - posiadać funkcjonalność zapisu przebiegu trasy autobusu z uwzględnieniem rozkładowej i rzeczywistej godziny odjazdu z przystanku;

  - automatycznie wykrywać sytuację niezatrzymania autobusu na przystanku stosując odpowiednie oznaczenie i rejestrując zerowe liczby pasażerów wsiadających i wysiadających;

  - w przypadku linii posiadających tylko jedną pętlę postojową, gdzie zmiana kierunku jazdy następuje na przystanku, nie będącym pętlą postojową wyniki pomiaru potoków pasażerskich dla nowego kierunku powinny uwzględniać wartość napełnienia z kierunku poprzedniego; natomiast w przypadku zmiany kierunku na pętli postojowej wartość napełnienia na nowym kierunku nie może uwzględniać danych pomiarowych kierunku poprzedniego;

  - w przypadku, gdy przystanek końcowy kursu poprzedniego i przystanek początkowy kursu kolejnego są fizycznie tym samym przystankiem przy zmianie kursu system musi prawidłowo rozpoznać i przypisać pasażerów do kursu poprzedniego i kursu następnego;

  - zapobiegać przenoszeniu błędów napełnienia z kursu poprzedniego na kurs kolejny.

- Czujniki systemu powinny:

  - być umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasażerskich,

  - być skalibrowane dla każdych drzwi indywidualnie,

  - funkcjonować prawidłowo bez wymogu dodatkowego oświetlenia oraz niezależnie od pory roku i pory dnia,

  - prawidłowo interpretować wejście lub wyjście z autobusu w czasie przebywania pasażera w zasięgu pracy czujnika,

  - funkcjonować prawidłowo niezależnie od koloru ubrania liczonych osób.

- Dopuszczalny błąd systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść

liczba zliczona – liczba prawidłowa

błąd= 		                         x 100% ≤ 3%

liczba prawidłowa

gdzie: liczba zliczona oznacza liczbę zliczoną przez system, liczba prawidłowa oznacza liczbę z manualnego zliczania pasażerów, a błąd jest liczony dla próby od 500 do 1000 osób, które weszły i od 500 do 1000 osób, które wyszły  przy wykorzystaniu wszystkich drzwi autobusu. W celu weryfikacji dokładności działania systemu Wykonawca nie później niż przed okazaniem autobusów, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie testu dokładności zliczenia przy próbie 1000 obejmującej 500 wejść i 500 wyjść dla minimum 1 autobusu z każdego modelu. Test powinien obejmować sytuację typu:

  - wejście i wyjście każdymi drzwiami,

  - niepełne wejście (pasażer wchodzi do autobusu, jednakże zatrzymuje się jak najbliżej drzwi, następnie drzwi są zamykane),

  - nieskuteczne wejście (pasażer wchodzi do autobusu, następnie zatrzymuje się na wysokości bramki i wychodzi z autobusu),

  - wejście bokiem po jednej i po drugiej stronie drzwi (jak najbliżej krawędzi wejścia),

  - jednoczesne wejście i wyjście z autobusu tymi samymi drzwiami (jedna osoba wchodzi i w tym samym momencie druga osoba wychodzi tymi samymi drzwiami),

  - działania systemu po wyłączeniu stacyjki autobusu.

Raport z przeprowadzonych testów uwzględniający uzyskany błąd systemu powinien zostać przekazany do Zamawiającego. Niezależnie od powyższego Zamawiający może w trakcie procedury okazania autobusów oraz w dowolnym momencie realizacji Umowy przeprowadzić testy poprawności działania systemu we własnym zakresie na przykład porównując zarejestrowane dane z danymi z systemu monitoringu a Wykonawca powinien w ustalonym terminie w razie takiej potrzeby usunąć powstające nieprawidłowości.

- Wymagania dotyczące systemu do analizy danych z urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów.

  - Wykonawca powinien zapewnić zdalny dostęp do systemu zainstalowanego na jego zasobach oraz udzielić licencji dla minimum 6 użytkowników na okres trwania Umowy oraz do 12 miesięcy po jej zakończeniu;

  - udostępnienie systemu powinno nastąpić nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozowych; w tym terminie należy dostarczyć licencje oraz instrukcje działania systemu i jego obsługi;

  - w uzgodnionym terminie i formie, ale nie później niż do 7 dnia kalendarzowego od rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu;

  - baza danych systemu powinna zawierać powiązanie liczby pasażerów wsiadających, wysiadających i napełnienia autobusu z danymi, o których mowa w Załączniku numer 5 pkt 2.

6. Dane muszą umożliwiać określenie:

  - liczby pasażerów wychodzących i wchodzących do autobusu na każdym przystanku w kursie (łącznie dla wszystkich drzwi, jak również dla każdych z drzwi z osobna), dla przystanków, na których nie nastąpiło zatrzymanie autobusu powinna pojawić się adnotacja w postaci znaku „-̋;

  - bilansu zapełnienia autobusu na każdym odcinku wybranego kursu (pomiędzy przystankami);

  - bilansu całkowitego dla każdego kursu (sumaryczna liczba przewiezionych pasażerów);

  - bilansu całkowitego dla każdego z autobusów jak i dla wszystkich autobusów na danej linii w określonym przedziale czasowym.

- W raportach nie dopuszcza się ujemnych wartości wyjść, wejść i zapełnienia.

- System powinien posiadać możliwość automatycznego korygowania niewielkich różnic miedzy liczbą pasażerów wysiadających i wsiadających, wynikających z różnego poziomu dokładności pomiędzy liczeniem pasażerów wysiadających i wsiadających, celem wskazywania właściwych informacji o liczbie pasażerów znajdujących się w pojeździe.

- Dane pobierane z autobusów do bazy danych powinny być aktualizowane nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, do którego się odnoszą.

- Oprogramowanie musi funkcjonować w ramach jednego systemu (bazy danych) w powiązaniu z systemem automatycznej kontroli punktualności, o którym mowa w Załączniku numer 5.

Wymagania dotyczące raportów generowanych z systemu

- System powinien umożliwiać wykonywanie przekrojowych raportów z użyciem wielu zmiennych pozwalających na prezentowanie danych w różnych przekrojach, z możliwością wyboru następujących parametrów poprzez komponent wielokrotnego wyboru typu Checkbox:

  - nazwa raportu,

  - zakres czasowy (data od - do),

  - zakres czasowy (godzina od - do) – z opcją wyboru zakresu dla czasu rozkładowego albo czasu rzeczywistego przy uwzględnieniu aktualnych rozkładów jazdy dla danego okresu,

  - typ dnia (roboczy, sobota, niedziela, ewentualnie inne typy dnia, jeśli będą obowiązywać) – do wyboru tak, aby można wybierać różne kombinacje,

  - numery linii (z opcją zaznaczenia wszystkich linii lub wybranych, bądź ręczne wpisanie numeru linii),

  - numer boczny autobusu,

  - kierunek linii (nazwa przystanku docelowego),

  - numer i nazwa przystanku (słupka),

  - inne parametry wyboru uzgodnione pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- W Systemie powinien być możliwy do wprowadzenia parametr % dokładności pomiaru. Wszystkie wyniki, które nie spełniają tego wymogu nie powinny być brane pod uwagę do raportów.

- Dane niekompletne, na przykład dane bez informacji o przypisaniu autobusu do linii czy kursu lub z realizacją niezgodną z rozkładem jazdy (na przykład objazdy, wypadki) również nie powinny być brane pod uwagę do raportów). W przypadku późniejszego uzupełnienia danych (na przykład ręcznego przypisania autobusu do linii) dane te powinny być uwzględniane w raportach z napełnień.

- Powinna istnieć możliwość grupowania i filtrowania danych przed wygenerowaniem raportu, jak również z możliwością wyboru parametrów poprzez komponent wielokrotnego wyboru typu Checkbox.

- W raportach powinna być do wyboru opcja przedstawiania wszystkich danych szczegółowych, sum, wartości średnich i maksymalnych, percentyli, odchyleń standardowych (tam gdzie jest to uzasadnione). W przypadku wyboru jednego z parametrów system powinien automatycznie filtrować poprawność pozostałych parametrów (na przykład po wyborze konkretnej daty system sam powinien rozpoznać typ dnia, relacje, kierunek jazdy, czy też linie/autobusy kursujące w tym dniu i inne wybierane parametry).

- Konieczne jest rozróżnienie sytuacji braku danych od danych równych 0 - dla przystanków występujących w rozkładzie jazdy dla danej linii, na których nie nastąpiło zatrzymanie autobusu, adnotacja na przykład w postaci znaku „-”, a w przypadku zatrzymania, w trakcie którego nie nastąpiła wymiana pasażerów odnotowanie tego faktu w postaci cyfry „0”.

- Umożliwione będzie tworzenie oraz eksport raportów w formie tabelarycznej (format plików co najmniej zgodny z *.pdf, *.xls, *.xlsx oraz *.csv), w tym wizualizacja danych w formie wykresów, z możliwością wskazania danych powiązanych z rozkładem jazdy dla danych wybranych przez użytkownika.

- Każdy wygenerowany raport powinien posiadać stopkę lub nagłówek zawierający nazwę raportu, datę i godzinę jego wygenerowania.

- System powinien umożliwić wygenerowanie raportu pozwalającego automatycznie określić poprawność działania systemu we wszystkich autobusach, bazując na sumarycznych wejściach, wyjściach oraz napełnieniu przez cały dzień.

- Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy wygląd raportów generowanych przez System.

- Wykaz raportów predefiniowanych w Systemie z danych z napełnień:

  - Wersja tabelaryczna głównego raportu powinna zawierać wszystkie możliwe zarejestrowane dane związane z napełnieniami dotyczące każdego kursu, w tym dane pozyskane z rozkładu jazdy, takie jak:

- nazwa Wykonawcy,

- relacja,

- data i typ dnia,

- numer boczny autobusu,

- typ taboru (oznaczenie literowe),

- pojemność nominalna autobusu oraz dodatkowa - ewentualnie wskazana pojemność (w liczbach lub procentach) dla celów określania przekroczeń zadanej wartości,

- numer linii,

- numer brygady,

- numer kursu,

- planowany czas rozpoczęcia kursu,

- planowany czas zakończenia kursu,

- trasa (warianty z opisem skrótowym na przykład przystanek początkowy – przystanek końcowy),

- numer wariantu trasy,

- numer słupka (oznaczenia dla słupka na granicy gmin),

- odległość międzyprzystankowa (począwszy od wartości 0,00 km) oraz odległości narastające od przystanku początkowego,

- czas planowany i czas rzeczywisty odjazdu z przystanku (przyjazdu na przystanek końcowy),

- liczba osób wsiadających i wysiadających na każdym przystanku (razem oraz z rozbiciem na poszczególne drzwi), wózki inwalidzkie i dziecięce oraz rowery,

- napełnienie autobusu (w osobach), współczynnik napełnienia (liczba osób w pojeździe do jego pojemności – w %),

- weryfikacja działanie bramek (1- bramka działa poprawnie, 0 – zakłócenie lub awaria bramki),

- w przypadku gdy wprowadzona zostanie dodatkowa inna pojemność, to współczynnik napełnienia powinien być wyliczony również dla tej pojemności.

  - Graficzna prezentacja wymiany pasażerów na przystankach (preferowany wykres typu słupkowego z rozróżnieniem kolorystycznym na pasażerów wsiadających i wysiadających) – raport dla całej linii lub wybranego autobusu (z możliwością wskazania numeru obsługiwanej linii), wybranego kursu lub wariantu trasy z możliwością wprowadzenia wybranego fragmentu trasy (poprzez wskazanie przystanku początkowego i końcowego).

  - Graficzna prezentacja napełnień wraz ze wskazaniem podaży miejsc dla danego autobusu, a w przypadku raportu dla całej linii – podaży miejsc dla całej linii – (typ wykresu powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę do uzgodnienia z Zamawiającym). W przypadku, gdy wskazana została dodatkowo inna pojemność autobusu powinna być ona uwzględniona. W przypadku generowania raportu dla dłuższego niż obejmującego 1 kurs przedziału czasowego lub dla całej linii powinna być możliwość wyświetlenia także danych średnich i maksymalnych. Raport powinien być generowany dla całej linii, autobusu, kursu lub wariantu trasy z możliwością wprowadzenia wybranego fragmentu trasy (poprzez wskazanie przystanku początkowego i końcowego).

  - Obciążenie przystanku: suma wsiadających i wysiadających, średnie napełnienie autobusu obsługującego przystanek (z rozbiciem na linie obsługujące dany przystanek), liczba kursów danej linii. Raport ten powinien mieć wersję szczegółową zawierającą dane dla każdego kursu obsługującego przystanek w zadanym przedziale czasowym (z godzinami przyjazdu na przystanek lub zadanymi przedziałami czasowymi) oraz wersję zbiorczą, w której dane byłyby zagregowane dla numerów linii obsługujących przystanek w zadanym przedziale czasowym.

  - Wskaźniki napełnień linii – raport tabelaryczny obejmujący:

- sumę osób wsiadających i wysiadających,

- średnie napełnienie na danym kursie lub przystanku albo linii dla zadanego dowolnie okresu czasu,

- współczynnik procentowy średniego napełnienia,

- wozokilometry,

- liczbę przebadanych kursów,

- średnią długość kursu.

Raport ten powinien zawierać także inne dostępne dla linii dane statystyczne (sumy, wielkości maksymalne, średnie, odchylenia standardowe, mediany i tym podobne).

  - Potoki pasażerskie na wskazanym odcinku trasy poprzez wybór kolejnych przystanków, rodzaju dnia lub zadanej daty, zakresu czasowego.