KAMIZELKI NOŻO- i KULOODPORNE

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych kamizelek ochronnych nożo- i kuloodpornych przeznaczonych do użytkowania przez służby lub obronę cywilną. Kamizelki muszą zapewniać ochronę balistyczną oraz odporność na przebicie i przecięcie zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie.

### 2. Wymagania ogólne

- Oferowany sprzęt musi być:

  - fabrycznie nowy,

  - wolny od wad fizycznych i prawnych,

  - wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy,

  - kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.

- Kamizelki muszą spełniać wymagania odpowiednich norm:

  - odporność kuloodporna zgodnie z normą National Institute of Justice NIJ Standard 0101.06 lub równoważną,

  - odporność nożoodporna zgodnie z normą National Institute of Justice NIJ Standard 0115.00 lub równoważną,

  - dopuszcza się normy europejskie zapewniające równoważny poziom ochrony.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  - deklaracje zgodności,

  - certyfikaty badań laboratoryjnych,

  - instrukcję użytkowania w języku polskim,

  - kartę gwarancyjną.

### 3. Wymagania techniczne

#### 3.1. Ochrona balistyczna

Kamizelki muszą zapewniać minimum:

- poziom ochrony balistycznej NIJ IIIA lub równoważny,

- ochronę przed amunicją pistoletową kal. 9 mm oraz .44 Magnum,

- możliwość zastosowania dodatkowych wkładów twardych (opcjonalnie).

#### 3.2. Ochrona przed nożem

Kamizelki muszą zapewniać:

- odporność na przebicie ostrzem minimum poziomu KR1/SP1 według HOSDB lub równoważnego,

- ochronę przed atakiem nożem i ostrymi narzędziami.

#### 3.3. Konstrukcja

- Kamizelki powinny:

  - posiadać konstrukcję modułową,

  - umożliwiać regulację obwodu i długości,

  - posiadać pokrowiec wykonany z materiału odpornego na przetarcia i działanie warunków atmosferycznych.

- Wymagane cechy użytkowe:

  - ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów,

  - wentylacja ograniczająca przegrzewanie użytkownika,

  - masa kamizelki nie większa niż:

    - 6 kg dla wersji miękkiej,

    - 10 kg dla wersji z wkładami twardymi.

- Kolorystyka:

  - czarny lub granatowy

### 4. Gwarancja i serwis

- Minimalny okres gwarancji:

  - na wkłady balistyczne: 5 lat,

  - na pokrowce i elementy tekstylne: 24 miesiące.

- W okresie gwarancji wykonawca zapewni:

  - bezpłatne usuwanie wad,

  - wymianę uszkodzonych elementów,

  - wsparcie serwisowe.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt posiada parametry techniczne, użytkowe i ochronne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.