METODY WYKONYWANIA BADAŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI, PODJĘTYCH PRZEZ BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU SPÓŁKA JAWNA I PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL, W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD „WROCŁAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2010”.

CZEŚĆ 1

Badania ruchu na wyznaczonych ciągach drogowych i opracowanie funkcji oporu.

1. Zmiany na ciągach.

W związku z istniejącymi uwarunkowaniami (m.in. zamknięcia ulic) do zaproponowanych w SIWZ ciągów pomiarowych wprowadziliśmy – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego - następujące zmiany:

- skrócenie ciągu nr 3, bez uwzględnienia wpływu jednopoziomowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Średzkiej, dla którego odcinka bezzasadne jest budowanie funkcji oporu (w kierunku centrum początkiem badania będzie oś przejazdu kolejowego, a od strony centrum badanie będzie zakończone w momencie przekroczenia linii zatrzymania na skrzyżowaniu ulic Średzka – Trzmielowicka – Dolnobrzeska),

- wykonanie badania na dodatkowym ciągu nr 10 – wyznaczonej ulicy zbiorczej, po uzgodnieniu z BRW, wybrano ulicę Borowską na odcinku od ulicy Glinianej do ulicy Długopolskiej (koniec odcinka dwujezdniowego),

- z uwagi na przebudowę skrzyżowania Al. Armii Krajowej – Bardzka skróceniu ulegnie ciąg nr 4 (badanie na ciągu rozpocznie się od ul. Bardzkiej, Widnej, Orzechowej lub Borowskiej  - w zależności od postępu robót i ograniczeń w ruchu pojazdów),

- z uwagi na wykonywane obecnie prace remontowe w rejonie wiaduktu Psie Pole (zwężenie jezdni ul. Sobieskiego) i planowaną przebudowę Placu Grunwaldzkiego proponujemy podzielić ciąg nr 1 na dwie części – od Odolanowskiej do Brucknera i od Krzywoustego do Mostu Grunwaldzkiego.

2. Harmonogram.

Pomiary czasu przejazdu w dni robocze przeprowadzone będą w czterech przedziałach czasowych:

- szczyt poranny w godzinie 07:30-08:30,

- międzyszczyt w godzinie 10:30-11:30,

- szczyt popołudniowy w godzinie 16:00-17:00

- czas ruchu swobodnego po godzinie 20:00.

W weekend pomiar będzie przeprowadzony w sobotę w godzinach 12:00-13:00.

Szczegółowy harmonogram w formie tabeli, z podziałem na dni wykonywania pomiarów znajduje się w załączniku 1.

3. Metoda wykonania.

Pomiary na ciągach nr 1-7 i 10 zostaną wykonane metodą notowania numerów rejestracyjnych z dwóch skrajnych pasów na granicach poszczególnych odcinków. Pomiar na ciągach nr 8 i 9 zostanie wykonany metodą pojazdu testowego. Ze względu na ograniczoną możliwość użycia kamer (nieczytelność numerów rejestracyjnych) do badania ruchu swobodnego po godzinie 20:00, pomiar zostanie wykonany metodą pojazdu testowego.

Dobowy pomiar natężenia ruchu będzie wykonany, metodą zapisu video za pomocą zainstalowanych rejestratorów ruchu, w połowie wszystkich odcinków na każdym ciągu z osobna (dokładne miejsce zostaną podane po wykonaniu pomiarów).

4. Granice odcinków na poszczególnych ciągach komunikacyjnych.

Ciąg 1: Sobieskiego - Krzywoustego - Brucknera - Kochanowskiego - Plac Grunwaldzki.

Odcinek 1/1:

Od skrzyżowania Sobieskiego – Odolanowska do północno-wschodniej krawędzi wiaduktu Bora-Komorowskiego.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, bez wjazdów z posesji.

Odcinek 1/2:

Od północno-wschodniej krawędzi wiaduktu Bora-Komorowskiego do węzła Kowalska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2+3 pasy ruchu, bez wjazdów z posesji, węzły dwupoziomowe.

Odcinek 1/3:

Od węzła Kowalska do skrzyżowania Krzywoustego – Brucknera.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2+3, wjazdy/wyjazdy z centrum handlowego.

Odcinek 1/4:

Od skrzyżowania Krzywoustego – Brucknera do skrzyżowania Brucknera – Toruńska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe, liczne wjazdy/wyjazdy z hurtowni, magazynów, sklepów itp.

Odcinek 1/5:

Od skrzyżowania Brucknera – Toruńska do linii zatrzymania przed/za Mostem Szczytnickim.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe, liczne wjazdy/wyjazdy z posesji.

Odcinek 1/6:

Od linii zatrzymania przed/za Mostem Szczytnickim do skrzyżowania Plac Grunwaldzki – Curii-Skłodowskiej – Piastowska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe, parkowanie wzdłuż ulicy.

Odcinek 1/7:

Od skrzyżowania Plac Grunwaldzki – Curii-Skłodowskiej – Piastowska do północno-wschodniej krawędzi Mostu Grunwaldzkiego.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Ciąg 2: Al. Karkonoska - Wyścigowa.

Odcinek 2/1:

Od pasów włączenia i wyłączenia do Auchan (ul. Francuska – 4 pasy ruchu) do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Al. Karkonoska – Zwycięska (4 pasy ruchu).

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4, wjazd/wyjazd na stację benzynową.

Odcinek 2/2:

Od skrzyżowania Al. Karkonoska – Zwycięska do linii zatrzymania na przejściu dla pieszych przez ul. Wyścigową za/przed skrzyżowaniem Al. Karkonoska – Wyścigowa.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2.

Odcinek 2/3:

Od linii zatrzymania na przejściu dla pieszych przez ul. Wyścigową za/przed skrzyżowaniem Al. Karkonoska – Wyścigowa do południowej krawędzi wiaduktu kolejowego na Wyścigowej.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Ciąg 3. Średzka - Kosmonautów - Lotnicza.

Odcinek 3/1:

Od osi linii kolejowej Wrocław - Legnica do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Średzka – Dolnobrzeska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Odcinek 3/2:

Od linii zatrzymania na skrzyżowaniu Średzka – Dolnobrzeska do osi ul. Jeleniogórskiej na skrzyżowaniu z Kosmonautów.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2, skrzyżowania jednopoziomowe, zabudowa o charakterze wewnątrz miejskim.

Odcinek 3/3:

Od osi ul. Jeleniogórskiej na skrzyżowaniu z Kosmonautów do osi ul. Kamiennogórskiej na skrzyżowaniu z Kosmonautów.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym poza jezdnię, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 3/4:

Od osi ul. Kamiennogórskiej na skrzyżowaniu z Kosmonautów do przejścia dla pieszych przed/za zmianą przekroju z 1x2 na 2x2 na ul. Lotniczej.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym poza jezdnię, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 3/5:

Od krawędzi przejścia dla pieszych przed/za zmianą przekroju z 1x2 na 2x2 na ul. Lotniczej do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Lotnicza – Metalowców.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym poza jezdnię, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Odcinek 3/6:

Od skrzyżowania Lotnicza – Metalowców do skrzyżowania Lotnicza – Milenijna – Legnicka – Na Ostatnim Groszu.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym poza jezdnię, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Ciąg 4: Al. Armii Krajowej – Hallera – Klecińska – Most Milenijny.

Odcinek 4/1:

Od skrzyżowania Armii Krajowej – Borowska do skrzyżowania Armii Krajowej – Wiśniowa – Ślężna.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2.

Odcinek 4/2:

Od skrzyżowania Armii Krajowej – Wiśniowa – Ślężna do skrzyżowania Hallera – Wiśniowa – Powstańców Śląskich.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Odcinek 4/3:

Od skrzyżowania Hallera – Wiśniowa – Powstańców Śląskich do skrzyżowania Hallera – Grabiszyńska – Klecińska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 4/4:

Od skrzyżowania Hallera – Grabiszyńska – Klecińska do skrzyżowania Klecińska – Francuska – Szwajcarska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2.

Odcinek 4/5:

Od skrzyżowania Klecińska – Francuska – Szwajcarska do skrzyżowania Na Ostatnim Groszu – Bystrzycka.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania dwupoziomowe i jednopoziomowe.

Odcinek 4/6:

Od skrzyżowania Na Ostatnim Groszu – Bystrzycka do skrzyżowania Milenijna – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Lotnicza.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x3, skrzyżowania jednopoziomowe, bez wjazdów z posesji.

Odcinek 4/7:

Od skrzyżowania Milenijna – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Lotnicza do skrzyżowania Most Milenijny – Osobowicka (w przeciwnym kierunku druga linia oznaczająca przejazd dla rowerów przez ul. Most Milenijny).

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe, bez wjazdów z posesji.

Ciąg 5: Legnicka.

Odcinek 5/1:

Od skrzyżowania Lotnicza - Milenijna - Legnicka - Na Ostatnim Groszu do skrzyżowania Legnicka – Małopanewska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x3 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym.

Odcinek 5/2:

Od skrzyżowania Legnicka – Małopanewska do skrzyżowania Legnicka – Zachodnia.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x3 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe, bez wjazdów z posesji.

Odcinek 5/3:

Od skrzyżowania Legnicka – Zachodnia do skrzyżowania Legnicka – Plac Strzegomski – Poznańska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x3 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 5/4:

Od skrzyżowania Legnicka – Plac Strzegomski – Poznańska do skrzyżowaniu Legnicka – Podwale (w przeciwnym kierunku początek pasa do lewoskrętu na skrzyżowaniu Legnicka – Rybacka – Nabycińska).

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x3 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Ciąg 6:  Grabiszyńska (odcinek Hallera – Piłsudskiego).

W kierunku północno-wschodnim:

Odcinek 6/1:

Od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Hallera – Grabiszyńska – Klecińska do skrzyżowania Grabiszyńska – Zaporoska – Szpitalna.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Odcinek 6/2:

Od skrzyżowania Grabiszyńska – Zaporoska – Szpitalna do skrzyżowania Piłsudskiego – Grabiszyńska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

W kierunku południowo-zachodnim:

Odcinek 6/2:

Od osi skrzyżowania Grabiszyńska – Prosta do skrzyżowania Grabiszyńska – Zaporoska – Szpitalna.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2 z torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 6/1:

Od skrzyżowania Grabiszyńska – Zaporoska – Szpitalna do skrzyżowania Hallera – Grabiszyńska – Klecińska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe, wjazdy/wyjazdy z posesji.

Ciąg 7: Podwale – Most Sikorskiego.

W kierunku południowym:

Odcinek 7/1:

Od końca przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiełły – Ks. Witolda (1 pas ruchu) do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Podwale – Legnicka (2 pasy ruchu).

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, bez wjazdów z posesji.

Odcinek 7/2:

Od linii zatrzymania na skrzyżowaniu Legnicka – Podwale do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Podwale – Braniborska – Piłsudskiego.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, włączanie i wyłączanie tylko na  ten kierunek.

W kierunku północnym:

Odcinek 7/2:

Od końca przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Podwale – Braniborska – Piłsudskiego (za Pl. Orląt Lwowskich) do linii zatrzymania na skrzyżowaniu Legnicka – Podwale.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, bez wjazdów z posesji..

Odcinek 7/1:

Od końca zanikającego lewego pasa ruchu za skrzyżowaniem Podwale – Legnicka (1 pas ruchu) do  początku przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiełły – Ks. Witolda (1 pas ruchu).

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, bez wjazdów z posesji.

Ciąg 8: Kazimierza Wielkiego – Oławska.

Odcinek 8/1:

Od skrzyżowania Ruska – Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania Kazimierza Wielkiego – Krupnicza.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2+3 pasy ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym.

Odcinek 8/2:

Od skrzyżowania Kazimierza Wielkiego – Krupnicza do skrzyżowania Kazimierza Wielkiego – Szewska – Widok.

Charakterystyka odcinka: przekrój 2+3 pasy ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 8/3:

Od skrzyżowania Kazimierza Wielkiego – Szewska – Widok do skrzyżowania Oławska – Traugutta – plac Grunwaldzki (przez tunel).

Charakterystyka odcinka: przekrój 2+3 z wydzielonym torowiskiem tramwajowym (w tunelu 2x2), skrzyżowania jednopoziomowe.

Ciąg 9: Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Janickiego – Krasińskiego - Ducha Świętego – Piaskowa – Św. Katarzyny - Bł. Czesława – Skargi – Kołłątaja – Kościuszki – Stawowa.

Odcinek 9/1:

Od skrzyżowania Piłsudskiego – Kołłątaja do skrzyżowania Kołłątaja – Podwale.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 9/2:

Od skrzyżowania Kołłątaja – Podwale do skrzyżowania Skargi – Oławska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 9/3:

Od skrzyżowania Skargi – Oławska do skrzyżowania Ducha Świętego – Piaskowa – Grodzka (przez pl. Dominikański, Krasińskiego, Ducha Świętego).

Charakterystyka odcinka: ulica jednokierunkowa, 2 pasy ruchu, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 9/4:

Od skrzyżowania Ducha Świętego – Piaskowa – Grodzka do skrzyżowania Oławska  - Kazimierza Wielkiego.

Charakterystyka odcinka: ulica jednokierunkowa, 2 pasy ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 9/5:

Od skrzyżowania Oławska – Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania Skargi – Podwale.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 9/6:

Od skrzyżowania Skargi – Podwale do skrzyżowania Stawowa – Piłsudskiego (przez ul. Kościuszki, Stawową).

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x4 z wbudowanym torowiskiem tramwajowym (ul. Kościuszki i Stawowa 2 pasy ruchu), skrzyżowania jednopoziomowe.

Ciąg 10: Borowska.

Odcinek 10/1:

Od skrzyżowania Gliniana - Borowska do skrzyżowania Wieczysta – Borowska.

Charakterystyka odcinka: przekrój 1x2, skrzyżowania jednopoziomowe.

Odcinek 10/2:

Od skrzyżowania Wieczysta – Borowska do końca odcinka dwujezdniowego (za skrzyżowaniem Długopolska – Borowska).

Charakterystyka odcinka: przekrój 2x2, skrzyżowania jednopoziomowe.

Badanie wykonane będzie tylko przez osoby zawodowo zajmujące się pomiarami ruchu – pracownicy Biura Inżynierii Transportu i Eutra Krzysztof Rosiek.

CZEŚĆ 2

Wrocławskie Badanie Ruchu 2010.

1. Ankiety w gospodarstwach domowych

Zgodnie z założeniami Zleceniodawcy, badanie przeprowadzone zostanie wśród 2400 gospodarstw domowych, dobranych proporcjonalnie do liczby gospodarstw w rejonach, wytyczonych przez BRW oraz połączonych w większe obszary, po uzgodnieniu z BRW. Propozycje agregacji obszarów podano w załączniku 2.

1.1. Dane o gospodarstwie domowym i osobach.

Do zrealizowania założonej próby w wyznaczonym czasie, przyjęto 5 tur rozdawania i zbierania dzienniczków podróży. W trakcie każdej z tur, ankieterzy Pentor RI docierać będą do gospodarstw domowych w danym rejonie i przeprowadzać wywiad, zbierając następujące informacje:

- liczba osób przypadających na gospodarstwo domowe,

- liczba osób powyżej 6 lat przypadających na gospodarstwo domowe,

- daty urodzenia osób (wiek osób),

- liczba samochodów będąca w dyspozycji gospodarstwa domowego,

- wiek samochodów,

- typy samochodów (prywatne osobowe zarejestrowane na osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, prywatne osobowe inne, służbowe osobowe, służbowe ciężarowe),

- liczbę rowerów będącą w dyspozycji gospodarstwa,

- pojemność silnika samochodu (<1000cm3, 1001-1600cm3, 1601-2000cm3, 2001cm3),

- przebieg miesięczny samochodu/samochodów;

oraz o osobach w nich zamieszkujących:

- płeć,

- posiadanie prawa jazdy,

- posiadanie biletu okresowego (lub korzystanie z biletów jednorazowych) na komunikację miejską/podmiejską/kolejowego, wraz z podaniem jego typu,

- rodzaj biletu okresowego (imienny, na okaziciela, na 2 linie, na wszystkie linie itp.),

- posiadanie uprawnień do ulg na przejazdy komunikacją miejską/podmiejską/ /kolejową, wraz z informacją o rodzaju ulgi,

- rodzaj zatrudnienia (8 rodzajów: uczeń, student, pracownik najemny poza domem, pracownik najemny w domu, pracujący na własny rachunek, emeryt/rencista, bezrobotny, pozostali),

- kondycja fizyczna, (dobry stan zdrowia, przejściowe kłopoty z poruszaniem się, dolegliwości zdrowotne krótkotrwałe, długotrwałe, opieka nad dzieckiem, osoba starsza – dolegliwości związane z wiekiem, inwalida).

1.2. Dzienniczki podróży.

Po przeprowadzeniu wywiadu, ankieterzy pozostawią dzienniczki podróży, dla wszystkich członków gospodarstwa domowego uczęszczających do gimnazjum i starszych (w porozumieniu z BRW ustalono, aby granicą rozdawania dzienniczków nie był wiek - 6 lat, lecz uczniowie szkół gimnazjalnych), w których respondenci mają za zadanie zapisać wszystkie podróże, odbywane pieszo i nie-pieszo w ciągu 1 dnia roboczego i 2 weekendowych, następujących po wizycie ankietera.

Zakres danych w dzienniczku obejmuje:

- miejsca źródeł i celów wykonywanych podróży,

- czas rozpoczęcia i czas zakończenia każdej podróży,

- motywacje podróży (11 następujących motywacji podróży: do domu, do pracy, do szkoły, na wyższą uczelnię, drobne zakupy/usługi, zakupy w centrum handlowym, wypoczynek, rozrywka, sprawy służbowe/interesy, podwożenie, inne),

- sposób podróżowania (pieszo, rowerem, motorem/motocyklem, samochodem osobowym, samochodem dostawczym, samochodem ciężarowym, taksówką, autobusem miejskim, autobusem podmiejskim (strefowym), innym autobusem, tramwajem, pociągiem podmiejskim, kombinacje podróży komunikacją zbiorową np. pociąg-tramwaj, autobus-tramwaj, samochodem osobowym + komunikacją zbiorową, inne),

- czasy dojścia od miejsc rozpoczynania podróży do przystanków (z podziałem na przystanki autobusowe, tramwajowe, kolejowe),

- czasy dojścia od przystanków do miejsc zakończenia podróży (z podziałem na przystanki autobusowe, tramwajowe, kolejowe),

- liczbę przesiadek w podróży środkami komunikacji zbiorowej,

- rozpoznanie przyczyny wykonania lub nie wykonania podróży komunikacją zbiorową,

- przyczyny wykonania lub nie wykonania podróży komunikacją indywidualną,

- przyczyny niewykonania podróży.

W załączniku 3 znajdują się proponowane przez Pentor RI modyfikacje narzędzia, stosowanego w tym etapie projektu.

1.3. Terminy wykonania ankiet.

Zakładamy, że wizyty inicjujące odbywać się będą w poniedziałki (z wyjątkiem 4 maja), gromadzenie dzienniczków zaś – we wtorki po weekendzie, po danym badaniu. Szczegółowy harmonogram badania znajduje się w załączniku 1.

Na potrzeby tego badania pozyskano z Urzędu Miejskiego Wrocławia list przewodni, wyjaśniający zasady realizacji zadania.

Badanie wykonane będzie tylko przez osoby zawodowo zajmujące się badaniami opinii publicznej – pracownicy Pentor RI.

2. Ankietowe badanie ruchu.

Miejsca przeprowadzenia ankiet kierowców, w pobliżu granicy Wrocławia, zostały ustalone i zaakceptowane przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Zamawiającego – BRW i Wykonawcy – BIT.

Na podstawie wyznaczonych i zinwentaryzowanych w terenie miejsc wykonano projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas przeprowadzenia pomiarów ankietowych kierowców i przedstawiono do zaopiniowania, uzgodnienia i zatwierdzenia w następujących jednostkach:

- WRD Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

- WRD Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,

- GDDKiA, Oddział we Wrocławiu,

- DSDiK we Wrocławiu,

- Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,

- ZDiUM we Wrocławiu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

- Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia,

- Wydział Transportu UM Wrocławia.

2.1. Zmiany punktów ankietowych.

W związku z istniejącymi uwarunkowaniami przestrzennymi i niemożliwością wykonania ankiety (brak dobrego miejsca do zatrzymywania pojazdów) wprowadziliśmy – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego - do zaproponowanych w SIWZ punktów pomiaru ankietowego następujące zmiany:

- w związku z niemożliwością wykonania ankiety na ul. Czekoladowej na granicy miasta (bardzo krótki odcinek pomiędzy skrzyżowaniami o intensywnym ruchu pojazdów, z obustronnym chodnikiem i krawężnikami), przeniesiono miejsce wykonywania tegoż badania bliżej centrum miasta (na wysokości ul. Połabian) oraz dołożono dodatkowe badanie na ul. Kwiatkowskiego, tak aby badaniem objąć cały ruch w okolicy Bielan Wrocławskich,

- kosztem powyższej zmiany jest wycofanie punkt Samotworska, z uwagi na zdecydowanie najmniejszy ruch ze wszystkich punktów, z przeprowadzenia pomiaru ankietowego kierowców, pozostawiając dobowe pomiary natężenia ruchu.

- z uwagi na trudności przeprowadzenia pomiaru ankietowego na ul. Strachocińskiej (brak miejsca - łuk drogi, duża ilość skrzyżowań, wjazdów bramowych, przejść dla pieszych) będą wykonane pomiary na wszystkich trzech wlotach na skrzyżowanie Strachocińska – Zielarska, otrzymując tym samym pełną wiedzę na temat samego wlotu Strachocińska.

2.2. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Zakładamy, że pomiary ankietowe będą się odbywać w systemie dzień roboczy – czwartek i następujący po nim weekend (sobota i niedziela) celem sprawnej organizacji i samych pomiarów i ustawiania jednorazowo tymczasowego oznakowania pionowego. Pomiary będą wykonywane w dwóch turach dla dnia roboczego 07:00-11:00 i 14:00-18:00 oraz w godzinach 12:00-16:00 dla dni weekendowych. W jednej serii pomiarowej ankiety będą wykonywane na trzech punktach dwukierunkowych, harmonogram przedstawia się następująco:

- ankiety seria 1 - 15.04 (czwartek) i 17-18.04 (sobota-niedziela)

- punkt 84 - Mokronowska,

- punkt 85 - Żwirki i Wigury,

- punkt 87 - Średzka;

- ankiety seria 2 - 22.04 (czwartek) i 24-25.04 (sobota-niedziela)

- punkt 82 - Karkonowska,

- punkt 83 - Czekoladowa,

- punkt 110 - Kwiatkowskiego;

- ankiety seria 3 - 06.05 (czwartek) i 08-09.05 (sobota-niedziela)

- punkt 76 - Sobieskiego,

- punkt 77 - Kiełczowska,

- punkt 78 - Strachocińska;

- ankiety seria 4 - 20.05 (czwartek) i 22-23.05 (sobota-niedziela)

- punkt 75 - Sułowska,

- punkt 88 - Wilkszyńska,

- punkt 89 - Pęgowska;

- ankiety seria 5 - 27.05 (czwartek) i 29-30.05 (sobota-niedziela)

- punkt 79 - Opolska,

- punkt 80 - Buforowa,

- punkt 81 - Grota-Roweckiego.

2.3. Metoda wykonywania.

Policjant WRD Komendy Miejskiej Policji, kieruje odpowiednią ilość pojazdów (nie więcej niż ilość ankieterów na punkcie pomiarowym), na miejsce wyznaczone do ankietowania. Ankieter podchodząc od strony pasażera (względy bezpieczeństwa) po krótkim wstępie zadaje pytania, zbierając następujące informacje:

- miejsca źródła i celu wykonywanej podróży,

- motywację podróży (11 następujących motywacji podróży: do domu, do pracy, do szkoły, na wyższą uczelnię, drobne zakupy/usługi, zakupy w centrum handlowym, wypoczynek, rozrywka, sprawy służbowe/interesy, podwożenie, inne),

- częstotliwość wykonywanej podróży,

- sposób jazdy tranzytem przez miasto (tylko na kierunkach wylotowych i dla pojazdów będących w tranzycie);

oraz uzupełnia o poniższe dane:

- typ pojazdu,

- liczba osób w pojeździe,

- kraj pochodzenia pojazdu,

- miejsce rejestracji pojazdu.

Równocześnie będzie wykonywany dobowy pomiar natężenia ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej (rowery, motocykle/motory, samochody osobowe, samochody osobowe z przyczepami, samochody dostawcze, minibusy, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami, samochody ciężarowe z naczepami, autobusy, inne).

Badanie wykonane będzie zarówno przez osoby zawodowo zajmujące się pomiarami ruchu lub badaniami opinii publicznej, Biuro Inżynierii Transportu (przygotowanie, nadzór i oznakowanie), Pentor RI (brygadziści punktu pomiarowego) Eutra Krzysztof Rosiek (natężenie ruchu), jak i przez osoby zatrudnione i przeszkolone do wykonania ankiety.

3. Pomiar natężeń ruchu pojazdów.

3.1. Zmiany punktów pomiaru natężenia ruchu.

Zmiany są spowodowane przeniesieniem punktów ankietowych, o czym mowa powyżej i przedstawiają się następująco:

- pomiar na ul. Czekoladowej zostaje przeniesiony w stronę miasta (na wysokości ul. Połabian),

- dodatkowo zostanie wykonany dobowy pomiar na ul. Kwiatkowskiego – punkt 110.

3.2. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Miejscami wykonywania pomiarów są przekroje lub skrzyżowania zawarte w tablicy 9 (dni robocze) oraz w tablicy 19 (dni weekendowe) załącznika do umowy nr BRW.I.1163/9/2009, a harmonogram przedstawia się następująco:

- 14.04 (środa) - przekroje na kordonie Wrocławia – 6 h (poz. 90-102 z tabl. 9);

- 20.04 (wtorek) - przekroje nr 33 i 37, skrzyżowania nr 41 i 44;

- 21.04 (środa) - 14 przekrojów tożsamych z weekendowymi (patrz tabl. 19);

- 24-25.04 (sobota-niedziela) -14 przekrojów weekendowych (z tabl. 19) tych samych co pomiar wykonywany w środę 21.04;

- 27-29.04 (wtorek-czwartek)	- 35 przekrojów (z tabl. 9);

- 05.05 (środa) - pozostałe 4 przekroje tożsame z weekendowymi (patrz tabl. 19), przekrój nr 31; skrzyżowania nr 39, 40, 42 i 43;

- 06.05 (czwartek) - następne 10 przekrojów (z tabl. 9);

- 08-09.05 (sobota-niedziela)	- pozostałe 4 przekroje weekendowe (z tabl. 19) te same co pomiar wykonywany w środę 05.05;

- 09-10.06 (środa-czwartek) - reszta 25 przekrojów (z tabl. 9).

Na trzech przekrojach będzie wykonany pomiar ruchu rowerowego (przez 6 godzin) w sprzyjających warunkach atmosferycznych (bez dużych opadów, ulew itp.).

Pomiar 6-godzinny będzie wykonywany w szczycie porannym (06:30-09:30) i popołudniowym (14:00-17:00), natomiast pomiar 18-godzinny jest uzupełnieniem godzinowym do pomiaru dobowego z pomiarów na skrzyżowaniach.

3.3. Metoda wykonywania pomiarów.

Pomiar natężenia ruchu będzie wykonany metodą zapisu video za pomocą zainstalowanych rejestratorów ruch, a następnie obraz będzie przetwarzany do uzyskania struktury godzinowej, kierunkowej i rodzajowej. Na punktach pomiaru natężenia rowerów pomiar zostanie przeprowadzony metodami ręcznymi zapisu.

Badanie wykonane będzie przez osoby zawodowo zajmujące się pomiarami ruchu – firma Eutra Krzysztof Rosiek (natężenie ruchu pojazdów) oraz przez zatrudnionych obserwatorów przez Biuro Inżynierii Transportu (natężenie ruchu rowerów).

4. Pomiar liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej.

4.1. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Miejscami wykonywania pomiarów są przekroje zawarte w tablicy 18 (dni robocze) oraz w tablicy 19 (dni weekendowe) załącznika do umowy nr BRW.I.1163/9/2009, a harmonogram przedstawia się następująco:

- 13-15.04 (wtorek-czwartek) - przekroje 201-280 i 289-299 (z tabl. 18);

- 17-18.04 (sobota-niedziela) - 18 przekrojów weekendowych (z tabl. 19).

- pomiar liczby pasażerów na liniach kolei regionalnej i podmiejskiej będzie połączony z badaniem ankietowym i jest w trakcie ustalania z przewoźnikami kolejowymi (wstępny termin wyznaczono na maj 2010 roku).

Pomiar będzie wykonywany z uwzględnieniem szczytu porannego (w godzinach 06:30-08:30) oraz popołudniowego (14:00-18:00) dla dnia powszedniego oraz w godzinach 12:00-16:00 dla dni weekendowych.

Uwaga! W celu odróżnienia numeracji dla pomiarów natężenia ruchu pojazdów od pomiarów napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej, przyjęto dla pomiarów napełnień numerację z tablicy 18 powiększoną o 200 (zmiana numeracji z 1 na 201, z 89 na 289, itd.).

4.2. Metoda wykonywania pomiarów.

Pomiar liczby pasażerów w autobusach i tramwajach będzie się odbywał metodą obserwacji pojazdu z zewnątrz, która polega na wzrokowej ocenie stopnia napełnienia w dziewięciostopniowej skali:

0 – brak pasażerów,

1 – kilku pasażerów,

2 – zajęta połowa miejsc siedzących,

3 – zajęte miejsca siedzące,

4 – zajęta część miejsc stojących (prześwity między ludźmi na szerokość okna),

5 – zajęta część miejsc stojących (bez prześwitów szerokości okna),

6 – brak prześwitów między ludźmi (pasażerowie nie przylegają do siebie),

7 – brak prześwitów między ludźmi (nie ma wolnych miejsc pomiędzy stojącymi),

8 – brak ruchu, „plecy na drzwiach”,

9 – tylko na przystankach, nie wszyscy pasażerowie wsiedli (świadoma rezygnacja),

oraz wartości pośrednie oznaczane + (plus), - (minus), umożliwiające dokładniejszą ocenę napełnienia przez obserwatora.

Obserwator odnotowuje ponadto numer linii, jej kierunek, godzinę przejazdu oraz numer inwentarzowy. Na podstawie typu pojazdu (na podstawie numeru inwentarzowego) i skali napełnienia wyznacza się rzeczywistą liczbę pasażerów podróżujących danym środkiem transportu.

Dla pojazdów, dla których niemożliwe jest spisanie numeru inwentarzowego (jego brak, niezidentyfikowany przewoźnik, przewoźnik o małej liczbie a dużej różnorodności posiadanych pojazdów, etc.) odnotowywana jest rzeczywista liczba pasażerów wraz  kierunkiem i godziną przejazdu.

Pomiar liczby pasażerów w pociągach odbędzie się w łączności z badaniem ankietowym. Po ostatniej stacji/przystanku we Wrocławiu a przed pierwszą poza Wrocławiem nastąpi przejście pomiarowych z dwóch krańców pociągu i przeliczenie wszystkich pasażerów (w krótkich pociągach – autobusach szynowych – możliwe jest ograniczenie obserwatorów do jednego, a w dłuższych możliwe jest zwiększenie ilości obserwatorów). Analogicznie sytuacja wygląda dla kierunku odwrotnego – pomiar ilościowy jest wykonywany na odcinku pomiędzy ostatnią stacją/przystankiem przed Wrocławiem, a pierwszą we Wrocławiu. Obserwator odnotowuje ponadto kierunek poruszania się pociągu (relację) oraz godzinę przejazdu.

Badanie (komunikacja tramwajowa i autobusowa – BIT, komunikacja kolejowa – Pentor) wykonane będzie przez osoby zatrudnione i przeszkolone do wykonania pomiarów napełnień, nadzorowane przez brygadzistów wykonujących na stałe pomiary napełnień komunikacji zbiorowej (pomiary na sieci komunikacji zbiorowej w Poznaniu).

5. Pomiar liczby pasażerów korzystających ze stacji kolejowych i dworców autobusowych.

5.1. Miejsce i daty wykonywania badań.

Ankieterzy dokonają zliczenia liczby osób wsiadających i wysiadających ze wszystkich pociągów/autobusów w dniu powszednim, w godz. 6.00-22.00 na 15 dworcach kolejowych i 2 dworcach autobusowych.

Wstępnie wyznaczoną datą pomiaru jest 12 maja 2010 r.

5.2. Metodologia.

Na potrzeby projektu opracowano bazę pociągów zatrzymujących się danego dnia na Dworcu Głównym PKP oraz obu dworcach autobusowych (Centralny i Nadodrze). Informacje te zostaną uzupełnione o grafiki dla pozostałych stacji PKP. Na podstawie tych danych ustalono liczbę zespołów ankieterskich, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia pomiaru oraz.

Ustalono, że pomiar realizowany będzie przy wejściach na perony, albowiem jest to jedyne rozwiązanie, zapewniające precyzyjne zliczenie zarówno osób wsiadających (wchodzących) jak i wysiadających (wychodzących) z pojazdów komunikacji zbiorowej – ilość osób znajdujących się na peronie (m.in. odprowadzający, odbierający), a nie wykonujących podróży jest znikoma (na peronach nie ma zasadniczo innych celów ruchotwórczych) i nie zachwieje wyników badania.

Zliczanie odbywać się będzie mechanicznie, przy zastosowaniu liczników osób; po każdym pomiarze wyniki poszczególnych liczników będą sumowane i zapisywane w karcie pomiarowej.

Dla zapewnienia rzetelności pracy ankieterów, prowadzone będą wyrywkowe kontrole poszczególnych zespołów, przyjęto też kary finansowe za niedopełnienie obowiązków.

Badanie wykonane będzie przez osoby zatrudnione przez Pentor RI i przeszkolone do wykonania pomiarów ilościowych, nadzorowane przez brygadzistów.

6. Ankiety pasażerów komunikacji zbiorowej na kordonie miasta.

6.1. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Miejscami wykonywania pomiarów są przekroje zawarte w tablicy 17 (pośrednio również w tablicy 18) załącznika do umowy nr BRW.I.1163/9/2009, a szczegółowy harmonogram będzie możliwy do przedstawienia po pomiarach napełnień wykonany przez Biuro Inżynierii Transportu z uwzględnieniem następujących założeń:

- dni badania na poszczególnych liniach będą tożsame z dniami pomiarów napełnień, realizowanych przez BIT (tzn. pomiar napełnienia w środę to ankieta również w środę);

- dni badania ankietowego w weekend pozostają niezmienione;

- badania w pociągach będą wykonywane w łączności z pomiarami ilości osób podróżujących i wykonywane niezależnie od pomiarów w autobusach;

- wstępny termin wykonywania badanie wyznaczono na miesiąc maj 2010 r. (kolejno na poszczególnych kierunkach wylotowych z Wrocławia).

Pomiar będzie wykonywany z uwzględnieniem szczytu porannego (w godzinach 06:30-08:30) oraz popołudniowego (14:00-18:00) dla dnia powszedniego oraz w godzinach 12:00-16:00 dla dni weekendowych.

6.2. Metoda wykonywania pomiarów.

Ankieterzy przeprowadzą krótkie wywiady z pasażerami określonych linii autobusowych (zarówno MPK, jak i prywatnych przewoźników) oraz pasażerów pociągów podmiejskich, kursujących na obrzeżach miasta – przekraczających granice Wrocławia. Zgodnie z założeniami Zleceniodawcy, w trakcie wywiadu ankieterzy mają za zadanie:

- zidentyfikować źródło i cel podróży, z podaniem nazwy i numeru ulicy (ewentualnie najbliższego skrzyżowania) w przypadku, gdy Wrocław jest celem lub źródłem podróży, natomiast w przypadku innych miejscowości z podaniem nazwy gminy;

- zidentyfikować motywacje podróży (w podziale na 11 motywacji: do domu, do pracy, sprawy służbowe/interesy, do szkoły, na wyższą uczelnię, drobne zakupy/usługi, do centrum handlowego, wypoczynek, rozrywka, podwożenie, inne);

- zidentyfikować częstotliwości wykonywania podróży na badanej trasie z daną motywacją (codziennie, kilka razy w tygodniu, rzadziej);

- zidentyfikować rodzaj biletu, z którego korzysta pasażer (w podziale na co najmniej 3 typy: jednorazowy, okresowy , aglomeracyjny);

- zidentyfikować czy pasażer korzysta z biletu ulgowego czy normalnego wraz z podaniem rodzaju ulgi.

Ustalono, że ankieterzy pracować będą wewnątrz pojazdów, niezależnie od osób, kontrolujących bilety w autobusach. Będą natomiast wyraźnie oznaczeni, aby pasażerowie jednoznacznie mogli określić, kim jest osoba, zapraszająca ich do badania. Na potrzeby badania pozyskano od BRW list polecający, z którym zwrócono się do przewoźników, realizujących połączenia autobusowe na badanych liniach.

Dla linii kolejowych ustalono, że ankieterzy pracować będą w towarzystwie kontrolerów biletów i dlatego też pozyskano od BRW list polecający, z którym zwrócono się do odpowiednich spółek PKP, w celu uzyskania zgody na realizację projektu.

Badanie wykonane będzie zarówno przez osoby zawodowo zajmujące się badaniami opinii publicznej jak również przez osoby zatrudnione przez Pentor RI i przeszkolone do wykonania ankiet, nadzorowane przez brygadzistów.

7. Pomiary i badanie ankietowe klientów centrów handlowych.

7.1. Zmiany metody wykonywania pomiarów ilościowych.

Zmiany są spowodowane lepszym odwzorowaniem zaistniałej podróży klientów centrów handlowych, którzy są jednocześnie pasażerami komunikacji zbiorowej, gdyż w centrach handlowych położonych w centrum lub w śródmieściu występuje duża ilość przystanków komunikacji publicznej, z których pasażerowie docierają do CH, a jednocześnie trudno będzie określić czy osoba wysiadająca (a tym bardziej wsiadająca) będzie (była) klientem CH. W związku z tym zaproponowano następujące rozwiązanie:

- zrezygnowano z pomiarów osób dochodzących/wychodzących od przystanków transportu zbiorowego,

- w zamian zostaną przeliczeni – przy każdym wejściu/wyjściu – wszyscy klienci CH,

- ankieta zostanie wykonana w pobliżu każdego wejścia i z nim związana,

- pomiar pojazdów wjeżdżających na parking CH będzie również zawierał ilość osób podróżujących wraz z kierowcą.

7.2. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Miejscami wykonywania pomiarów będą przekroje wjazdowe i/lub wyjazdowe (pojazdy) do 6 centrów handlowych wytypowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz wejścia i pobliże wejść (ilości i ankiety) do tychże centrów handlowych.

Wstępnie planujemy wykonanie badania na weekendy 15/16, 22/23, 29/30. maja lub 12/13. czerwca, dokładna data będzie ustalona z dyrekcjami CH, które wyrażą zgodę na udział w badaniach – chcielibyśmy zrobić badania we wszystkich centrach w jeden weekend.

Pomiar będzie wykonywany w godzinach 12:00-16:00 w weekend.

7.3. Metoda wykonywania pomiarów.

W związku ze zmianą metodologii, badanie będzie składało się z następujących elementów:

- pomiar ilościowy wszystkich klientów wchodzących do CH,

- pomiar ilościowy wszystkich klientów wychodzących z CH,

- pomiar ilościowy wszystkich pojazdów wjeżdżających na parking CH wraz z pomierzeniem ilości osób podróżujących razem z kierowcą,

- pomiar ilościowy wszystkich pojazdów wyjeżdżających z parkingu CH,

- ankieta na losowo wybranej grupie respondentów.

Do wytypowanych i zaakceptowanych centrów handlowych Pentor RI zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację projektu. Prośba ta będzie wsparta listem polecającym, przygotowanym przez BRW. W sytuacji, gdy dane centrum nie wyrazi zgody na realizację badania, podjęta zostanie – w konsultacji z Zamawiającym – próba włączenia do badania innego centrum.

Zadaniem Pentor RI jest przeprowadzenie badania ankietowego losowo dobranych osobach wchodzących do centrum handlowego, w ramach których należy:

- zidentyfikować źródło i cel podróży, z podaniem nazwy i numeru ulicy (ewentualnie najbliższego skrzyżowania) w przypadku gdy Wrocław jest celem lub źródłem podróży, natomiast w przypadku innych miejscowości z podaniem nazwy gminy;

- zidentyfikować motywację podróży (należy zidentyfikować główny powód wykonania podróży oraz dodatkowe przyczyny: zakupy w hipermarkecie, zakupy i usługi w galerii handlowej, kino, inne);

- zidentyfikować sposób podróży do centrum handlowego (komunikacja indywidualna, zbiorowa: autobus czy tramwaj z podaniem numeru linii, rower, dojście piesze, inne);

- zidentyfikować częstotliwości wykonywania badanej podróży (kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, sporadycznie, inne).

Ankieta zostanie wykonana w pobliżu każdego wejścia, tak aby wykonaną próbę losową można było rozszerzyć do wszystkich klientów korzystających z danego wejścia (w tym przy wejściach z parkingów wielopoziomowych).

W załączniku 4 znajduje się wstępna lista centrów handlowych, z których będą wybrane, a następnie zaakceptowane przez BRW 6 przeznaczonych do badania.

Badanie wykonane będzie przez osoby zatrudnione i przeszkolone do wykonania ankiety (Pentor RI), a pomiary ilościowe będą wykonywać osoby zatrudnione przez Biuro Inżynierii Transportu, nadzorowane przez brygadzistów posiadających praktykę w pomiarach natężenia ruchu pojazdów.

8. Pomiary i badanie ankietowe imprezy masowej.

8.1. Miejsce i daty wykonywania pomiarów.

Miejsca (obszar) wykonywania pomiarów będą ustalone po wybraniu imprezy masowej, co równoznaczne będzie z datą badania (tydzień wcześniej odbędą się badania w stanie „przed”). Wielkość obszaru i przystanki komunikacji zbiorowej publicznej będą dostosowane do obiektu (Hala Stulecia, Hala Orbita, Stadion Olimpijski, Stadion WKS Śląsk Wrocław, etc.) lub pleneru (Wyspa Słodowa, Wyspa Piaskowa) i charakteru imprezy masowej. W zależności od wybranej imprezy masowej pomiar rozpocznie się od 1 do 3 godzin przed planowym rozpoczęciem imprezy masowej i zakończy się około 1 godziny po rozpoczęciu imprezy masowej (w stanie „podczas” dodatkowo wykonany będzie pomiar przeprowadzony około 1 godziny po zakończeniu imprezy masowej).

8.2. Metoda wykonywania pomiarów.

Odbędą się dwie tury pomiarowe w stanie „przed” imprezą masową i w stanie „podczas” imprezy masowej.

Badanie w stanie „przed” imprezą masową będzie się składało z następujących elementów:

- pomiar ilościowy pasażerów wychodzących i wchodzących do pojazdów komunikacji zbiorowej na wytypowanych przystankach związanych z miejscem odbywania imprezy masowej wraz z odnotowaniem godziny kursu, numeru linii i jej kierunku,

- pomiar zajętości miejsc parkingowych i postojowych na obszarze związanym z miejscem odbywania imprezy masowej (w regularnych odstępach czasowych, np. co 20 lub 30 minut).

Badanie w stanie „podczas” imprezy masowej będzie się składało z następujących elementów:

- pomiar ilościowy pasażerów wychodzących i wchodzących do pojazdów komunikacji zbiorowej na wytypowanych przystankach związanych z miejscem odbywania imprezy masowej wraz z odnotowaniem godziny kursu, numeru linii i jej kierunku,

- ankieta wybranych uczestników imprezy masowej,

- pomiar ilościowy uczestników imprezy masowej,

- pomiar zajętości miejsc parkingowych i postojowych na obszarze związanym z miejscem odbywania imprezy masowej (w regularnych odstępach czasowych, np. co 20 lub 30 minut).

W trakcie badania ankietowego na losowo dobranych osobach wchodzących na imprezę masową należy zidentyfikować:

- źródło podróży, z podaniem nazwy i numeru ulicy (ewentualnie najbliższego skrzyżowania) w przypadku, gdy Wrocław jest źródłem podróży, natomiast w przypadku innych miejscowości z podaniem nazwy gminy;

- zidentyfikować sposób dotarcia na imprezę masową (komunikacja indywidualna, zbiorowa: autobus czy tramwaj z podaniem numeru linii, rower, dojście piesze, inne).

Po wytypowaniu i zaakceptowaniu imprezy masowej Biuro Inżynierii Transportu zwróci się z prośbą do Organizatora o wyrażenie zgody na realizację projektu. W sytuacji, gdy dany Organizator nie wyrazi zgody na realizację badania, nastąpi – w konsultacji z Zamawiającym – zmiana imprezy masowej.

W załączniku 5 znajdują się proponowane imprezy masowe organizowane do końca czerwca 2010 roku dostarczone przez BRW.

Badanie wykonane będzie przez osoby zatrudnione i przeszkolone do wykonania ankiety, a pomiary ilościowe i parkowania będą wykonywać osoby zatrudnione przez Biuro Inżynierii Transportu.

9. Oceny i preferencje mieszkańców.

Ocenie i preferencjom będą poddane następujące tematy:

- komunikacja zbiorowa,

- komunikacja indywidualna,

- modernizacja i rozwój transportu zbiorowego,

- system tras rowerowych,

- polityka transportowa.

9.1. Badanie ocen i preferencji dotyczących komunikacji zbiorowej.

Ocena komunikacji zbiorowej będzie zawierała następujące elementy:

- ceny biletów,

- czas podróżowania,

- czas oczekiwania na przystankach,

- konieczność przesiadania się,

- konieczność przechodzenia między przystankami przy przesiadaniu się,

- punktualność kursowania,

- niezawodność funkcjonowania,

- częstotliwość kursowania,

- zatłoczenia pojazdów,

- standard wyposażenia przystanków,

- jakość taboru,

- czystość przystanków i taboru,

- obsługa przez personel,

- komfort przejazdu,

- dostęp do informacji o przebiegu linii i rozkładach jazdy, zmianach i awariach,

- bezpieczeństwo osobiste,

- lokalizacja przystanków,

- wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe,

- „podwójne” przystanki,

- organizacja linii komunikacyjnych.

9.2. Badanie ocen i preferencji dotyczących systemu komunikacji indywidualnej.

Ocena komunikacji indywidualnej będzie zawierała następujące elementy:

- zatłoczenie ulic,

- bezpieczeństwo jazdy,

- bezpieczeństwo osobiste,

- warunki parkowania,

- sposób organizacji i zarządzania ruchem,

- warunki ruchu pieszego,

- remonty ulic,

- budowa nowych tras obwodowych,

- budowa mostów,

- ograniczenie ruchu samochodowego w centrum.

9.3. Badanie preferencji dotyczących modernizacji i rozwoju transportu zbiorowego.

Badanie preferencji w sprawie modernizacji i rozwoju transportu zbiorowego będzie zawierało następujące elementy:

- modernizacja tras tramwajowych,

- rozbudowa systemu tramwajowego o nowe trasy,

- modernizacja linii kolei podmiejskiej,

- wydzielenie pasów autobusowych,

- budowa parkingów typu Park&Ride,

- priorytet dla autobusów i tramwajów w sygnalizacji świetlnej.

9.4. Badanie ocen i preferencji dotyczących systemu tras rowerowych.

Ocena tras rowerowych będzie zawierała następujące elementy:

- układ tras rowerowych,

- warunki ruchu,

- bezpieczeństwo jazdy,

- dostępność miejsc do parkowania,

- stan techniczny tras i ich oznakowanie,

- remonty istniejących tras,

- budowa nowych tras,

- rozbudowa parkingów typu Bike&Ride,

- uruchomienie wypożyczalni rowerów.

9.5 . Ocena polityki transportowej miasta.

Ocena polityki transportowej miasta będzie zawierała następujące elementy:

- uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej względem samochodów w Śródmieściu,

- uprzywilejowanie pieszych i rowerzystów względem samochodów w Śródmieściu,

- system płatnego parkowania (w tym rozszerzenie, kontrola, likwidacja, zmiana w sposobie korzystania z samochodu).

9.6. Terminy wykonania badania.

Badanie będzie wykonane w łączności z badaniem osób w gospodarstwie domowym, a więc i w terminach wykazanych tamże (patrz punkt 1 w części 2).

W załączniku 6 znajdują się proponowane przez Pentor RI modyfikacje narzędzia, stosowanego w tym etapie projektu.

Badanie wykonane będzie tylko przez osoby zawodowo zajmujące się badaniami opinii publicznej – pracownicy Pentor RI.

10. Ruch towarowy wewnątrz miasta.

Zgodnie z założeniami Zleceniodawcy, badaniem objętych zostanie 1100 kierowców samochodów dostawczych i ciężarowych; badanie przeprowadzone będzie z wykorzystaniem dzienniczka podróży.

10.1. Dane o firmie i taborze.

Do zrealizowania założonej próby w wyznaczonym czasie, przyjęto 5 tur rozdawania i zbierania dzienniczków podróży. W trakcie każdej z tur, ankieterzy Pentor RI docierać będą do firm transportowych i przeprowadzać wywiad, zbierając następujące informacje:

- typ firmy,

- typy przewożonych ładunków,

- branża firmy,

- liczba samochodów dostawczych i ciężarowych będących do dyspozycji firmy,

- rodzaj pojazdów,

- wiek samochodów,

- pojemność silnika samochodów,

- przebieg miesięczny samochodów,

- dopuszczalna masa całkowita,

- przyczyna nie wykorzystania samochodu.

10.2. Dzienniczki podróży.

Po przeprowadzeniu wywiadu, ankieterzy pozostawią dzienniczki podróży, dla wszystkich samochodów będących w dyspozycji firmy, w których kierowcy i/lub dyspozytorzy zapisywać będą wszystkie podróże, odbywane przy pomocy „ankietowanego” pojazdu w ciągu 1 dnia roboczego, następującego po wizycie ankietera.

Zakres danych w dzienniczku obejmuje:

- miejsca źródeł i celów wykonywanych podróży,

- czas rozpoczęcia i czas zakończenia każdej podróży,

- motywacje rozpoczęcia i zakończenia podróży: (miejsce załadunku, miejsce wyładunku, baza, serwis/stacja benzynowa, inne),

- rodzaj przewożonego towaru (spożywcze, budowlane, chemiczne, inne, bez towaru),

- przewożenie „innych” towarów (niebezpieczne, wielkogabarytowe, szybko psujące się, żadne z wymienionych).

10.3. Terminy wykonania ankiet.

Założono, że rozdawanie i gromadzenie dzienniczków prowadzone będzie w każdy poniedziałek i wtorek w okresie 04.05-19.06.

Na potrzeby badania opracowano bazę firm transportowych oraz zakładów przemysłowych i przetwórczych, które posiadać mogą własną flotę samochodów dostawczych i ciężarowych. Uwzględniono również firmy zaproponowane przez Biuro Rozwoju Wrocławia, a zapisane w załączniku 4 Załącznika do Umowy nr BRW.I.1163/9/2009. Przed rozpoczęciem zasadniczej części badania, wylosowane firmy poddane zostaną weryfikacji pod kątem spełniania cech, założonych przez Zleceniodawcę.

Na potrzeby tego badania pozyskano z Urzędu Miejskiego Wrocławia list przewodni, wyjaśniający zasady realizacji zadania.

Badanie wykonane będzie tylko przez osoby zawodowo zajmujące się badaniami opinii publicznej – pracownicy Pentor RI.

11. Zakres pozostałych czynności, podjętych w ramach „WROCŁAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2010”

11.1. Promocja KBR WROCŁAW 2010

W celu umożliwienia przeprowadzenia – wskazanych przez Zamawiającego – działań promocyjnych, skontaktowano się z Biurem Prasowym Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pracownikom Biura Prasowego przedstawiono następujące dokumenty:

- charakterystyka poszczególnych elementów projektu (opis metody, sposobu dotarcia do respondentów, zasad realizacji),

- harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

Uzgodniono, że Biuro Prasowe UM zapozna się z dostarczonymi danymi i opracuje strategię informacji i promocji projektu, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i kanałów komunikacji.

11.2. Szkolenie ankieterów i pomiarowych.

Ustalono termin pierwszego szkolenia ankieterów, wprowadzającego w zasady realizacji badania ankietowego kierowców. Szkolenie odbędzie się 12 maja 2010 r. w siedzibie Pentor RI, a prowadzić je będą pracownicy BIT i Pentor RI. Wstępnie ustalono datę szkolenia pomiarowych, którzy będą uczestniczyć w pomiarach napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej. Szkolenie będzie się składało z dwóch części, teoretycznej i praktycznej.

Kolejne szkolenia organizowane będą cyklicznie, w miarę zbliżania się kolejnych etapów projektu.

11.3. Organizacja punktów pomiarowych.

Trwa weryfikacja (dokładne ustalanie) punktów pomiarowych z uwzględnieniem metody pomiarów natężenia ruchu – rejestratory ruchu. Badane są miejsca pomiaru z możliwością zamontowania rejestratorów ruchu w taki sposób, aby montaż odbywał się bez utrudnień w ruchu, a jednocześnie obraz z kamery zawierał wszystkie niezbędne elementy przekroju drogowego lub ulicznego potrzebne do prawidłowej oceny natężenia ruchu drogowego.

Kończy się również proces wyłaniania firmy, która zajmie się ustawianiem i demontażem znaków drogowych według projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ankiet kierowców na wlotach drogowych miasta Wrocławia.

W załączniku 7 znajduje się lista utrudnień (zamknięcia, remonty, przebudowy ulic, objazdy), których należy się spodziewać do końca czerwca 2010 roku.

ZAŁĄCZNIK 1 – PROPOZYCJA HARMONOGRAMU POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW BADANIA

| Miesiąc |  | marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dzień miesiąca |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dzień tygodnia |  | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt |
| badanie | ciągi drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badanie | ankietowe badanie kierowców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 18 | 18 |  |  |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| pomiar | natężenie ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomiar | napełnienia pojazdów k. z. (T/A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 37 |  | 21 | 21 |  | 37 | 37 | 37 |  | 21 | 21 |  |  |  |  |  |
| miesiąc |  | maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dzień miesiąca |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| dzień tygodnia |  | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn | wt | śr | cz | pt | so | ni | pn |  |
| badanie | ciągi drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| badanie | ankiety gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
| badanie | ankietowe badanie kierowców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 | 18 |  |  |  | 21 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomiar | natężenie ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomiar | napełnienia pojazdów k. z. (kolej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |
| pomiar | pomiar na stacjach i dworcach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badanie | ankiety pasażerów k. z. (kolej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |
| badanie | ankiety pasażerów k. z. (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 18 | 18 |  | 24 | 24 | 24 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| badanie | centra handlowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba obserwatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
| badanie | ruch towarowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba ankieterów |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | terminy badania na ciągach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy rozdawania dzienniczków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy wypełniania dzienniczków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy zbierania dzienniczków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy ankietowania kierowców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy pomiarów natężenia ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy pomiarów napełnienia k. z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | termin pomiaru na stacjach/dworcach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy ankietowania pasażerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy badania w centrach handlowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terminy rezerwowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK 2 – PROPOZYCJA POGRUPOWANIA REJONÓW DO ANKIETOWANIA

W celu losowania gospodarstw domowych, 309 rejonów komunikacyjnych wewnątrz Wrocławia pogrupowano w większe rejony według następującego klucza:

- rejon 17 dołączony do rejonu 4,

- rejon 18 dołączony do rejonu 19,

- rejon 21 dołączony do rejonu 64,

- rejony 42 i 45 dołączone do rejonu 47,

- rejon 43 dołączony do rejonu 39,

- rejon 63 dołączony do rejonu 60,

- rejon 67 dołączony do rejonu 140,

- rejon 69 dołączony do rejonu 20,

- rejon 70 dołączony do rejonu 71,

- rejon 72 dołączony do rejonu 73,

- rejon 75 dołączony do rejonu 76,

- rejon 79 dołączony do rejonu 80,

- rejony 87 i 89 dołączone do rejonu 88,

- rejon 91 dołączony do rejonu 90,

- rejon 102 dołączony do rejonu 101,

- połączone rejony 103, 104 i 109,

- rejon 105 dołączony do rejonu 107,

- rejony 113 i 117 dołączone do rejonu 116,

- rejon 119 dołączony do rejonu 118,

- rejon 121 dołączony do rejonu 120,

- rejony 122, 159 i 160 dołączone do rejonu 161,

- rejon 123 dołączony do rejonu 124,

- rejon 133 dołączony do rejonu 132,

- rejon 137 dołączony do rejonu 138,

- rejon 142 dołączony do rejonu 141,

- rejony 148 i 151 dołączone do rejonu 149,

- rejon 153 dołączony do rejonu 152,

- rejon 156 dołączony do rejonu 155,

- rejon 163 dołączony do rejonu 168,

- rejon 167 dołączony do rejonu 166,

- rejon 169 dołączony do rejonu 171,

- rejon 170 dołączony do rejonu 174,

- rejony 183 i 184 dołączone do rejonu 179,

- rejon 193 dołączony do rejonu 191,

- rejony 196 i 197 dołączone do rejonu 195,

- rejon 199 dołączony do rejonu 200,

- rejon 204 dołączony do rejonu 214,

- rejon 209 dołączony do rejonu 210,

- rejon 212 dołączony do rejonu 211,

- połączone rejony 217, 218, 219 i 220,

- rejon 226 dołączony do rejonu 227,

- połączone rejony 230, 231, 232 i 233,

- rejony 236, 237, 238, 239 i 241 dołączone do rejonu 240,

- rejony 242, 243 i 244 dołączone do rejonu 235,

- rejon 246 dołączony do rejonu 245,

- rejon 257 dołączony do rejonu 256,

- rejon 258 dołączony do rejonu 255,

- rejony 266 i 267 dołączone do rejonu 268,

- rejon 271 dołączony do rejonu 270,

- rejony 272, 273 i 274 dołączone do rejonu 71,

- rejony 275, 277 i 278 dołączone do rejonu 276,

- rejony 280, 281 i 284 dołączone do rejonu 283,

- rejon 287 dołączony do rejonu 286,

- rejon 288 dołączony do rejonu 285,

- rejony 289 i 292 dołączone do rejonu 291,

- rejon 294 dołączony do rejonu 293,

- rejon 296 dołączony do rejonu 297,

- rejon 304 dołączony do rejonu 301,

- rejony 308 i 309 dołączone do rejonu 307,

- rejon 310 dołączony do rejonu 311,

- rejon 314 dołączony do rejonu 313,

- połączone rejony 318, 319, 320, 321, 322 i 323,

- pozostałe bez zmian, w tym zerowe.

ZAŁĄCZNIK 3 – PROPOZYCJE MODYFIKACJI NARZĘDZIA DO BADANIA ANKIETOWEGO GOSPODARSTW DOMOWYCH

A. Informacje o gospodarstwie (wypełnia ankieter):

  - W bloku „Informacje o wykorzystywanych samochodach przez osoby z gospodarstwa domowego”:

    - Wprowadzić wyjaśnienie (np. w instrukcji dla ankietera), co oznacza słowo „wykorzystywane” – czy oznacza ono inne samochody, niż opisane wcześniej jako „w dyspozycji gospodarstwa domowego”

    - Wprowadzić możliwość zaznaczenia odnośnie każdego z parametrów samochodu odpowiedzi „nie wiem” i/lub „odmowa”

B. Informacje o osobach – powyżej 6 lat (wypełnia ankieter):

- „miejsce pracy” – wprowadzenie możliwości zaznaczenia sytuacji, w której dana osoba nie pracuje (obecne kody: 1 – Wrocław, 2 – inne),

- wyjaśnienie celu i sposobu uzupełnienia pytania „Łączna liczba podróży dokonanych w dniu będącym przedmiotem badania”.

C. Dzienniczek podróży:

- konieczność przygotowania definicji podróży,

- „Koniec podróży” – konieczność wyjaśnienia, co w kontekście tego punktu oznacza sformułowanie „Godzina rozpoczęcia”.

ZAŁĄCZNIK 4 – WSTĘPNA LISTA CENTRÓW HANDLOWYCH

| LP | NAZWA | MIEJSCE |  |  | MARKET SPOŻYWCZY |  | KINO | BUDOWLANY | OUTLET | INNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CENTRUM | ŚRÓDMIEŚCIE | POZA | DUŻY | MAŁY |  |  |  |  |
| 1 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
| 2 | KORONA |  |  | X | X |  | X | X |  | X |
| 4 | TGG |  | X |  | X |  |  |  | X | X |
| 5 | LECLERC |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | MARINO |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
| 7 | BOREK |  | X |  | X |  |  |  |  | X |
| 8 | FERIO GAJ |  | X | X |  | X |  |  |  | X |
| 12 | PASAŻ GRUNWALDZKI | X | X |  | X |  | X |  |  | X |
| 13 | MAGNOLIA PARK |  | X | X | X |  | X |  |  | X |
| 14 | ARKADY WROCŁAW | X |  |  |  | X | X |  |  | X |
| 15 | PRAKTIKER |  | X |  |  | X |  | X |  | X |
| 16 | TESCO + OBI |  | X |  | X |  |  | X |  |  |
| 17 | FUTURA PARK |  |  | X | X |  |  |  | X | X |
| 18 | RENOMA | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

ZAŁĄCZNIK 5 – INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZOWANYCH IMPREZ O CHARAKTERZE MASOWYM

ZESTAWIENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH WE WROCŁAWIU

w okresie 01 kwietnia 2010 – 30 czerwca 2010

w trakcie przeprowadzania Kompleksowych Badań Ruchu

| l.p. | Nazwa imprezy | Data imprezy | Miejsce imprezy | Godzina rozpoczęcia | Organizator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | XX Festival Piosenki Studenckiej Łykend 2010 – 2 koncerty Stanisław Soyka Kwintet, Martyna Jakubowicz, Voo Voo | 10-11.04 | Wytwórnia Filmów Fabularnych | 19.00 |  |
| 2. | A State of Trance 450 - Największy trance’owy event roku, Armin van Buuren Koncert | 10.04 | Hala Stulecia | 19.00 | Armin van Buuren, MSM Events oraz Alda Events |
| 3. | # Bieriozka Moskiewski balet | 20.04 | Hala Stulecia | 19.00 |  |
| 4. | Budapest Gypsy Symphony Orchestra | 24.04 | Hala Stulecia | 19.00 |  |
| 5. | NOWE BRZMIENIE - koncert | 23.04 | Wytwórnia Filmów Fabularnych | 19.00 | Radio Wrocław |
| 6. | Giełda Staroci | 24.04.-25.04 | Hala Stulecia | 8.00 |  |
| 7. | Asymmetry Festival II | 29.04 - 02.05 | Klub Firley | 20.00 | Firley |
| 8. | Thanks Jimi Festival 2010 - 8 edycja Gitarowego Rekordu Guinnessa w Polsce | 01.05. | Rynek | 12.00 | Leszek Cichoński |
| 9. | 3-Majówka: Myslovitz / Hey / Kazik na Żywo / Coma Maria Peszek / Natural Dread Killaz | 02.05 - 03.05 | Wyspa Piaskowa | 13.00 | miasto |
| 10. | Kabaret Neo-Nówka | 06.05.2010 | Hala Stulecia | 19.00 |  |
| 11. | Międzynarodowa Noc Muzeów 2010 -udostępnianie muzeów, galerii i instytucji w wybranym dniu w godzinach nocnych | 15.05 |  | 20.00 | Miasto +muzea |
| 12. | Giełda Staroci | 29.05-30.05 | Hala Stulecia | 8.00 |  |
| 13. | Mariza – największa portugalska gwiazda fado - Koncert | 29.05 | Hala Stulecia | 19.00 |  |
| 14. | Dzień Dziecka w ZOO | 30.05 | ZOO | 9.00 | ZOO |
| 15. | Europa na widelcu - Biesiada europejska 2010 | 4.06 | Ul. Świdnicka | 14.00 | miasto |
| 16. | 25 lecie Panoramy Racławickiej | 14.06 - 14.06 | Ul. Purkyniego |  |  |
| 17. | Giełda Staroci | 26.06-27.06 | Hala Stulecia | 8.00 |  |
| 18. | Superwidowisko Premiera "Turandot" Giacomo Puccini | 18.06 | Stadion olimpijski | 21.00 |  |

ZAŁĄCZNIK 6 – PROPOZYCJE MODYFIKACJI NARZĘDZIA DO BADANIA PREFERENCJI

1. Ocena komunikacji indywidualnej (wypełnia respondent):

- generalna uwaga do wszystkich pytań, dotyczących oceny i preferencji względem systemu komunikacji w mieście: zakres i sposób sformułowania pytań w żadnej mierze nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi od osób poniżej 15 roku życia. Zadawanie ich dzieciom 6-letnim nie doprowadzi do osiągnięcia rzetelnych i wartościowych rezultatów. Z tego względu postulujemy, aby bloki, dotyczące tych zagadnień, były zadawane jedynie tym członkom gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 15 lat,

- „Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze cechy komunikacji indywidualnej” – konieczność wyjaśnienia, czy chodzi o 3 cechy charakteryzujące obecnie komunikację indywidualną, 3 cechy najbardziej oczekiwane od komunikacji indywidualnej czy też inną interpretację słowa „najważniejsze”,

- „Proszę podać ocenę uciążliwości” – konieczność dostosowania określeń skali do badanych stwierdzeń; obecnie wykorzystywane słowo „uciążliwość” nie pasuje do niektórych z nich, np. bezpieczeństwo osobiste,

- „Proszę podać Państwa ocenę ważności działań podejmowanych przez Miasto w celu usprawnienia komunikacji indywidualnej” – konieczność wyjaśnienia, czy chodzi o działania już podjęte, czy też postulowane przez respondenta.

2. Ocena komunikacji rowerowej:

-  uwagi j/w dotyczące określeń „najistotniejsze” i „uciążliwość”,

- konieczność wyjaśnienia, czym jest system parkingów rowerowych w tym Bike&Ride.

3. Ocena komunikacji zbiorowej:

- uwagi j/w dotyczące określeń „najistotniejsze” i „uciążliwość” oraz oceny działań, podejmowanych przez Miasto,

- powtórzona jest ocena parkingów typu „Parkuj i Jedź” – proponujemy usunąć je z listy,

- „Jakie jest Pani/Pana zdanie o lokalizacji przystanków” – konieczność wyjaśnienia, czy chodzi zarówno o przystanki autobusowe, jak i tramwajowe; wątpliwość naszą budzi poddawane tej i innych kwestii ocenie wszystkich badanych, bez względu na to, czy korzystają z danej formy transportu. Sugerujemy wprowadzenie filtrów, które kierowałyby respondentów tylko do pytań, na które rzeczywiście mogą udzielić odpowiedzi,

- „Jaka jest Pani/Pana ocena funkcjonowania tzw. Podwójnych przystanków (dwa pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają jednocześnie na tor/z toru przy tym samym peronie” – sformułowanie niejasne, posługujące się określeniami „fachowymi”. Sugerujemy uproszczenie pytania lub opatrzenie go odpowiednim rysunkiem,

- „Proszę powiedzieć, który priorytet kształtujący system linii komunikacji zbiorowej jest według Pani/Pana odpowiedni dla Wrocławia?” – konieczność przeformułowania pytania tak, aby było ono zrozumiałe dla respondentów; proponujemy ilustrację za pomocą odpowiednich rysunków,

- „Ma Pani/Pan do dyspozycji 10 punktów (…)” – istnieje duże ryzyko, że kwestie te będą zbyt abstrakcyjne dla respondentów; należy rozważyć zasadność zadawania tego typu pytania.

4. Ocena polityki transportowej miasta:

- ponownie zwracamy uwagę na kwestię konieczności zastosowania filtrów, aby pytania nie były kierowane do osób niezorientowanych w danych kwestiach,

- „Czy słuszne jest większe uprzywilejowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej w Śródmieściu mimo, że może to pogorszyć warunki ruchu dla samochodów?” oraz kolejne – pytania mają obecnie formę mocno sugerującą; istnieje konieczność przeformułowania ich tak, aby nie narzucać odpowiedzi respondentom.

ZAŁĄCZNIK 7 – INFORMACJE NA TEMAT ZAMKNIĘĆ, REMONTÓW I PRZEBUDOWY ULIC

A. Informacje  nt. zadań planowanych w ZDiUM w terminie  od 15 kwietnia do 19 czerwca 2010 r.

I. Informacja z Wydziału Realizacji Budów ZDiUM.

1.	Przebudowa ul. Granicznej.

Zamknięte dla ruchu ul. Przybyły i ul. Zagłoby. Prace na ul. Granicznej realizowane będą przy utrzymaniu ruchu samochodowego.

2.	Przebudowa pl.Bema.

Ruch samochodowy: obecnie wyłączona jest z ruchu płd. część pl. Bema (bliższa rz. Odry) wraz z odcinkiem płd. jezdni ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską; 26.VI.2010 planowane jest przywrócenie ruchu samochodowego

Ruch tramwajowy:

- aktualnie przez plac Bema odbywa się ruch tramwajowy relacji ul. Drobnera/ul. Bema (do Poniatowskiego);

- od 26.V.2010 r do 26.VI.2010 r planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego na kierunku ul. Drobnera/ul. Bema (kierunek do ul. Poniatowskiego);

- od 26.VI.2010 przywrócenie ruchu tramwajowego na pl. Bema z wyłączeniem relacji na mosty Młyńskie (stan techniczny mostu uniemożliwia powrót tramwajów).

3.	Remont ul. Drobnera i ul. Sienkiewicza.

Na przełomie II/III 2010 r planowane jest wyłączenie z ruchu płd. jezdni ul. Drobnera na odcinku od ul.Łokietka do pl. Bema

W tym samym czasie planowane jest wyłączenie z ruchu płd. j. ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Matejki.

Przywrócenie ruchu na odcinkach wspólnie z pl. Bema.

4.	Remont nawierzchni torowiska tramwajowego na Pl. Grunwaldzkim: .

Planowana realizacja 1.IV – 15.IX.2010 r. Harmonogram dla poszczególnych odc. po rozstrzygnięciu przetargu (otwarcie ofert 19.II.br)

Przewidziane są następujące etapy wyłączenia ruchu tramwajowego i autobusowego:

- odcinek torowiska od mostu Szczytnickiego do ronda (etap I);

- odcinek osi Grunwaldzkiej od mostu Grunwaldzkiego do ronda  (etap II);

- odcinek ul. Skłodowskiej od ronda w kierunku m. Zwierzynieckiego (etap III).

5.	Remont al. Armii Krajowej.

Termin realizacji od 1.III do 30.VI.br. Obecnie przygotowywany jest projekt orz. Założenia w PF-U: utrzymanie ruchu przez cały czas realizacji w ograniczonym zakresie.

6. 	Ulica Siostrzana.

Wyłączona z ruchu ul. Siostrzana 19.IV.- 02.VI.2010.

7.	Ulica Rodzinna.

Wyłączenie z ruchu ul. Rodzinnej 22.III – 17.IV.2010 r.

8.	 Remont ul. Średzkiej.

Obejmuje odcinek od mostu do przejazdu kolejowego; ograniczenie ruchu do jednego pasa (zadanie na etapie przetargu).

II. Informacja z Wydziału Eksploatacji i Utrzymania  ZDiUM.

Wydział Eksploatacji i Utrzymania w tym okresie  nie przewiduje wykonywania robót drogowych wymagających zamknięcia ulic z uwagi na brak środków (chyba że nagły przypływ środków wymusi skrócenie terminów i przystąpienie do remontów). Tylko remonty cząstkowe przy krótkich, lokalnych ograniczeniach ruchu.  Natomiast planowany jest remont torowiska na ul. Sienkiewicza od Matejki do pl. Bema (wymiana toru). Ponieważ ruch tramwajowy jest tam wstrzymany (przebudowa pl. Bema), planuje się to wykorzystać i wykonać remont. Przywrócenie ruchu tramwajowego planuje się na 15-go czerwca br. Pozostałe remonty torowisk planuje się na III i IV kwartał.

B. Informacje nt. zadań planowanych przez Wrocławskie Inwestycje.

1.	Remont nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim.

Planowana realizacja 1.IV – 15.IX.2010 r.

Informacja z dnia 23.03.2010 - Przetarg jest w trakcie rozstrzygania, jednakże jeden z oferentów złożył protest i w związku z tym ZDIUM przewiduje, że cały remont przesunie się w czasie.

Dodatkowo wprowadzono w warunkach przetargowych obostrzenie, że remont ma być przeprowadzony bez wyłączania tramwajów z ruchu.

# 2.	Remont torowiska na skrzyżowaniu ul. Świdnicka – ul. Piłsudskiego.

# Realizacja do 17.04.2010 roku.

# 3.	Al. Sobieskiego – wiadukt w rejonie wjazdu na Psie Pole.

# Koniec prac w maju 2010 roku.

C. Informacje prasowe.

# ul. Lotnicza

# 01 marca podano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonawcę, który przebuduje ulicę na odcinku przylegającym do stadionu Euro 2012. Wkrótce podany zostanie dokładny termin rozpoczęcia inwestycji. Na razie firma Ziajka buduje drogę tymczasową, którą poprowadzony zostanie objazd zamkniętego fragmentu ulicy. 12 marca WI przekazało materiały przetargowe do kontroli Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z tym zawieszony zostaje bieg terminu związania ofertą.

W maju lub czerwcu Wrocławskie Inwestycje planują dodatkowo rozpocząć przy Lotniczej budowę węzła przesiadkowego. W związku z tym zamknięte zostanie torowisko. Tramwaje z centrum prawdopodobnie dojeżdżać będą tylko do pętli Pilczyce. W tym samym czasie rozpocznie się przebudowa kilkuset metrowego odcinka ul. Kosmonautów, która ma być poszerzona i połączona węzłem z Autostradową Obwodnicą Wrocławia.