Spis treści:

1. 	Przedstawienie wyników badania ankietowego ruchu towarowego.	1

1.1.	Raport z badań ankietowych ruchu towarowego.	1

1.2. 	Wyniki badania firm transportowych i przewozowych.	2

1.3. 	Wyniki badania przewozu towarów	3

1.3.1. 	Wyniki badania przewozu towarów w zakresie ruchliwości	3

1.3.2. 	Wyniki badania przewozu towarów w zakresie średnich czasów przewozu towarów	14

# 1. 	Przedstawienie wyników badania ankietowego ruchu towarowego.

# 1.1.	Raport z badań ankietowych ruchu towarowego.

Na potrzeby badania opracowano bazę firm transportowych i przewozowych oraz zakładów przemysłowych i przetwórczych we Wrocławiu, które posiadać mogą własną flotę samochodów do przewozu towarów, spośród których wylosowano następnie jednostki do badań. Przed rozpoczęciem zasadniczej części badania wylosowane firmy poddane zostały weryfikacji pod kątem spełnienia cech, założonych przez Zleceniodawcę.

Badanie przeprowadzono w 182 firmach i  objęto nim 1 311 kierowców samochodów przeznaczonych do transportu towarów. Badanie ankietowe zrealizowano metodą PAPI oraz z wykorzystaniem dzienniczka podróży do samodzielnego wypełnienia.

- Ankieterzy Pentor RI zbierali następujące informacje o firmie i taborze:

    - typ firmy (transportowa, produkcyjna, usługowa (inna niż transport), inna),

    - typ przewożonych towarów w firmie transportowej (spożywcze, budowlane, chemiczne, inne),

    - czy firma przewozi materiały niebezpieczne, wielkogabarytowe, szybko psujące się,

    - branża firmy produkcyjnej i usługowej,

    - liczba samochodów dostawczych i ciężarowych będąca w dyspozycji firmy,

oraz o  każdym z pojazdów będącym w dyspozycji firmy:

    - rodzaj pojazdu (samochód osobowy przystosowany do przewozu towarów, samochód dostawczy, pojedynczy samochód ciężarowy, pojazd ciężarowy z przyczepą, ciągnik siodłowy z naczepą, inny),

    - wiek pojazdu,

    - średni miesięczny przebieg,

    - pojemność silnika,

    - dopuszczalna masa całkowita,

    - przyczynę niewykorzystania samochodu.

- Zakres danych w dzienniczku obejmował informacje z jednego dnia roboczego:

    - o miejscach źródeł i celów wykonywanych jazd,

    - o czasie rozpoczęcia i czas zakończenia każdej jazdy,

    - rodzaju miejsca rozpoczęcia i celu każdej jazdy (miejsce załadunku, baza/miejsce do zaparkowania, serwis/stacja benzynowa, miejsce wyładunku, inne),

    - o rodzaju przewożonego towaru (spożywcze, budowlane, chemiczne, inne, bez towaru),

    - czy były przewożone towary niebezpieczne, wielkogabarytowe, szybko psujące się.

Na potrzeby tego badania pozyskano z Urzędu Miejskiego Wrocławia list przewodni, wyjaśniający zasady realizacji zadania.

# 1.2. 	Wyniki badania firm transportowych i przewozowych.

Badane firmy dysponują 1 311 pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów, co daje średnią 7,2 pojazdu na firmę. Wśród samochodów dominują samochody dostawcze – 60%, samochody ciężarowe stanowią 22%. Największy udział (ok. 60%) w samochodach ciężarowych stanowią pojedyncze samochody ciężarowe.

Wśród pojazdów będących w dyspozycji firm wydzielono grupę pojazdów przeznaczonych do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia. Zaliczono do niej te pojazdy spośród przeankietowych, które w dniu badania odbyły minimum jedną jazdę w obrębie Miasta Wrocławia (źródło i cel przejazdu znajdowały się we Wrocławiu). Średnia liczba tych pojazdów  w ankietowanych firmach, to 5,2 pojazdu na firmę. W tej grupie pojazdów udział pojazdów ciężarowych spada do 12%.

Średni wiek samochodów w dyspozycji firm to 7 lat, dla poszczególnych typów pojazdów waha się on w granicach od 6 lat (samochody osobowe) do 10 lat (ciągniki siodłowe z naczepą). Średnio w miesiącu badane samochody przejeżdżają 2,78 tys. km. Największy średni miesięczny przebieg mają samochody ciężarowe (do 7,21 tys. km w grupie ciągników siodłowych z naczepą). Pojazdy przeznaczone do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia pokonują mniej kilometrów miesięcznie.

tab.1.2.1.	Liczba i struktura rodzajowa pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów w badanych firmach.

| Typ pojazdu |  | Pojazdy w dyspozycji firm |  |  |  | Liczba badanych firm | Średnia liczba pojazdów przeznaczonych do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia | Średnia liczba pojazdów w dyspozycji firmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pojazdy przeznaczone do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia |  | Pojazdy ogółem |  |  |  |  |
| Samochody osobowe przystosowane do przewozu towarów |  | 189 | 20,2% | 225 | 17,2% | 182 | 1,04 | 1,24 |
| Samochody dostawcze |  | 624 | 66,7% | 787 | 60,0% |  | 3,43 | 4,32 |
| Samochody ciężarowe | Pojedyncze samochody ciężarowe | 97 | 10,4% | 173 | 13,2% |  | 0,53 | 0,95 |
|  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą | 10 | 1,1% | 39 | 3,0% |  | 0,05 | 0,21 |
|  | Ciągniki siodłowe z naczepą | 7 | 0,7% | 76 | 5,8% |  | 0,04 | 0,42 |
|  | Razem | 114 | 12,2% | 288 | 22,0% |  | 0,63 | 1,58 |
| Inne pojazdy |  | 8 | 0,9% | 11 | 0,8% |  | 0,04 | 0,06 |
| Razem |  | 935 | 100,0% | 1311 | 100,0% |  | 5,14 | 7,20 |

tab.1.2.2.	Charakterystyki pojazdów przeznaczonych do transportu towarów.

| Typ pojazdu |  | Pojazdy przeznaczone do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia |  |  | Pojazdy ogółem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średni wiek | Średnia pojemność silnika | Średni przebieg miesięczny | Średni wiek | Średnia pojemność silnika | Średni przebieg miesięczny |
|  |  | [lata] | [cm3] | [km] | [lata] | [cm3] | [km] |
| Samochody osobowe przystosowane do przewozu towarów |  | 6 | 1 958 | 1 675 | 6 | 1 948 | 1 698 |
| Samochody dostawcze |  | 6 | 2 427 | 2 173 | 7 | 2 439 | 2 358 |
| Samochody ciężarowe | Pojedyncze samochody ciężarowe | 9 | 5 771 | 2 406 | 8 | 5 313 | 2 791 |
|  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą | 8 | 7 000 | 2 550 | 9 | 8 778 | 5 308 |
|  | Ciągniki siodłowe z naczepą | 10 | 8 750 | 4 600 | 8 | 37 048 | 7 210 |
|  | Razem | 9 | 5 997 | 2 518 | 8 | 11 639 | 4 008 |
| Inne pojazdy |  | 5 | 2 275 | 1 167 | 7 | 2 275 | 1 083 |
| Razem |  | 7 | 2 761 | 2 167 | 7 | 4 215 | 2 780 |

# 1.3. 	Wyniki badania przewozu towarów

# 1.3.1. 	Wyniki badania przewozu towarów w zakresie ruchliwości

Średnio pojazdy wykonują w dobie 3,77 przejazdów na terenie Miasta Wrocławia, z czego 3,27 przejazdu to transport towarów. Najwięcej jazd wykonują samochody dostawcze (4,08 jazd/pojazd), najmniej  - 1,14 – ciągniki siodłowe z naczepą. Dominuje transport towarów innych i spożywczych. Używalność pojazdów wynosi 0,933.

Według badań strefa 9 t generuje ruch 475 pojazdów ciężarowych w dobie, w czego 82,1% stanowią samochody ciężarowe bez przyczep. Największy ruch ciężarowy związany jest rejonami komunikacyjnymi nr: 89 oraz 42.

tab.1.3.1.	Ruchliwość pojazdów w przewozach towarów w obrębie Wrocławia według typu pojazdu oraz struktury towarów.

| Typ pojazdu |  | Pojazdy przeznaczone do transportu towarów na terenie Miasta Wrocławia | Liczba przejazdów w obrębie Wrocławia | Ruchliwość pojazdów przeznaczonych do transportu towarów w obrębie Wrocławia | Ruchliwość pojazdów w obrębie Wrocławia w przewozach towarów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | spożywczych | budowlanych | chemicznych | innych | ogółem | niebezpiecznych | wielkogabarytowych | szybko psujących się |
| Samochody osobowe przystosowane do przewozu towarów |  | 189 | 530 | 2,80 | 0,26 | 0,06 | 0,03 | 1,90 | 2,25 | - | 0,01 | 0,08 |
| Samochody dostawcze |  | 624 | 2 549 | 4,08 | 0,47 | 0,22 | 0,06 | 2,87 | 3,63 | 0,002 | 0,10 | 0,06 |
| Samochody ciężarowe | Pojedyncze samochody ciężarowe | 97 | 384 | 3,96 | 0,69 | 0,57 | - | 2,24 | 3,49 | 0,01 | 0,54 | - |
|  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą | 10 | 18 | 1,80 | - | 1,10 | - | 0,10 | 1,20 | - | 0,20 | - |
|  | Ciągniki siodłowe z naczepą | 7 | 8 | 1,14 | 0,29 | 0,14 | - | - | 0,43 | - | - | - |
|  | Razem | 118 | 410 | 3,47 | 0,58 | 0,57 | - | 1,85 | 3,00 | 0,01 | 0,46 | - |
| Inne pojazdy |  | 8 | 34 | 4,25 | - | 1,88 | - | 0,63 | 2,50 | - | 2,00 | - |
| Razem |  | 935 | 3 523 | 3,77 | 0,44 | 0,24 | 0,05 | 2,54 | 3,27 | 0,002 | 0,14 | 0,06 |

tab.1.3.2.	Rozkład czasowy wykonywanych przewozów w obrębie Wrocławia według  struktury towarów.

| Liczba przewozów | Pora doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-24:00 |  |
| towarów spożywczych | 25 | 36 | 71 | 87 | 112 | 29 | 45 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 414 |
| towarów budowlanych | - | 12 | 29 | 19 | 53 | 19 | 69 | 11 | 10 | 7 | - | - | 229 |
| towarów chemicznych | - | - | - | 3 | 11 | 11 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | 45 |
| innych towarów | - | 18 | 99 | 206 | 640 | 306 | 653 | 132 | 109 | 82 | 98 | 31 | 2 374 |
| towarów | 25 | 66 | 199 | 315 | 816 | 365 | 785 | 149 | 120 | 91 | 100 | 31 | 3 062 |
| Przejazdy łącznie | 37 | 89 | 247 | 369 | 893 | 387 | 929 | 184 | 138 | 105 | 112 | 33 | 3 523 |

| Przewozy | Pora doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-24:00 |  |
| towarów spożywczych | 6% | 9% | 17% | 21% | 27% | 7% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| towarów budowlanych | 0% | 5% | 13% | 8% | 23% | 8% | 30% | 5% | 4% | 3% | 0% | 0% | 100% |
| towarów chemicznych | 0% | 0% | 0% | 7% | 24% | 24% | 40% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 100% |
| innych towarów | 0% | 1% | 4% | 9% | 27% | 13% | 28% | 6% | 5% | 3% | 4% | 1% | 100% |
| towarów | 1% | 2% | 6% | 10% | 27% | 12% | 26% | 5% | 4% | 3% | 3% | 1% | 100% |
| Przejazdy łącznie | 1% | 3% | 7% | 10% | 25% | 11% | 26% | 5% | 4% | 3% | 3% | 1% | 100% |

tab.1.3.3.	Rozkład czasowy wykonywanych przewozów w obrębie Wrocławia według  typu pojazdu.

| Liczba przejazdów |  | Pora doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-24:00 |  |
| samochodów osobowych przystosowanych do przewozu towarów |  | 4 | 20 | 28 | 51 | 131 | 63 | 143 | 27 | 23 | 16 | 16 | 8 | 530 |
| samochodów dostawczych |  | 23 | 49 | 173 | 282 | 662 | 280 | 687 | 135 | 89 | 72 | 78 | 19 | 2 549 |
| samochodów ciężarowych | pojedynczych samochodów ciężarowych | 9 | 13 | 41 | 33 | 89 | 40 | 83 | 18 | 23 | 15 | 16 | 4 | 384 |
|  | pojazdów ciężarowych z przyczepą | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 18 |
|  | ciągników siodłowych z naczepą | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
|  | razem | 10 | 16 | 44 | 34 | 94 | 40 | 88 | 20 | 25 | 16 | 17 | 6 | 410 |
| innych pojazdów |  | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 34 |
| Razem |  | 37 | 89 | 247 | 369 | 893 | 387 | 929 | 184 | 138 | 105 | 112 | 33 | 3 523 |

| Przejazdy |  | Pora doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-24:00 |  |
| samochodów osobowych przystosowanych do przewozu towarów |  | 1% | 4% | 5% | 10% | 25% | 12% | 27% | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 100% |
| samochodów dostawczych |  | 1% | 2% | 7% | 11% | 26% | 11% | 27% | 5% | 3% | 3% | 3% | 1% | 100% |
| samochodów ciężarowych | pojedynczych samochodów ciężarowych | 2% | 3% | 11% | 9% | 23% | 10% | 22% | 5% | 6% | 4% | 4% | 1% | 100% |
|  | pojazdów ciężarowych z przyczepą | 6% | 11% | 17% | 6% | 11% | 0% | 22% | 11% | 6% | 6% | 0% | 6% | 100% |
|  | ciągników siodłowych z naczepą | 0% | 13% | 0% | 0% | 38% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 13% | 13% | 100% |
|  | razem | 2% | 4% | 11% | 8% | 23% | 10% | 21% | 5% | 6% | 4% | 4% | 1% | 100% |
| innych pojazdów |  | 0% | 12% | 6% | 6% | 18% | 12% | 32% | 6% | 3% | 3% | 3% | 0% | 100% |
| Razem |  | 1% | 3% | 7% | 10% | 25% | 11% | 26% | 5% | 4% | 3% | 3% | 1% | 100% |

rys.1.3.1.	Dobowy ruch wjazdowy pojazdów ciężarowych do strefy 9 t.

tab.1.3.4.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wlotach do strefy 9 t – pomiar 24 h.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Ciężarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 211 | 82 | 12 | 305 |
| Gajowicka | 48 | 6 | 1 | 55 |
| Powstańców Śląskich | 77 | 34 | 2 | 113 |
| Sudecka | 24 | 4 | 0 | 28 |
| Ślężna | 133 | 50 | 5 | 188 |
| Borowska | 97 | 5 | 1 | 103 |
| Bardzka | 164 | 54 | 11 | 229 |
| Grunwaldzka * | 190 | 1 167 | 157 | 1 514 |
| Aleja Poprzeczna | 109 | 36 | 6 | 151 |
| Razem | 1 053 | 1 438 | 195 | 2 686 |

*  Ulicą Grunwaldzką prowadzony był w trakcie badań objazd dla pojazdów ciężarowych.

rys.1.3.2. 	Dobowy ruch wyjazdowy pojazdów ciężarowych ze strefy 9 t.

tab.1.3.5.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wylotach ze strefy 9 t – pomiar 24 h.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Cieżarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 219 | 108 | 10 | 337 |
| Gajowicka | 62 | 6 | 0 | 68 |
| Powstańców Śląskich | 94 | 34 | 3 | 131 |
| Sudecka | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Ślężna | 208 | 71 | 4 | 283 |
| Borowska | 237 | 28 | 3 | 268 |
| Bardzka | 116 | 40 | 8 | 164 |
| Grunwaldzka | 44 | 15 | 3 | 62 |
| Aleja Poprzeczna | 104 | 21 | 2 | 127 |
| Razem | 1 094 | 324 | 33 | 1 451 |

rys.1.3.3. 	Ruch wjazdowy pojazdów ciężarowych do strefy 9 t w szczycie porannym.

tab.1.3.6.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wlotach do strefy 9 t w szczycie porannym.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Cieżarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 44 | 12 | 2 | 58 |
| Gajowicka | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Powstańców Śląskich | 15 | 12 | 0 | 27 |
| Sudecka | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ślężna | 23 | 5 | 2 | 30 |
| Borowska | 13 | 1 | 0 | 14 |
| Bardzka | 38 | 19 | 0 | 57 |
| Grunwaldzka * | 32 | 153 | 19 | 204 |
| Aleja Poprzeczna | 24 | 7 | 1 | 32 |
| Bora-Komorowskiego | 33 | 32 | 5 | 70 |
| Grabiszyńska | 25 | 2 | 1 | 28 |
| Razem | 259 | 245 | 30 | 534 |

*  Ulicą Grunwaldzką prowadzony był w trakcie badań objazd dla pojazdów ciężarowych.

rys.1.3.4. 	Ruch wyjazdowy pojazdów ciężarowych ze strefy 9 t w szczycie porannym.

tab.1.3.7.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wlotach do strefy 9 t

w szczycie porannym.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Cieżarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 48 | 20 | 2 | 70 |
| Gajowicka | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Powstańców Śląskich | 25 | 10 | 1 | 36 |
| Sudecka | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ślężna | 43 | 11 | 2 | 56 |
| Borowska | 56 | 5 | 1 | 62 |
| Bardzka | 29 | 5 | 3 | 37 |
| Grunwaldzka | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Aleja Poprzeczna | 28 | 9 | 0 | 37 |
| Bora-Komorowskiego | 43 | 33 | 4 | 80 |
| Grabiszyńska | 34 | 15 | 1 | 50 |
| Suma końcowa | 342 | 109 | 14 | 465 |

rys.1.3.5. 	Ruch wjazdowy pojazdów ciężarowych do strefy 9 t w szczycie popołudniowym.

tab.1.3.8.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wlotach do strefy 9 t

w szczycie popołudniowym.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Cieżarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 37 | 18 | 4 | 59 |
| Gajowicka | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Powstańców Śląskich | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Sudecka | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Ślężna | 28 | 8 | 0 | 36 |
| Borowska | 20 | 2 | 0 | 22 |
| Bardzka | 34 | 11 | 5 | 50 |
| Grunwaldzka * | 28 | 132 | 20 | 180 |
| Aleja Poprzeczna | 21 | 6 | 2 | 29 |
| Bora-Komorowskiego | 44 | 28 | 4 | 76 |
| Grabiszyńska | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Razem | 260 | 214 | 36 | 510 |

*  Ulicą Grunwaldzką prowadzony był w trakcie badań objazd dla pojazdów ciężarowych.

rys.1.3.6. 	Ruch wyjazdowy pojazdów ciężarowych ze strefy 9 t w szczycie popołudniowym.

tab.1.3.9.	Zestawienie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych na wylotach ze strefy 9 t

w szczycie popołudniowym.

| Punkt pomiarowy | Ciężarowy bez przyczepy | Ciężarowy z naczepą | Ciężarowy z przyczepą | Razem ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most Osobowicki | 35 | 14 | 2 | 51 |
| Gajowicka | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Powstańców Śląskich | 11 | 2 | 0 | 13 |
| Sudecka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ślężna | 26 | 4 | 0 | 30 |
| Borowska | 47 | 8 | 1 | 56 |
| Bardzka | 16 | 4 | 1 | 21 |
| Grunwaldzka | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Aleja Poprzeczna | 23 | 3 | 1 | 27 |
| Bora-Komorowskiego | 45 | 29 | 2 | 76 |
| Grabiszyńska | 29 | 12 | 1 | 42 |
| Razem | 248 | 79 | 8 | 335 |

tab.1.3.10. Generacja ruchu pojazdów ciężarowych w rejonach komunikacyjnych strefy 9 t.

| Rejon komunikacyjny |  | Pojedyncze samochody ciężarowe |  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą |  | Ciągniki siodłowe z naczepą |  | Samochody ciężarowe razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |
| 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 6 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 7 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 8 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |
| 9 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |
| 10 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |
| 11 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |
| 13 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 14 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 15 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 16 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 19 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |
| 22 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |
| 23 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |
| 25 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
| 35 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |
| 36 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 5 |
| 38 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 39 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |
| 40 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |
| 42 |  | 3 |  | 0 |  | 19 |  | 22 |
| 44 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |
| 45 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 46 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 6 |
| 47 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 49 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
| 50 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 51 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 53 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 56 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 58 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |
| 59 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 60 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |
| 63 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 64 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |
| 65 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 66 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |
| 67 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |
| 68 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 69 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |
| 88 |  | 8 |  | 0 |  | 4 |  | 12 |
| 89 |  | 36 |  | 28 |  | 0 |  | 64 |
| 90 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| 92 |  | 14 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |
| 93 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |
| Rejon komunikacyjny | Pojedyncze samochody ciężarowe |  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą |  | Ciągniki siodłowe z naczepą |  | Samochody ciężarowe razem |  |
| 94 | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 6 |  |
| 95 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| 100 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 105 | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 8 |  |
| 106 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 107 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |
| 108 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 112 | 6 |  | 0 |  | 2 |  | 8 |  |
| 115 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| 118 | 7 |  | 0 |  | 4 |  | 11 |  |
| 119 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |
| 120 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  |
| 122 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |
| 123 | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 12 |  |
| 127 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 159 | 10 |  | 0 |  | 4 |  | 14 |  |
| 299 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |
| 301 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 304 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 305 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 307 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  |
| 308 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| Razem | 390 |  | 44 |  | 41 |  | 475 |  |

# 1.3.2. 	Wyniki badania przewozu towarów w zakresie średnich czasów przewozu towarów

Średni czas przejazdu w ruchu towarowym na terenie Wrocławia wynosi 27 minut. Transport towarów samochodem ciężarowym trwa średnio 31 minut, krótsze średnie czasy przewozu towaru w badaniu uzyskano dla samochodów osobowych (27 minut) i dostawczych ( 25 minut). Średni czas transportu jest zbliżony dla poszczególnych rodzajów towaru, jedynie w przewozach towarów szybko psujących się wzrasta do 35 minut, budowlanych do 39 minut i odpowiednio do 50 minut  przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

tab.1.3.11. 	Średnie czasy przewozu towarów w obrębie Wrocławia według typu pojazdów oraz struktury towarów.

| Typ pojazdu |  | Średni czas jazdy pojazdów przeznaczonych do transportu towarów w obrębie Wrocławia | Średni czas jazdy w obrębie Wrocławia w przewozach towarów [min] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spożywczych | budowlanych | chemicznych | innych | ogółem | niebezpiecznych | wielkogabarytowych | szybko psujących się |
| Samochody osobowe przystosowane do przewozu towarów |  | 29 | 22 | 38 | 28 | 28 | 27 | - | 20 | 26 |
| Samochody dostawcze |  | 25 | 25 | 36 | 24 | 24 | 25 | 40 | 29 | 38 |
| Samochody ciężarowe | Pojedyncze samochody ciężarowe | 32 | 29 | 51 | - | 25 | 30 | 60 | 28 | - |
|  | Pojazdy ciężarowe z przyczepą | 56 | - | 54 | - | 115 | 59 | - | 60 | - |
|  | Ciągniki siodłowe z naczepą | 19 | 5 | 30 | - | - | 13 | - | - | - |
|  | Razem | 33 | 29 | 51 | - | 26 | 31 | 60 | 29 | - |
| Inne pojazdy |  | 18 | - | 17 | - | 27 | 20 | - | 19 | - |
| Razem |  | 27 | 25 | 39 | 24 | 25 | 26 | 50 | 28 | 35 |