Uzasadnienie

Na terenie planowanej inwestycji celu publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych obszaru WUWA” przy ul. Z. Wróblewskiego 3, (działka nr 92/2, AM4, obręb Dąbie) rośnie dąb szypułkowy o obw. pnia 510 cm, ustanowiony pomnikiem przyrody       w drodze Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 16 lutego 1953 r., któremu nadano nazwę ”Dąb Piotra Włosta”.

Zakres projektowanych prac dla planowanej inwestycji w  obrębie pomnikowego drzewa, wiązać się będzie z ingerencją w system korzeniowy drzewa z uwagi na projektowaną lokalizację kiosku informacyjnego, wiaty rowerowej, wymiany nawierzchni chodnika oraz położenia sieci elektrycznej nn. Realizacja tych prac budowlanych naruszy zakazy w stosunku do pomnika przyrody przewidziane w pkt 1 Orzeczenia Nr 1/53/R. L. b-100 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 16 lutego 1953 r.             o uznaniu za pomnik przyrody oraz  art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm./.

Przewidziane zakazy w stosunku do pomników przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody w myśl art. 45 ust. 2 pkt 2 z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., stąd niezbędnym jest wydanie stosownej uchwały na odstępstwa od zakazów.

Wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych związane jest często z zagrożeniem pojedynczych drzew lub całego drzewostanu. Zagrożenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem mechanizacji prac. Można je zmniejszyć poprzez odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybór innych metod wykonania prac inżynierskich, a także właściwych dla drzew pod względem fizjologicznym wyborem terminów wykonania prac.

Z badań dendrologicznych wynika, że system korzeniowy drzew jest 2-4krotnie szerszy od zasięgu rzutu korony drzewa. Promień korony dębu Piotra Włosta to 16 m od strony wschodniej, ok. 11 m w kierunku północnym i 14 m w kierunku zachodnim. Biorąc pod uwagę sędziwy wiek tego drzewa, lokalizację drzewa ograniczoną istotnie przez tereny utwardzone - pas drogowy z torowiskiem tramwajowym oraz asfaltowy ciąg pieszy stwierdzić można, że system korzeniowy tego drzewa jest asymetryczny i w dużej mierze został rozwinięty na terenie biologicznie czynnym, a więc terenie, który jest przewidziany w projekcie do zagospodarowania (teren trawiasty). Faktyczny jego rozkład przestrzenny jest możliwy do ustalenia po odsłonięciu humusu jak i zdjęciu nawierzchni betonowych, asfaltowych.

Przewidziany zakres prac w głąb gruntu wiąże się z uszkodzeniem korzeni włośnikowych    i fauny glebowej, które to odpowiedzialne za życie drzewa koncentrują się w górnej warstwie gleby – do 30cm.

Celem zminimalizowania negatywnego wpływu na system korzeniowy drzewa posadowienie kiosku informacyjnego wraz z wiatą rowerową zostanie wykonane              w technologii systemu wkręcanych fundamentów firmy Plantatekst. Miejsce lokalizacji stalowych fundamentów będzie każdorazowo wyznaczane przy pomocy technologii AirSpade, celem uniknięcia uszkodzenia korzeni drzewa i wyboru optymalnego miejsca posadowienia fundamentów. Żelbetowa płyta podłogowa będzie wsparta na stalowych słupach ok. 10 cm powyżej poziomu gruntu. Nawierzchnia asfaltowa chodnika zostanie zastąpiona kostką ażurową. Takie rozwiązania pozwolą na swobodną infiltrację wód opadowych i wymianę gazową czynników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu korzeniowego drzewa.

Ułożenie kabla nn w ziemi przeprowadzone zostanie metodą bezrozkopową w stalowej rurze osłonowej.

Realizacja planowanej inwestycji celu publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych obszaru WUWA” przy ul. Z. Wróblewskiego w obrębie pomnikowego dębu Piotra Włosta odbędzie się pod n/w ściśle przestrzeganymi warunkami:

- Na okres trwania prac budowlanych w obrębie pomnikowego dębu powołany zostanie nadzór dendrologiczny;

- Prace rozbiórkowe, ziemne wykonane zostaną przy użyciu ręcznych narzędzi względem obrysu rzutu korony dębu, plus 2-3m poza tę granicę;

- Odsłanianie systemu korzeniowego drzewa dopuszcza się jedynie przy zastosowaniu technologii Air-Spade przez podwykonawcę posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie przy pielęgnacji pomników przyrody potwierdzone stosownymi referencjami;

- Sporządzony zostanie plan ochrony drzewa ze szczegółowymi wytycznymi ochrony systemu korzeniowego; szczegółowy harmonogram prac związanych z organizacją robót, miejsca poruszania się ciężkiego sprzętu, kolejności wykonywania prac, jak        i terminu ich wykonania;

- Zastosowane zostaną substraty glebo-budowlane poprawiające warunki wodno-powietrzne dla korzeni;

- W obrębie korony drzewa nie będą składowane materiały budowlane i sprzęt techniczny.

Sporządził:

Grzegorz Mikołajczak

Spec. w Dziale Ochrony Przyrody

Wydział Środowiska i Rolnictwa